УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов

Волковского сельсовета

Железногорского района Курской области

от 15.12.2014 № 105

(в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета

Железногорского района Курской области

от 2 августа 2016 года № 194,

решений Представительного собрания Железногорского района Курской области

от 24 января 2018 года № 4-РС,

от 24 июля 2020 года № 44-4-РС,

от 17 июня 2021 года № 27-4-РС,

решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области

от 25 мая 2023 года № 01-12/153,

решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области

от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2025 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. 	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	6

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании.	6

1.2. Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.	7

1.3. Природные условия и ресурсы.	9

1.3.1. Климатическая характеристика.	9

1.3.2. Рельеф, геоморфологические условия.	12

1.3.3. Геологическое строение.	16

1.3.4. Почвенный и растительный покров, животный мир.	18

1.3.5. Гидрографическая характеристика.	20

2	. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.	22

2.1 Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	24

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.	26

2.3. Экономическая база муниципального образования.	28

2.3.1. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа.	34

2.4. Население.	36

2.5. Жилищный фонд.	43

2.6. Система культурно-бытового обслуживания.	45

2.7. Транспортная инфраструктура муниципального образования.	50

2.7.1. Внешний транспорт.	50

2.7.2. Улично-дорожная сеть.	52

2.8. Инженерное оборудование территории.	54

2.8.1. Водоснабжение.	54

2.8.2. Водоотведение.	56

2.8.3. Теплоснабжение.	57

2.8.4. Газоснабжение.	58

2.8.5. Электроснабжение.	61

2.8.6. Связь. Радиовещание. Телевидение	62

2.9. Инженерная подготовка территории.	63

2.10.	Зеленый фонд муниципального образования.	64

2.11.	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.	65

2.12.	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.	68

2.13.	Зоны с особыми условиями использования территорий.	71

2.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия.	71

2.13.2.	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования.	73

2.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	76

2.13.5. Санитарно-защитные зоны.	82

2.14.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.	86

3.	 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	87

4.	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	87

(«Содержание» в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2035 года.

При разработке Генерального плана учтены:

документы территориального планирования федерального и регионального уровня, муниципальные программы муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области;

результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области;

документация по планировке территории;

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

статистические данные;

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области;

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области;

сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

(абзац 13 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положение о территориальном планировании»:

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию в целях размещения объектов местного значения.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

Карта функциональных зон;

Карта границ населенных пунктов, планируемых к изменению;

Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.

3. Мероприятия, утвержденные Схемой территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального планирования Курской области.

4. Предложения по изменению границ населенного пункта муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

Карта современного использования территории;

Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

Карта особой экономической зоны.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(подраздел «Состав проектных материалов» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование раздела 1 в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- 1.1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование – Волковский сельсовет расположен в северо – восточной части Железногорского района Курской. Общая площадь сельсовета составляет 5687,27 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Волковского сельсовета Железногорского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Волковского сельсовета (Приложения №1 Устава).

В состав сельсовета входит 13 населенных пунктов: с. Волково, п. Азаровский, п. Благовещенский, п. Георгиевский, п. Громова Дубрава, п. Ивановский, п. Ильинский, п. Никольский, п. Новая Жизнь, п. Озерки, п. Светлый Дунай, д. Пасерково, д. Рясник. Административным центром является с. Волково. Численность населения на 01.01.2020 г. составила 495 человек.

Плотность населения сельсовета составляет 9,3 чел/км2 (плотность населения Железногорского района – 59,4 чел/км2).

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Волковского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Основной въезд на территорию с. Волково осуществляется по автомобильной дороге федерального значения Тросна – Калиновка (А-142).

Муниципальное образование газифицировано не полностью. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

- 1.2. Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Муниципального образования «Волковский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Волковского сельсовета. Административным центром сельсовета является с. Волково. В состав муниципального образования входит 13 населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» составляет 5687,27 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Границы муниципального образования.

Рис. Границы муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области».

(рисунок изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование (далее в данном подразделе – МО) «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области с западной, северной и восточной сторон граничит с Орловской областью и МО «Поселок Магнитный», с южной стороны с городом Железногорск и МО «Городновский сельсовет».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

На севере граница поселения идет в восточном направлении по границе Орловской области по полевой дороге, проходящей по краю коллективных огородов поселка Магнитный до пересечения с автодорогой «Тросна-Калиновка-Магнитный», далее по этой дороге на расстоянии 550 метров, затем поворачивает на 90 градусов и идет по южной границе земель, занимаемых полосой отвода Московской железной дороги. С южной стороны граница проходит южнее бывшего п. Семеновский до границы отвода хвостохранилища АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», затем по границе хвостохранилища до границы отвода промплощадки АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

  - Природные условия и ресурсы.

1.3.1. Климатическая характеристика.

(абзац 1 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Климат сельсовета умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета –  начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице ниже представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица. Климатические характеристики.

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 37 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 40 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода, 0С | + 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 552 мм осадков.

Большая часть осадков - 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Рис. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).

Таблица. Скорость ветра.

| Скорость ветра возможна 1 раз | Показатель |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

1.3.2. Рельеф, геоморфологические условия.

Сельсовет расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающей массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям.

Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному.

Грунтовые воды относятся к безнапорному горизонту. Зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед, водохранилища АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», где происходит их разгрузка. Грунтовые воды имеют гидравлическую связь с водотоками.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован. В период весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков, в результате неорганизованного поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры, просадочные явления в грунтах.

Степень активации эрозионных процессов средняя, с балочными и овражными врезами в долины водотоков и эрозионными размывами.

Территории сельсовета, находящиеся в долинах водных объектов, нижних надпойменных террасах, расположены на породах аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. Представлен комплекс переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия.

Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части рек, оврагов и балок расположены на породах аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений). Комплекс представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии

Надпойменные террасы, водораздельные пространства сложены породами инженерно-геологического комплекса нерасчленённых покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лёссами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных воронок.

Подстилающими (коренной основы) породами надпойменных террас, водоразделов, являются породы турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса, залегающего на глубине 10-15 м и выходящего на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м.

Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов.

Карсто-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долины и нередко заполнены песчаным материалом и на территории сельсовета не распространены.

Породами коренной основы территории сельсовета в долинах водных объектов являются породы альб-сеноманского инженерно-геологического комплекса. Комплекс сложен песками. Мощность от 4 до 55 м. В местах выхода комплекса на поверхность склонов наблюдаются осыпи и оплывины. Комплексы являются средой развития преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По Согласно Государственному реестру участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренному статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области (подземные воды с водоотбором не более 500 м3/сут) зарегистрированы следующие лицензии:

КРС 90126 ВЭ, выданная ПАО «Россети» и зарегистрированная 01.12.2016, с целевым назначением – добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой ПС 330 кВ «Железногорская» филиала ПАО «Россети» – Черноземное предприятие магистральных электрических сетей. Участок недр местного значения расположен в с. Волково.

Географические координаты горного отвода:

С.Ш. 52°24'50" В.Д. 35°30'50";

КРС 005694 ВР, выданная ООО «Михайловский ГБЖ» и зарегистрированная 26.07.2022, с целевым назначением – геологическое изучение участка недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи. Участок недр местного значения расположен в 2 км восточнее с. Волково.

Географические координаты скважин:

Скважина № 2Р: С.Ш. 52°23'35,437" В.Д. 35°31'16,524";

Скважина № 1Р: С.Ш. 52°23'32,203" В.Д. 35°31'12,819";

Согласно Государственному реестру участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренному статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области (общераспространенные полезные ископаемые)  зарегистрирована  лицензия:

КРС 000031 ТЭ, выданная АО «Железногорский кирпичный завод» и зарегистрированная 08.02.2022, с целевым назначением – разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Месторождение общераспространенного полезного ископаемого – суглинков. Горный отвод расположен в Железногорском районе Курской области. Площадь горного отвода 9,9 га.

Географические координаты уточненного горного отвода:

С.Ш. 52°23'47,51" В.Д. 35°26'04,37";

С.Ш. 52°23'48,31" В.Д. 35°26'06,77";

С.Ш. 52°23'48,99" В.Д. 35°26'09,09";

С.Ш. 52°23'50,39" В.Д. 35°26'13,92";

С.Ш. 52°23'51,73" В.Д. 35°26'18,61";

С.Ш. 52°23'52,49" В.Д. 35°26'20,99";

С.Ш. 52°23'53,21" В.Д. 35°26'23,29";

С.Ш. 52°23'54,82" В.Д. 35°26'28,03";

С.Ш. 52°23'51,62" В.Д. 35°26'30,52";

С.Ш. 52°23'48,36" В.Д. 35°26'33,36";

С.Ш. 52°23'48,09" В.Д. 35°26'30,37";

С.Ш. 52°23'47,66" В.Д. 35°26'28,21";

С.Ш. 52°23'46,11" В.Д. 35°26'23,37";

С.Ш. 52°23'44,63" В.Д. 35°26'18,47";

С.Ш. 52°23'44,08" В.Д. 35°26'16,36";

С.Ш. 52°23'43,29" В.Д. 35°26'13,79";

С.Ш. 52°23'41,98" В.Д. 35°26'08,97";

С.Ш. 52°23'44,68" В.Д. 35°26'06,72".

В нераспределенном фонде недр на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области участки недр местного значения отсутствуют.

В Перечне участков недр местного значения на территории Курской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области имеется участок местного значения «Участок № 1 Железногорского месторождения суглинков».

Географические координаты:

С.Ш. 52°23'47,60" В.Д. 35°26'04,63";

С.Ш. 52°23'48,41" В.Д. 35°26'07,03";

С.Ш. 52°23'49,07" В.Д. 35°26'09,34";

С.Ш. 52°23'50,48" В.Д. 35°26'14,17";

С.Ш. 52°23'51,82" В.Д. 35°26'18,86";

С.Ш. 52°23'52,58" В.Д. 35°26'21,25";

С.Ш. 52°23'53,30" В.Д. 35°26'23,55";

С.Ш. 52°23'54,91" В.Д. 35°26'28,29";

С.Ш. 52°23'51,71" В.Д. 35°26'30,78";

С.Ш. 52°23'48,45" В.Д. 35°26'33,62";

С.Ш. 52°23'48,18" В.Д. 35°26'30,97";

С.Ш. 52°23'47,75" В.Д. 35°26'28,47";

С.Ш. 52°23'46,20" В.Д. 35°26'23,63";

С.Ш. 52°23'44,72" В.Д. 35°26'18,73";

С.Ш. 52°23'44,17" В.Д. 35°26'16,62";

С.Ш. 52°23'43,38" В.Д. 35°26'14,05";

С.Ш. 52°23'42,07" В.Д. 35°26'09,23";

С.Ш. 52°23'44,77" В.Д. 35°26'06,98".

(подраздел «Минерально-сырьевые ресурсы» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

1.3.3. Геологическое строение.

В геологическом строении территории принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. К юрским и меловым отложениям приурочены основные горизонты подземных вод. Наиболее широко эксплуатируется сеноман-альбский водоносный горизонт.

Четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами, суглинками и песками. Меловые отложения представлены верхнемеловыми мергелями сильноглинистыми.

Сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет сложные инженерно-геологические условия для строительства. В целом по поселению условия для крупного строительства можно оценить, как средние. Основными осложняющими аспектами территории являются: чередование в коренных породах слоёв закарствованных известняков и водоупорных глин, вертикальный дренаж подземных вод, интенсивная склоновая эрозия. Сильная поверхностная эрозия геологической среды наблюдается в бассейне реки Чернь. При новом строительстве необходимо сохранять существующие лесные массивы и проводить противоэрозионные мероприятия. Промышленное освоение территории требует тщательной экспертизы проектов особенно в планировке по вертикали, т.к. рельеф территории имеет значительную расчленённость по вертикали.

Основанием фундаментов являются суглинки и глины. Допускаемая нагрузка на эти породы при условии предотвращения их замачивания может быть принята 2,5 – 3,0 кг/кв.см.

Современные физико-геологические процессы.

Физико-геологические процессы и явления на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области представлены обширным комплексом экзогенно-геологических процессов (ЭГП), развитие которых определяется особенностями геологического строения территории, разнообразием типов рельефа, новейшими тектоническими движениями в сочетании с антропогенным воздействием на геологическую среду. Основные неблагоприятные инженерно-геологические процессы, развитые на территории: процессы водной эрозии (оврагообразование, боковая эрозия по склонам временных и постоянных водотоков, плоскостной смыв, донная эрозия временных водотоков), оползневые, карстовые, карстово-суффозионные, суффозионные, просадочные, суффозионно-просадочные, а также незначительное заболачивание. Водораздельные пространства более подвержены развитию ЭГП, что обусловлено особенностями геологического строения и более высоким гипсометрическим положением. Верхние и средние части разреза здесь сложены моренными отложениями, перекрытыми лессово-почвенными суглинками, что стимулирует развитие солифлюкционных, оползневых и эрозионных процессов.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Эрозионные процессы развиты широко. Причин, вызывающих активизацию эрозии, несколько: наличие рыхлых легко размываемых лессовидных грунтов; ливневой характер летних осадков; высокая распаханность территории; слабая залесенность. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами, рассеченными многочисленными узкими балками и оврагами. Густота овражного расчленения составляет 0,4 км/км2. Длина оврагов колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Ширина обычно не превышает 40–50 м, глубина достигает 20 м и более. Густота расчленения территории балками составляет 0,6 км/км2.

Речная боковая эрозия наблюдается в долине рек. Чаще всего данный процесс развивается на участках, приуроченных к вершинам меандр. Подвержены ему склоны пойм. Подмыв коренных склонов уменьшает устойчивость и провоцирует развитие гравитационных склоновых процессов (обрушений, оползней). Оползание происходит по юрским глинам. Оползни образуют на склонах долин ступени различной высоты и размеров, а на отдельных участках имеют вид сплошных оплывин.

Суффозионные процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде блюдцеобразных западин на поверхности пойм и надпойменных террас, где вблизи поверхности залегают рыхлые песчано-супесчаные отложения, а также на водоразделах в области распространения с поверхности рыхлых песчано-глинистых палеогеновых отложений, где создаются условия для застоя и инфильтрации атмосферных вод, что ведет к активизации суффозионных процессов. Они имеют округлую в плане форму, размеры порядка 10–20 м в поперечнике при глубине 0,1–1,5 м. На террасах речных долин суффозионные формы в морфологическом отношении представленные западинами, диаметром не более 0,5–0,6 м и глубиной – 1,5–2,0 м.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами, размеры которых в плане составляют от 20–40 до 60–80м, при глубине 0,5–1,5 м. В пределах надпойменных террас отмечаются блюдцеобразные западины 10–15 м в поперечнике глубиной 0,5–0,7 м, предположительно суффозионно-просадочного генезиса.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты ограничено, в основном отмечаются в пойме реки Чернь с рядом старичных озер, имеющих питание за счет грунтовых и подземных вод. По пойме реки, в реликтах стариц и в пределах 1-й надпойменной террасы зафиксированы процессы заболачивания, обусловленные неглубоким залеганием уровня грунтовых вод. Локально заболоченные места встречаются в пределах небольших понижений в рельефе на водораздельных площадях, что связано с затрудненным стоком, неглубоким залеганием водонасыщенных пород или водоупора.

Затопления во время весеннего половодья наблюдаются на р. Чернь до 7 м.

Территория муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области не является сейсмоактивной.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

1.3.4. Почвенный и растительный покров, животный мир.

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области преобладают оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. Эти почвы имеют низкое естественное плодородие, небольшой гумусовый горизонт, порядка 30-46 см, распыленную структуру, плохие водно-физические свойства. Среднее содержание питательных веществ в них колеблется: гумуса от 2,6 до 3,8%, азота от 63 до 98 мг/кг, фосфора от 77 до 156 мг/кг, калия от 55 до 134 мг/кг, а кислотность от 4,9 до 5,6 рН. По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых частично-болотных почв пойм, дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

На левом берегу реки Чернь имеются черноземы. Средние по Железногорскому району агрохимические показатели на черноземах: гумус – 4,6%; азот – 108 мг/кг; фосфор – 137 мг/кг; калий – 91 мг/кг; кислотность – 5,7 рН.

Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. В южной части муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области в связи с отсутствием лесных массивов, легким механическим составом почв, положением на придолинных склонах развиты эрозионные процессы и оврагообразование. Эрозионные процессы, развитые здесь, могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперёк склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров, на крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обуславливает весьма осторожное их использование, особенно для пропашных культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Лесное хозяйство Волковского сельсовета представлено отдельными урочищами, расположенными по всей территории муниципального образования. Наиболее крупным из них является урочище «Площанский».

Общая площадь, покрытая лесом, составляет 740,15 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Земли лесного фонда относятся к Железногорскому лесничеству (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14 марта 2022 г. № 137 «Об установлении границ Железногорского лесничества в Курской области).

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», все леса лесничества отнесены к лесостепной зоне лесостепному району Европейской части Российской Федерации.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Леса лиственные, в породном составе присутствуют береза, дуб, липа, ясень, осина. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18-0,27 м, расстояние между деревьями 2-5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий. Травянистая растительность – злаково-разнотравная с примесью бобовых. Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространённых на территории поселения, характерны представители средней полосы.

Встречаются кабаны, лоси, лисы, белки; из птиц наиболее часто встречаются куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьиных.

1.3.5. Гидрографическая характеристика.

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области расположены р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед и пруды.

(абзац 1 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Весенние половодья со значительным по площади затоплением пойменной части водотоков для территории сельсовета не характерны.

Вскрытие рек обычно начинается в конце марта, замерзание- в последнюю декаду ноября.

При половодье 1% обеспеченности возможен подъём воды над зимним меженем до 0.7м, с затоплением пойменной части водных объектов, заболоченных и луговых территорий, застройка населённых пунктов в зону затопления не попадает.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к не значительному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи) расположенному в пойменной части водотоков.

Катастрофические паводки на территории сельсовета не наблюдались.

Сроки начала весеннего снеготаяния на территории области приходятся в среднем на вторую- третью декаду марта.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образования осуществляется с использованием подземных вод. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 50,1 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. Качество используемых для питьевого водоснабжения подземных вод в основном соответствует предъявляемым требованиям.

Кислородный режим реки удовлетворительный: среднегодовая концентрация растворенного кислорода 11,0мг/дм3. Степень насыщения кислородом изменяется в пределах от 46,5 до 85,9%, при средней – 83,6 %. Взвешенные вещества определяются в пределах 2,5 - 17,2мг/дм3 , при средней концентрации 7,3 мг/дм3. Содержание железа общего увеличилось на 0,19 ПДК и составило 1,16 ПДК. Содержание меди уменьшилось на 0,83 ПДК и составило 0,92 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов ниже ПДК. Класс качества воды перешел с III – умеренно-загрязненная с ИЗВ- 1,01 во II – чистая, ИЗВ – 0,905. В последние годы при проведении лабораторного контроля поверхностных вод в пробах воды не обнаружено остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, что свидетельствует об улучшении экологической обстановки в целом. Однако угроза их попадания в водоемы остается реальной, особенно в паводковый период, поэтому, организация санитарного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами продолжает оставаться приоритетной задачей.

Инженерно-строительная характеристика.

По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 2 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

Первая группа - территории неблагоприятные для строительства. Неблагоприятными для строительства в границах поселения являются территории транспортной и инженерной инфраструктуры, зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных зон объектов, водоохранных зон, а также другие земли, не подлежащие застройке.

Вторая группа – территории благоприятные для строительства. Это вся остальная территория Волковского сельсовета. Гидрогеологические условия здесь благоприятны для строительства, так как подземные воды вскрываются на глубинах более 2 м. Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

(подраздел «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

(наименование раздела 2 изложено в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Волковского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Волковского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2020 г. составит 465 человек, а к 2035 г. число жителей сельсовета составит 423 человека. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере. При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета, что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария стабилизации (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2020 г. 485, а к 2035 г. число жителей сельсовета составит 464 человека. Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из стабилизационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития Волковского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Железногорский район» Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации стабилизационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета. Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года. Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

  - Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013
№ 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 
№ 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 
№ 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 
№ 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013
№ 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013
№ 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 
№ 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017
№ 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017
№ 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019
№ 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020
№ 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области».

14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020
№ 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».

15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021
№ 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

12. 17. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.

Территорию Волковского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Железногорского муниципального района Курской области. В системе расселения Железногорского района Волковский сельсовет имеет тесную связь с районным центром (в 14,0 км) - г. Железногорск.

Планировочная структура Волковского сельсовета сложилась исторически, основной планировочной осью является автодорога федерального значения «Тросна - Калиновка» (А-142), а также автодороги межмуниципального значения «Тросна – Калиновка» – Волково (38 ОП МЗ 38Н – 625) ,протяженностью 1,6 км., «Тросна – Калиновка» – Магнитный (38 ОП МЗ 38Н – 639), протяженностью 1,8 км., «Тросна – Калиновка» – Магнитный – Новая Жизнь - Благовещенский (38 ОП МЗ 38Н – 640), протяженностью 12,6 км., «Тросна – Калиновка» – Магнитный – Новая Жизнь – Благовещенский» - Ильинский - Никольский (38 ОП МЗ 38Н – 641), протяженностью 2,2 км., «Тросна – Калиновка» – Рясник - Георгиевский (38 ОП МЗ 38Н – 653), протяженностью 7,3 км., «Тросна – Калиновка» – Рясник – Георгиевский – Ивановский (38 ОП МЗ 38Н – 654), протяженностью 0,9 км., «Тросна – Калиновка» – Светлый Дунай (38 ОП МЗ 38Н – 660), протяженностью 0,8 км. Вдоль этих дорог сконцентрированы почти все населенные пункты сельсовета. Дорожная планировочная ось дополнена сетью небольших местных автодорог. Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на местном дорожном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (дорожной) с современной (транспортной) – автодорога федерального значения «Тросна - Калиновка» (А-142). Таким образом, на современном этапе главными транспортно-панировочными осями Волковского сельсовета являются автомобильные дороги федерального и межмуниципального значения: «Тросна - Калиновка» – Светлый Дунай, «Тросна - Калиновка» – Рясник – Георгиевский – Ивановский, Тросна - Калиновка» – Рясник – Георгиевский, «Тросна - Калиновка» – Магнитный – Новая Жизнь – Благовещенский» - Ильинский – Никольский, «Тросна - Калиновка»- Магнитный – Новая Жизнь – Благовещенский, «Тросна - Калиновка»- Магнитный, «Тросна - Калиновка»- Волково, «Тросна –Калиновка».

Планировочным центром Волковского сельсовета определено с. Волково. Основной въезд на территорию с. Волково осуществляется по автодороге федерального значения «Тросна - Калиновка»- Волково. В основу архитектурно – планировочной структуры Волковского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура сельсовета определена как естественными факторами: наличием равнинной местности, так и наличием культурно-исторических и бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории. В застройке населенных пунктов преобладают среднеэтажные здания, материал построек в основном дерево.

Баланс земель.

Данные о распределении территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице.

Таблица. Баланс земель по состоянию на 1 августа 2025 года

| Функциональные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 375,32 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 8,2 |
| Производственная зона Ⅰ - Ⅴ класс опасности объекта | 1362,1 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 2585,44 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 1594,43 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 114,98 |
| Зона природно-ландшафтной территории | 632,46 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 149,57 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 91,5 |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения | 2,5 |
| Зоны рекреационного назначения | 1096,68 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 341,33 |
| Контура лесных участков в картографических материалах соответствуют сведениям по Железногорскому лесничеству, внесенным в ЕГРН с реестровым номером 46:00-15.3 | 740,15 |
| в том числе пересечения лесного фонда с землями других категорий | 3,75 |
| Зона акваторий (водный фонд) | 15,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 254,09 |
| Зона улично-дорожной сети | 13,33 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 65,81 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 174,95 |
| Зона кладбищ | 5,44 |
| ВСЕГО | 5687,27 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области составляет 5687,27 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 2585,44 га (45,5 %) и производственная зона Ⅰ - Ⅴ класс опасности объекта – 1362,1 га (23,9 %).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

2.3. Экономическая база муниципального образования.

Промышленный и агропромышленный комплекс.

Основными сельхозпроизводителями на территории Волковского сельсовета являются: ООО Агрофирма «Горняк» - растениеводство, животноводство, КФХ Григоренко Владимир Алексеевич – растениеводство, ООО «Агрокультура Курск» – растениеводство.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

(абзац 2 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Основной целью территориального планирования является создание эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечения ее сбалансированного развития на территории муниципального образования.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- дальнейшее развитие растениеводства – выращивание зерновых культур на зерно;

- выращивание молодняка крупного рогатого скота и свиней на мясо;

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации;

- улучшение качества жизни на селе путем разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера и др.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Железногорского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний - собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства;

- развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: сахарную свеклу, зерновые;

- развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует удобное транспортное положение района, что способствует сбыту продукции на наиболее емких рынках.

Проектные предложения.

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства пшеницы. Производство зерновых сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция крестьянских фермерских хозяйств возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье крупного рогатого скота (далее – КРС) молочного и мясного направления. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так, как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов. Однако уже сегодня необходимы меры по повышению надоев на 1 корову.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

- выделение особой экономической зоны промышленно-производственного типа;

- строительство железнодорожных путей для связей с внешним транспортом РЖД АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»;

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- строительства Цеха горячего брикетирования железа для АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»;

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- строительство обжиговой машины №4 для АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- строительство полигона твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Волковского сельсовета Железногорского р-на Курской области к востоку от села Волково.

Полигон ТКО предназначен для изоляции и обезвреживания ТКО и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Расчетный срок эксплуатации полигона - 15 - 20 лет. Проектируемая вместимость полигона 1 351 226 м3. Режим работы полигона односменный при 8-часовом рабочем дне и 7-дневной рабочей неделе. Проектируемый полигон площадью 23,80 га займет: земельный участок площадью 190422 м2 с кадастровым номером 46:17:030000:0016 и земельный участок площадью 47600 м2 с кадастровым номером 46:17:030000:0015. Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети. Развитие рыбоводства в п. Азовскиий, в п. Громова - Дубрава и п. Рясник.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Развитие промышленности.

Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Железногорского района, как и в Волковском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий. Определяющей сферой экономики муниципального образования «Волковский сельсовет» на период планирования (до 2035 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов Российской Федерации.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- выделение в качестве инвестиционных площадок:

1. инвестиционная площадка (земельный участок) в районе п. Светлый Дунай площадью 54,5 га;

2. инвестиционная площадка (земельный участок) в районе п. Светлый Дунай площадью 44,0 га;

3. инвестиционная площадка (земельный участок) в районе п. Громова Дубрава площадью 19,7 га;

4. инвестиционная площадка (земельный участок) в районе п. Георгиевский площадью 62,0 га;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработка Положения «О порядке учета и оформления выморочного и бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Волковского сельсовета»;

- проведение мероприятий по выявлению и учёту бесхозяйных недвижимых вещей;

- определение порядка признания недвижимых вещей бесхозяйными;

- определение порядка принятия выморочного и бесхозяйного имущества в муниципальную собственность сельсовета и распоряжение им;

- оформления документов на выморочные и бесхозяйные жилые помещения, земельные участки, переходящие в порядке наследования муниципальному образованию;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в Схеме территориального планирования муниципального образования «Железногорский район» Курской области.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Развитие малого и среднего предпринимательства.

В Волковском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - Подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - Содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - Развивать объекты инфраструктуры; - Обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - Подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете - социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации муниципального образования «Волковский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

2.3.1. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 г. № 244 «О создании на территориях муниципальных образований «город Железногорск» и «Железногорский район» Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» с целью производства, переработки сырья и материалов, осуществления технико-внедренческой деятельности на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» (далее – ОЭЗ ППТ «Третий полюс»).

ОЭЗ ППТ «Третий полюс» является территорией, имеющей особый юридический статус и льготные экономические условия для предпринимателей.

По территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области ОЭЗ ППТ «Третий полюс» охватывает 161,22 га земли и включает 7 земельных участков.

(абзац 3 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

(абзацы 4 - 5 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Таблица. Сведения о земельных участках, входящих в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Третий полюс», расположенных на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Кадастровый номер Земельного участка | Площадь, га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46:06:013202:17 | 4,42 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 2 | 46:06:000000:1658 | 2,03 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 3 | 46:06:000000:1659 | 29,61 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 4 | 46:06:000000:1660 | 16,66 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 5 | 46:06:000000:105 | 97,31 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 6 | 46:30:000053:497 | 5,36 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |
| 7 | 46:06:013003:142 | 5,83 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет» |

(таблица добавлена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Задачи ОЭЗ ППТ «Третий полюс» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

Санитарно-защитные зоны территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа

- Для территории ОЭЗ ППТ «Третий полюс» в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон – 1000 м и 300 м для размещения объектов I и III класса опасности.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

2.4. Население

(абзацы 1 - 2 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

(рисунок исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Волковский сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Железногорского района, характеризуется малым приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Волковского сельсовета. Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.

Рис. Динамика важнейших демографических показателей Российской Федерации в динамике до 2018 года (по оценке ЦМАКП).

(наименование рисунка в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2020 года).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

(абзацы 2 - 7 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области. Общая численность населения, проживающего на 01.01.2023 в Волковском сельсовете, составляет 516 человека или 1,63 % жителей Железногорского района. Средний состав семьи – 3 человека. Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. по переписи 2014г | Численность, чел. на 01.01.16г | Численность, чел. на 01.01.18г | Численность, чел. на 01.01.21г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Волково | 170 | 156 | 149 | 150 |
| 2 | п. Азаровский | 20 | 24 | 22 | 20 |
| 3 | п. Благовещенский | 8 | 14 | 12 | 11 |
| 4 | п. Георгиевский | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 5 | п. Громова Дубрава | 6 | 13 | 14 | 14 |
| 6 | п. Ивановский | - | - | - | - |
| 7 | п. Ильинский | 12 | 22 | 18 | 15 |
| 8 | п. Никольский | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | п. Новая жизнь | 14 | 16 | 18 | 13 |
| 10 | п. Озерки | 15 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | д. Пасерково | 241 | 246 | 253 | 234 |
| 12 | д. Рясник | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 13 | п. Светлый Дунай | 26 | 38 | 38 | 39 |
|  | Итого | 530 | 553 | 547 | 516 |

Из данных таблицы видно, что в Волковском сельском поселении в двух населенных пунктах – это село Волково и деревня Пасерково наблюдается слабая тенденция к росту и падению численности населения. Происходит это за счет естественной убыли – смертности населения.

Структура населения по основным возрастным группам на 01.01.2021 г

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность всего, чел. | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30 лет | От30 до39 | От40 до 49 | От 50 о 59л | Старше 60 |
| 1 | с. Волково | 150 | 27 | 24 | 21 | 20 | 58 |
| 2 | п. Азаровский | 20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | п. Благовещенский | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | п. Георгиевский | 6 | - | - | - | 1 | 5 |
| 5 | п. Громова Дубрава | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | п. Ивановский | - | - | - | - | - | - |
| 7 | п. Ильинский | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | п. Никольский | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | п. Новая жизнь | 13 | 3 | 3 | 2 | - | 5 |
| 10 | п. Озерки | 6 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 11 | д. Пасерково | 234 | 71 | 32 | 23 | 58 | 50 |
| 12 | д. Рясник | 6 | - | 1 | - | 4 | 1 |
| 13 | п. Светлый Дунай | 39 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 |
|  | Итого | 516 | 128 | 77 | 58 | 105 | 148 |

Структура работающего населения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Числ. трудоспособ ного населения,чел. | Служащие | Студенты | Дети | Торговля | Образование | Здраво охранение | С/х | Культура | Строители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Волково | 75 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 |  | 11 |
| 2 | п. Азаровский | 12 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | п. Благовещенский | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Георгиевский | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Громова Дубрава | 7 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановский | - |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Ильинский | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Никольский | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Новая жизнь | 7 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | п. Озерки | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Пасерково | 140 | 5 | 9 | 35 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | д. Рясник | 4 |  |  | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Светлый Дунай | 23 | 2 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |

Структура населения по возрастным группам показывает, что из того немногочисленного населения Волковского сельсовета население старше 50 лет составляет 49%.

Структура численности по населенным пунктам на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность всего, чел. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | женщин | мужчин |
| 1 | с. Волково | 150 | 80 | 70 |
| 2 | п. Азаровский | 20 | 6 | 14 |
| 3 | п. Благовещенский | 11 | 6 | 5 |
| 4 | п. Георгиевский | 6 | 1 | 5 |
| 5 | п. Громова Дубрава | 14 | 7 | 7 |
| 6 | п. Ивановский | - | - | - |
| 7 | п. Ильинский | 15 | 10 | 5 |
| 8 | п. Никольский | 2 | 1 | 1 |
| 9 | п. Новая жизнь | 13 | 9 | 4 |
| 10 | п. Озерки | 6 | 2 | 4 |
| 11 | д. Пасерково | 234 | 111 | 123 |
| 12 | д. Рясник | 6 | 3 | 3 |
| 13 | п. Светлый Дунай | 39 | 20 | 19 |
|  | Итого | 516 | 256 | 260 |

В общей численности населения сельсовета женщин 49,6 процента.

Структура населения поселения на 01.01.2017г

| № п/п | Наименование Населенных пунктов | Количество, чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | младше трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | Всего |
| 1 | с. Волково | 12 | 75 | 63 | 150 |
| 2 | п. Азаровский | 4 | 12 | 4 | 20 |
| 3 | п. Благовещенский | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 4 | п. Георгиевский | - | - | 6 | 6 |
| 5 | п. Громова Дубрава | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 6 | п. Ивановский | - | - | - | - |
| 7 | п. Ильинский | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8 | п. Никольский | - | - | 2 | 2 |
| 9 | п. Новая жизнь | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 10 | п. Озерки | - | 2 | 4 | 6 |
| 11 | д. Пасерково | 40 | 140 | 54 | 234 |
| 12 | д. Рясник | - | 4 | 2 | 6 |
| 13 | п. Светлый Дунай | 4 | 23 | 12 | 39 |
|  | Итого | 70 | 277 | 165 | 516 |

Трудоспособное население на 01.01.2021 г. составило 53,7% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 13,6%, старше трудоспособного возраста – 32,7%. Население трудоспособного возраста стареет. Учитывая тот факт, что население поселения стареющее, необходимо подумать о развитии промышленной и социальной баз, что позволит закрепить население поселения и за счет миграции трудоспособного населения развивать Волковский сельсовет.

За 2015-2017 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период население сократилось на 37 чел. (в год 12 чел.), или на 6,94% (общая среднегодовая убыль – 2,17%).

В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение численности населения поселения влияет слабое экономическое и социальное развитие района, а именно, отсутствие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объектов социального назначения. Это заставляет население перемещаться в районные и областные центры.

Проектные предложения (Прогноз численности населения).

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Волковском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2035 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «стабилизационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2020 год (первая очередь генерального плана) и 2035 год (расчетный срок).

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2035 года.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и стабилизационного прогноза численности населения.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 495 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 465 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 423 |

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 6,1 %. В 2035 году число жителей сельсовета достигнет 423 человек.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | стабилизационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2020 г.) | 495 | 495 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | 6,94 | -2,17 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2020 г., чел | 465 | 485 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2035 г., чел. | 423 | 464 |

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Стабилизационный метод прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 6,1%, к 2035 году число жителей поселения достигнет 423 чел.).

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами (на 6,3% за 25 лет). Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Волковского сельсовета к 2035 году составит 464 чел. На I очередь (2020 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения снизится до 485 человек. Однако, учитывая непосредственное расположение самых крупных населенных пунктов сельсовета к городским поселениям г. Железногорск и п. Магнитный и предоставление некоторых льгот сельскому населению, можно предположить, что население сельсовета стабилизируется.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Волковского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание оставшегося на своей территории, а также привлечение со стороны трудоспособного населения. Для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5. Жилищный фонд

В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Общая площадь жилых помещений в Волковском сельсовете на 01.01.2021 г. составила 35000м2, из них дома без хозяев – 3 000 м2 (50 домовладений). Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 67,8 м2/чел. Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» имеют износ до 65%.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек – дерево. Дома распределены по обе стороны улиц.

Всего на территории сельсовета находится 594 индивидуальных домовладений, все они оформлены в частную собственность.

Муниципальный жилищный фонд составляет 4100 м2 или 10% от общего жилищного фонда поселения.

Таблица. Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2021 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 594 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 417 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 22 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 67,8 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 30% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 15% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено примерно 30% домовладений, газифицировано 15% домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Проектные предложения.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по переводу земель из одной категории в другую, с учетом составления карта-плана территории и координации границ населенных пунктов»;

- подготовить документацию по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства в с. Волково, д. Пасерково, п. Светлый Дунай;

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1.	Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов в с. Волково, д. Пасерково, п. Светлый Дунай.

2.	Реконструкция муниципальной жилой застройки.

Расчет объемов нового строительства.

- Существующий жилищный фонд – 35 тыс.м2 общей площади;

- Существующий сохраняемый жилищный фонд – 34,8 тыс.м2 общей площади.

35000 – 175= 34825 м2 общей площади.

- Объем нового жилищного строительства: объем существующего жилищного фонда превышает потребность в нем, следовательно, новое строительство не требуется.

  - Система культурно-бытового обслуживания.

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания не соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли (50,2% обеспеченности от нормативной емкости). Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям и нуждающихся в замене.

(таблица исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Образование и воспитание.

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области отсутствуют дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Организации дополнительного образования

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области отсутствуют организации дополнительного образования. Дополнительное образование дети получают в районном центре.

(подраздел «Дополнительное образование» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Здравоохранение и социальное обеспечение.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений.

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях. Система здравоохранения сельсовета представлена фельдшерско-акушерским пунктом в с. Волково. Стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в г. Железногорске.

Объекты социальной защиты населения на территории поселения отсутствуют. Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В сельсовете действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Учреждения культуры.

Главной целью отрасли культуры является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

Таблица. Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение учреждения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пасерковский сельский дом культуры – филиал МКУК «Железногорский культурно-досуговый центр» | - | 0 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково, ул. МК-76, д. 1 | 1984 |
| 2. | Волковская сельская библиотека – филиал МКУК «Железногорский культурно-досуговый центр» | - | 6 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково | - |
| 3. | Пасерковская сельская библиотека – филиал МКУК «Железногорский культурно-досуговый центр» | - | 6 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково, ул. МК-76 | 1984 |

(подраздел «Учреждения культуры» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения.

(подраздел «Спортивные сооружения и спортивные площадки» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок)» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

Административно-деловые учреждения.

На территории Волковского сельсовета расположены следующие административно - деловые и коммунальные учреждения.

Таблица. Перечень административно-деловых учреждений на территории Волковского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Волковского сельсовета | с. Волково |
| 2 | Волковское отделение связи | с. Волково |

Проектные предложения.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания. В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Образовательные организации

На территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области по состоянию на 01.01.2025 отсутствуют общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 10 мест и общеобразовательными организациями на 17 мест.

Генеральным планом предлагается размещение 1 дошкольной образовательной организации на 20 мест и 1 общеобразовательной организации проектной мощностью 50 мест.

(подраздел «Организации образования» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Дошкольное образование» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Общее среднее образование» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

Учреждения здравоохранения

Согласно произведенным расчетам, Волковский сельсовет слабо обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном и областном центре.

Генеральным планом на первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- капитальный ремонт здания ФАП находящегося в с. Волково;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- отсутствие спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- строительство сельских игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования;

- строительство спортивной площадки.

Учреждения культуры.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2020 г.) предлагается:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- капитальный ремонт Пасерковского сельского дома культуры – филиал МКУК «Железногорский культурно-досуговый центр».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на расчетный срок (до 2035 г.) предлагается:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

(абзац 5 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

(подраздел «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» августа 2025 года № 01-12/_____)

Административно-деловые учреждения.

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования.

    - Внешний транспорт.

Внешние транспортные связи Волковского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Все населённые пункты сельсоветы соединены между собой дорогами:

межмуниципального значения: - «Тросна - Калиновка» – Волково (38 ОП МЗ 38Н – 625), протяженностью 1,6 км.;- «Тросна - Калиновка» – Магнитный (38 ОП МЗ 38Н – 639), протяженностью 1,8 км.; - «Тросна - Калиновка» – Магнитный – Новая Жизнь - Благовещенский (38 ОП МЗ 38Н – 640), протяженностью 12,6 км.; - «Тросна - Калиновка» – Магнитный – Новая Жизнь – Благовещенский» - Ильинский - Никольский (38 ОП МЗ 38Н – 641), протяженностью 2,2 км.; - «Тросна - Калиновка» – Рясник - Георгиевский (38 ОП МЗ 38Н – 653), протяженностью 7,3 км.; - «Тросна - Калиновка» – Рясник – Георгиевский – Ивановский (38 ОП МЗ 38Н – 654), протяженностью 0,9 км.; - «Тросна - Калиновка» – Светлый Дунай (38 ОП МЗ 38Н – 660), протяженностью 0,8 км.

По территории сельсовета проходит железнодорожная ветка «Льгов – Курбакинская» Орловско-Курского отделения Московской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги».

Пассажирские и грузовые перевозки.

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом. Кроме того, к организации автобусного сообщения привлекаются индивидуальные предприниматели.

Внутри населенных пунктов Волковского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются. Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Волковского сельсовета постов ГИБДД нет.

Проектные предложения.

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах муниципального образования;

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей. Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

    - Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть Волковского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Дорожная сеть муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области представлена дорогами общего пользования местного и регионального значения, дорогами, находящимися в ведении иных организаций.

Общая протяженность дорог, улиц, проездов составляет - 62,3 км., в том числе поселковых дорог – 34,4 км., улиц, проездов в населенных пунктах – 27,9 км. Большинство улиц населенных пунктов не имеют твердого покрытия.

В основные населенные пункты организованы автобусные маршруты, но интенсивность автобусного движения недостаточна. Автобусные остановки не везде оборудованы павильонами.

Основной проблемой улично-дорожной сети Волковского сельсовета является низкий уровень ее благоустройства. Необходимо оборудовать пешеходные тротуары, установить уличное освещение.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Волковский сельсовет». Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- установка технических средств организации движения и информации согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- организация и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Волковского сельсовета;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц и автомобильных дорог общего пользования порядка 34,4 км;

- подготовка документации по переводу автомобильных дорог различного подчинения в местное управление;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- строительство станции технического обслуживания (СТО).

  - Инженерное оборудование территории.

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории, ее привлекательности для инвестиций.

Основными стратегическими задачами развития инженерных систем сельских поселений Волковского сельсовета должны стать:

•	100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

•	оборудование населенных пунктов системой канализации, устройство очистных сооружений, обеспечение 100% очистки сточных вод до нормативных требований;

•	надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

•	повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

•	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

•	обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

    - Водоснабжение.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин (общего пользования и индивидуальных) и шахтных колодцев. Подача воды производится электрическими насосами с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Централизованное водоснабжение на территории Волковского сельсовета имеют следующие населенные пункты:

- село Волково (ул. Заречная, частично ул. Пионерская и Прибалочная);

- деревня Пасерково (ул. МК-76);

- поселок Новая Жизнь (частично);

- поселки Азаровский и Громова Дубрава (из скважин без башни);

- поселки Озерки, Ильинский, Никольский, Благовещенский, Светлый Дунай (частично), деревня Рясник - пользуются индивидуальными скважинами.

Водоснабжение осуществляется из 7 скважин и 3 водонапорных башен (с. Волково-1, д. Пасерково-1, п. Новая Жизнь-1). Протяженность сетей водопровода составляет 3,4 км.

В остальных населенных пунктах водопользование осуществляется из колодцев каптажного типа на дренирующих поверхностных и грунтовых водах и из индивидуальных глубинных скважин с насосами типа «Малыш».

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории населенных пунктов Волковского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ). Система ХПВ тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2, производительность 10-15 м3 /час. водоснабжение также осуществляется из колодцев каптажного типа на дренированных поверхностных и грунтовых водах.

Проектные предложения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Волковский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением. Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Минимально допустимый объем водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 89,1 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

(подраздел «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- строительство новой скважины мощностью 25 м3/час в селе Волково;

- замену изношенных водопроводных сетей – 3,4 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

    - Водоотведение.

Дома частного сектора оборудованы местными выгребами и надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку. Жилая многоквартирная застройка имеет групповые канализационные сооружения.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Волковского сельсовета. При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 485 | 464 | 73 | 78 | 94,8 | 95 |
| Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 99,5 | 100 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 100 м3/сутки (I очередь 99,5 м3/сутки).

Таблица. Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 99,5 | 100 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 4,1 | 4,15 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,43 | 9,55 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,62 | 2,65 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 230 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

    - Теплоснабжение.

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива, электроэнергии, газа.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения. Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными. При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- перевод части жилых домов на поквартирное отопление с последующим отключением от тепловой сети.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- установка приборов учета тепла в жилых домах.

    - Газоснабжение.

Газоснабжение муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области осуществляется от ГРС Железногорск. Протяженность сетей газораспределения и газопотребления составляет 38,205 км, ГРПШ в количестве 11 шт.

Таблица. Характеристика ГРПШ муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Дата ввода в эксплуата-цию | Проектная мощность, м3/ч | Эксплуатацион-ная мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГРПШ № 135, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково | 04.01.2016 | 700 | 350 |
| 2 | ГРПШ № 136, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково | 04.01.2016 | 700 | 350 |
| 3 | ГРПШ № 36, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково, ул. МК-76 | 14.11.2003 | 600 | 300 |
| 4 | ГРПШ № 81, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково | 13.11.2007 | 500 | 250 |
| 5 | ГРПШ № 101, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково, ул. Пионерская | 16.09.2010 | 600 | 300 |
| 6 | ГРПШ № 162, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково, ул. Прибалочная | 29.07.2020 | 155 | 125 |
| 7 | ГРПШ № 166, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково, ул. Слободка | 22.05.2023 | 310 | 55 |
| 8 | ГРПШ № 152, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Громова Дубрава | 10.12.2019 | 60 | 30 |
| 9 | ГРПШ № 153, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Азаровский | 10.12.2019 | 150 | 75 |
| 10 | ГРПШ № 154, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Светлый Дунай | 10.12.2019 | 125 | 105 |
| 11 | ГРПШ № 155, Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Озерки | 10.12.2019 | 50 | 25 |

Таблица. Перечень существующих объектов газоснабжения на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяженность, м | Вид расположения трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления Волковского отделения с-за «Железногорский» | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково | 2601 | подземный |
| 2 | Газоснабжение д. Пасерково | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково | 6747 | подземный |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение с. Волково, ул. Пионерская | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково, ул. Пионерская | 3180 | подземный |
| 2 | Газоснабжение с. Волково, ул. Прибалочная | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково, ул. Прибалочная | 4170 | подземный |
| 3 | Газоснабжение с. Волково | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково | 2055 | подземный |
| 4 | Газоснабжение д. Пасерково, ул. МК-76 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Пасерково, ул. МК-76 | 2660 | подземный |
| 5 | Газоснабжение п. Громова Дубрава, п. Азаровский, п. Светлый Дунай, п. Озерки | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Громова Дубрава, п. Азаровский, п. Светлый Дунай, п. Озерки | 16792 | подземный |

(текст изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Схема предусматривает строительство ГРП в населённых пунктах сельсовета, не охваченных газоснабжением.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

•	прокладка сетей газоснабжения среднего давления и подключение к системе газоснабжения следующих населенных пунктов: п. Рясник, п. Ивановский;

•	прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах

•	прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах;

•	подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

•	подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

    - Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

На обслуживании находятся линии электропередач протяженностью 61,7 км, в том числе: ВЛ – 330 кВ – 7,9 км, ВЛ – 220 кВ – 6,4 км, ВЛ  - 110 кВ – 59,1 км, ЛЭП 6 - 10 кВт – 25,2 км, ЛЭП 0,4 кВт – 27,3 км.

На территории сельсовета имеется 27 трансформаторных подстанций (ПС 330/220/110 кВ – 1, ТП(КТП) 6-10/04 кВ – 26), обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов сельсовета, степень износа трансформаторных подстанций 20-80 %.

Загрузка подстанций позволяет подключать к ним дополнительные мощности.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Всего на территории сельсовета находится 16 трансформаторных подстанций. Их перечень представлен в таблице ниже.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач. Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения. В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

    - Связь. Радиовещание. Телевидение.

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Телефонизировано муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург - 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и другие;

радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Проектные предложения

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

  - Инженерная подготовка территории.

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с предложениями генерального плана муниципального образования «Волковский сельсовет». Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

  - Зеленый фонд муниципального образования.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. На одного жителя сельсовета приходится 11,9 м2 зеленых насаждений общего пользования, что соответствует нормативным требованиям. Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения.

На одного жителя Волковского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 11,9 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 12 м2 на 1 человека).

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица. Расчёт нормативной площади зелёных насаждений.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 464 | 485 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2021 | га | 12,8 | 12,1 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -0,04 | 0,05 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -0,3 | 0,4 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входит сбор и вывоз отходов. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Количество и размещение кладбищ.

На территории муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области расположено 8 кладбищ общей площадью 5,44 га.

(подраздел «Количество и размещение кладбищ, скотомогильников на территории Волковского сельсовета» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Проектные предложения.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией отходов.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТКО на расчетный срок составит 3090 м3.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Объемы накопления ТКО.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

| ТКО | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество | 485 |  | 464 | 2000 | 2000 | 970 | 928 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 970 | 928 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс ТКО предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

928: 365 х 1=2,5 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,5 х 2 ≈ 5 шт.

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской установлено 25 контейнеров.

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО АО «САБ г. Курска» в муниципальное образование «Пашковский сельсовет» Курского района Курской области.

(текст изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТКО у населения.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- обеспечить на существующем полигоне ТКО наличие свободной площади, равной 0,77 га;

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- разработка проектной документации на строительство КОС с проектированием станции биологической очистки стоков и блоком доочистки стоков;

- увеличить территории всех действующих кладбищ Волковского сельсовета.

Размещение кладбищ.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 464 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,1 га. Действующие кладбища имеют не достаточную общую площадь.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается определить (расширить) земельные участки для мест захоронения (кладбища) в п. Рясник, с. Волково.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Современное состояние и проектные предложения.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Волковский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования решений Генерального плана, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Атмосферный воздух.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. По результатам исследований атмосферного воздуха в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области, превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обнаружено.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Поверхностные и подземные воды.

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

- отсутствие системы очистки сточных вод;

- захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Волковского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны. Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов. В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Радиационная обстановка.

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей атомной электростанции (далее – АЭС), наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая. Муниципальное образование «Волковский сельсовет» расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС и АЭС-2. Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Проектные предложения.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия.

На территории Волковского сельсовета охранные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___»  августа 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Объекты культурного наследия муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года. Захоронено 288 человек, установлено фамилий на 118 человек. Скульптура установлена в 1952 году», 1943 г., 1952 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461410149110005 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», с. Волково | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 22.06.2022 № 05.4-08/703 |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г. Захоронено 94 человека, установлено фамилий на 4 человека. Скульптура установлена в 1952 году», 1943 г., 1952 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461410185510005 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Рясник | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 15.07.2022 № 05.4-08/844 |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года», 1943 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461510399230005 | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», п. Светлый Дунай | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 15.07.2022 № 05.4-08/845 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Курской области от 29 декабря 2005 года № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области» для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых - установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения статья 35 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

    - Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования.

Гидрографическая сеть муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области представлена р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед и прудами. Протяженность в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области р. Чернь – 8,92 км, р. Рясник – 5,76 км, р. Белый Немед – 1,25 км. Площадь акватории прудов составляет 15,2 га.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед – 100 м.

В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, предусмотрены дополнительные ограничения в соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед.

Проектные предложения

В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области следует установить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Чернь, р. Рясник, р. Белый Немед.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(подраздел 2.13.2. изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.13.3. исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

2.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Волковского сельсовета являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин. Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом предлагается установить ЗСО для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногоркого района Курской области с дальнейшим внесением сведений о ЗСО в Единый государственный реестр недвижимости. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных пред-тий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

По состоянию на 08.08.2025 в границах муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области установлены зоны санитарной охраны следующих водозаборов:

- одиночного водозабора, расположенного на территории ПС 330 кВ «Железногорская» в с. Волково:

граница зоны строгого режима (ЗСО I) – от скважины на северо-запад – 23,4 м, на юго-запад – 20,2 м, на юго-восток – 25,9 м, на северо-восток – 18,9 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – от скважины на северо-запад – 23,4 м, на юго-запад – 20,2 м, на юго-восток – 25,9 м, на северо-восток – 18,9 м;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 106,5 м от водозаборной скважины.

- группового водозабора ООО производственное объединение «Вагонмаш», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, Киевский пр., здание 3:

радиус границы зоны строгого режима (ЗСО I) от скважины № 1 – 30 м; от скважины № 2 – 30 м; от скважины № 3 – 30 м; от скважины № 4 – 40 м; от скважины № 5 – 30 м;

радиус границы зоны второго пояса (ЗСО II) от скважины № 1 – 60 м; от скважины № 2 – 60 м; от скважины № 3 – 60 м; от скважины № 4 – 60 м; от скважины № 5 – 53 м;

радиус границы зоны третьего пояса (ЗСО III) скважина № 1 – 604 м от центра водозабора; скважина № 2 – 604 м от центра водозабора; скважина № 3 – 604 м от центра водозабора; скважина № 4 – 604 м от центра водозабора; скважина № 5 – 380 м от центра водозабора.

(абзацы добавлены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

2.13.5. Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Кладбища, расположенные на территории сельсовета, являются открытыми. Их суммарная площадь составляет 5,44 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/____)

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработать и установить:

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. Для автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов. Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено. Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

а) установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

в) реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представлены в таблице.

(в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 25 мая 2023 года № 01-12/153)

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

2.14. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Таблица. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога (реконструкция) | Курская область, Железногорский район, муниципальное образование «Волковский сельсовет», д. Парсерково, улица МК-76 | Протяженность 0,9 км категория Ⅴ, вид покрытия – усовершенствован-ный, круглогодичное функционирование | Расчетный срок | Местоположение определено на основании анализа инженерных изысканий, обеспечивающих комплексное изучение природных условий территории и иных факторов, определяющих прохождение дороги | Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании |

(подраздел 2.14 добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

(раздел 3 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

- МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования Курской области запланировано строительство (реконструкция) объектов на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области, указанных в таблицах.

# Таблица. Планируемые объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога А-142 Тросна-Калиновка | Курская область, Железногорский район, Хомутовский район, Дмитриевский район | Реконструкция |

# Таблица. Планируемые объекты капитального строительства, входящие в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Третий полюс», регионального значения на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод по производству вельц-оксида цинка ООО «Цинкум» (строительство) | Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет 46:30:000053:497 46:06:013003:142 | Площадь участков 11,1887 га |

(раздел 4 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта п. Громова Дубрава за счет включения земельного участка с кадастровым номером 46:06:000000:1689 площадью 8,06 га.

Генеральным планом в целях повышения эффективности использования земельных участков в уже сложившейся функционально-планировочной структуре территории предусмотрено изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 46:06:000000:1689 площадью 8,06 га – на многофункциональную общественно-деловую зону для размещения модульных общежитий и мест отдыха сотрудников АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

(раздел 5 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2025 года № 01-12/_____)

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.