ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том II

г. Курск 2022 г.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | 7 |
|  | 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании | 7 |
|  | 1.2 Административное устройство муниципального образования | 8 |
|  | 1.3 Природные условия и ресурсы | 9 |
| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 20 |
|  | 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения | 22 |
|  | 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования | 24 |
|  | 2.3 Экономическая база муниципального образования | 26 |
|  | 2.4 Население | 30 |
|  | 2.5 Жилищный фонд | 38 |
|  | 2.6 Система культурно-бытового обслуживания | 42 |
|  | 2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования | 48 |
|  | 2.7.1 Внешний транспорт | 48 |
|  | 2.7.2 Улично-дорожная сеть | 51 |
|  | 2.8 Инженерное оборудование территории | 52 |
|  | 2.8.1 Водоснабжение | 53 |
|  | 2.8.2 Водоотведение | 58 |
|  | 2.8.3 Теплоснабжение | 59 |
|  | 2.8.4 Газоснабжение | 60 |
|  | 2.8.5 Электроснабжение | 62 |
|  | 2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение | 64 |
|  | 2.9 Объекты культурного наследия | 66 |
|  | 2.10 Инженерная подготовка территории | 68 |
|  | 2.11 Зеленый фонд муниципального образования | 69 |
|  | 2.12 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ | 70 |
|  | 2.13 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды | 74 |
|  | 2.14 Зоны с особыми условиями использования территории | 76 |
|  | 2.14.1 Охранные зоны | 76 |
|  | 2.14.2 Санитарно-защитные зоны | 88 |
|  | 2.14.3 Зоны охраны объектов культурного наследия | 90 |
|  | 2.14.4 Водоохранные зоны и водные объекты общего пользования | 92 |
|  | 2.14.5 Зоны затопления и подтопления | 97 |
|  | 2.14.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 100 |
| 3. | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ | 102 |
| 4. | МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА | 107 |
| 5. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 110 |
|  | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 113 |

ВВЕДЕНИЕ

Комплекс мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области осуществляется в соответствии с требованиями статей 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Прежде всего, в целях обеспечения мероприятий, определенных пунктом 6 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, в части установления границ зон затопления и подтопления, необходимо отобразить обозначенные зоны в документах территориального планирования муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области.

Кроме того, решения генерального плана муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории муниципального образования, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

К основному мероприятию по территориальному планированию Донского сельсовета Золотухинского района относится осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельсовета с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития  среднего и малого предпринимательства.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Донского сельсовета Золотухинского района Курской области учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Внесение изменений в Генеральный план Донского сельсовета Золотухинского района Курской области позволит реализовать основные цели развития Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования на установленный генеральным планом Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 06.10.2017 № 25, расчетный срок – до 2042 года.

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

формирование Донского сельсовета Золотухинского района Курской области как сельсовета, интегрированного в экономику Золотухинского района Курской области.

Графическая часть проекта Генерального плана выполнена с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои, позволяющие в дальнейшем расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, в целях информационного обслуживания подразделений администрации и обеспечения обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев социально-экономических областей муниципального района. При разработке проекта использована система координат МСК - 46.

При внесении изменений в Генеральный плана муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области определены следующие проектные периоды:

исходный год – 2017 год,

I этап (первая очередь) – 5 лет,

II этап (расчетный срок) – 20 лет.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план Донского сельсовета Золотухинского района Курской области включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования сельсовета.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

4. Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Золотухинского муниципального района.

5. Предложения по изменению границ муниципального образования.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы обоснования внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Донской сельсовет»:

- 1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

- 2. Карта современного использования территории муниципального образования.

- 3. Карта функциональных зон муниципального образования.

- 4. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования.

- 5. Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования.

- 6. Карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования.

- 7. Карта территорий муниципального образования, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области будут реализованы путем проведения мероприятий по территориальному планированию, в частности – планирования развития территорий, и разработки Правил землепользования и застройки, разработки проектов планировки территорий.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Донской сельсовет Золотухинского района Курской области входит в состав Золотухинского муниципального района Курской области со статусом сельсовета (в соответствии с Законом Курской области от 14.10.2004 № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области»). Донской сельсовет расположен в северной части Золотухинского района Курской области. Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Донского сельсовета (Приложения № 1 Устава). Общая площадь земель в границах Донского сельсовета составляет 144,32 км2. Ближайшая железнодорожная станция Орловско – Курского отделения Московской железной дороги находится в 40 км от Курска. Донской сельсовет Золотухинского района Курской области – это 25 объединенных общей территорией сельских населенных пункта – д. Батуровка, д. Буклята, д. Букреевка, д. Загатное, д. Косогор, д. Лиман, д. Матвеевка, д. Михайловка, д. Некрасово, д. Нижнее Упалово, д. Революционное, д. Реутово, д. Тишино, д. Халтурино, с. Хутарка, с. Чаплыгино, с. Щурово, с. Боево, с. Донское, с. Коронино, с. Николаевка, с. Фентисово, х. Петровский, х. Степь, х. Новокоронинские Выселки. Численность населения на 1 января 2017 г. составила 2738 человек. Административным центром Донского сельсовета Золотухинского района является с. Донское. Веб-сайт муниципального образования – http://zolotuhinsky.ru.

В результате изменения границ муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района, площадь земель в границах сельсовета увеличилась с 144,32 км2 до 168,96 км2.

Анализ существующего административно-территориального устройства сельсовета показывает, что оно не противоречит требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таблица 1.1.1

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на 1 января 2017 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра сельсовета |  |  |
|  | д. Батуровка | 10,5 | 10,5 | 22 | 42 |
|  | д. Буклята | 2,5 | 2,5 | 53 | 131 |
|  | д. Букреевка | 12 | 12 | 36 | 91 |
|  | д. Загатное | 10 | 10 | 9 | 25 |
|  | д. Косогор | 13 | 13 | 14 | 38 |
|  | д. Лиман | 2,5 | 2,5 | 54 | 139 |
|  | д. Матвеевка | 6 | 6 | 33 | 68 |
|  | д. Михайловка | 13 | 13 | 5 | 4 |
|  | д. Некрасово | 6 | 6 | 9 | 10 |
|  | д. Нижнее Упалово | 13 | 13 | 3 | 2 |
|  | д. Революционное | 7 | 7 | 61 | 174 |
|  | д. Реутово | 5 | 5 | 97 | 211 |
|  | д. Тишино | 2,5 | 2,5 | 88 | 218 |
|  | д. Халтурино | 9 | 9 | 23 | 54 |
|  | с. Боево | 3 | 3 | 138 | 342 |
|  | с. Донское | 6 | 6 | 73 | 162 |
|  | с. Коронино | 10,5 | 10,5 | 22 | 65 |
|  | с. Николаевка | 8,5 | 8,5 | 23 | 49 |
|  | с. Фентисово | 8 | 8 | 196 | 458 |
|  | с. Хутарка | 3 | 3 | 33 | 71 |
|  | с. Чаплыгино | 7 | 7 | 19 | 35 |
|  | с. Щурово | 2 | 2 | 127 | 336 |
|  | х. Новокоронинские Выселки | 10 | 10 | 5 | 3 |
|  | х. Петровский | 13 | 13 | 0 | 0 |
|  | х. Степь | 5 | 5 | 6 | 10 |
| Итого: |  |  |  | 1149 | 2738 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение. Внешние транспортные связи Донского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Муниципальное образование, кроме того, охвачено сетью местных автодорог д. Батуровка, д. Буклята, д. Букреевка, д. Загатное, д. Косогор, д. Лиман, д. Матвеевка, д. Михайловка, д. Некрасово, д. Нижнее Упалово, д. Революционное, д. Реутово, д. Тишино, д. Халтурино,  с. Хутарка, с. Чаплыгино, с. Щурово, с. Боево, с. Донское, с. Коронино, с. Николаевка, с. Фентисово, х. Петровский, х. Степь, х. Новокоронинские Выселки, выходящих на региональную автотрассу «Курск – Поныри». Муниципальное образование газифицировано на 100 %. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## 1.2 Административное устройство муниципального образования

## Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Донского сельсовета установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Донского сельсовета. Административным центром сельсовета является п. Золотухино. В состав муниципального образования входит 25 населенных пунктов. Общая площадь земель в границах Донского сельсовета составляет 168,96 км2. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Рис. 1.2.1. Существующие границы Донского сельсовета

Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области с северной стороны граничит с Поныровским районом Курской области, с восточной стороны с муниципальным образованием «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области, с южной стороны с муниципальными образованиями «Будановский сельсовет», «Свободинский сельсовет», «Солнечный сельсовет» Золотухинского района Курской области, с западной стороны с муниципальными образованиями «Дмитриевский сельсовет», «Новоспасский сельсовет» Золотухинского района Курской области.

1.3 Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Донской сельсовет расположен в пределах умеренно-континентального климата, который характеризуется жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Самым холодным месяцем года является январь, средняя месячная температура которого составляет минус 8 ºС. Наиболее тёплый месяц июль со среднемесячной температурой плюс 18 ºС. Среднегодовая температура воздуха плюс 4 °C. Максимальные показатели значений температур, следующие: январь минус 30 ºС, июль плюс 30 ºС.

Среднегодовое количество осадков – 553 мм, большая часть которых выпадает с апреля по сентябрь. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается с конца ноября, средняя дата схода – начало апреля. Снежный покров достигает 19 - 33 см, промерзание грунта 20 - 30 см. Число дней со снежным покровом – 130 - 145. Высота снежного покрова в среднем – 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см.

Преобладающее за год направление ветра – летом «запад», зимой – «юго-запад». Среднегодовая скорость ветра на высоте флюгера (10 м) составляет 4,0 м/с. Для зимнего периода характерны наибольшие значения среднемесячной скорости ветра (19 м/с) и его юго-западное направление. Летом наблюдаются наименьшие среднемесячные скорости ветра (до 4 м/с) с преобладанием западного и северо-западного направления (табл. 1.3.1, рис. 1.3.1).

Таблица 1.3.1

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек, hфл = 10 м)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,5 |

Рис. 1.3.1. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства поселок расположен в строительно-климатической зоне IIВ (СП 131.13330.2020).

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими, условиями может отмечаться летом и зимой.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Донского сельсовета представлена рекой Полевая Снова, Снова, Мокрость, со своими притоками (бассейн р. Днепр), а также 4 пруда объемом 596 тыс. м3 (с. Николаевка), 1100 тыс. м3 (д. Реутово), 1400 тыс. м3 (д. Матвеевка), 2450 тыс. м3 (с. Фетисово).

Гидрография определяет местный базис эрозии, влияет на уровень грунтовых вод. реки поселения относятся к бассейну Днепра, к равнинному типу. В питании рек принимают участие атмосферные осадки и грунтовые воды. На долю атмосферных осадков приходится 80 - 90 % (из них 50 - 55 % на талые снеговые воды и 30 - 35 % – дождевые).

По химическому режиму реки принадлежат к кальциевой группе с резко выраженным гидрокарбонатным режимом. Вода в реке Полевая Снова имеет среднюю минерализацию – 550 - 650 мг/л. В период весеннего половодья минерализация понижается до 300 - 400 мг/л.

Грунтовые воды на территории сельсовета залегают на глубине           5 - 6 м.

Поймы луговые, поросшие кустарниками. Ширина поймы в среднем – 0,20 - 0,25 км. Русла рек умеренно извилистые, песчаные, местами илистые, деформирующиеся, берега ассиметричные, высотой 1 - 3 м. Ширина русел рек от 2 до 10 м. Глубины на реках Полевая Снова и Снова, как правило, составляют 1,0 - 1,5 м, максимальные – не более 3,0 м (в самых глубоких омутах).

Основной фазой водного режима рек является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается во 2-ой половине апреля. Общая продолжительность половодья составляет 30 - 40 дней.

В весенний период наблюдается самый высокий уровень воды в реках. Средняя интенсивность весеннего подъема уровня воды                 20 - 40 см/сут.

Величины амплитуды колебания высших уровней весеннего половодья в многолетнем разрезе в среднем составляет в среднем – 3,1 м.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод поселение отнесено к благоприятной зоне. Средний расход воды в 105 км от устья 99,6 м3/сек.

Реки, пруды и водохранилища в днищах оврагов используются для водоснабжения, орошения и рекреации, для разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Реки, протекающие по территории сельсовета, относятся к равнинному типу. Течение рек сравнительно медленное. Питаются реки талыми снеговыми водами (50 - 55 %), грунтовыми водами (30 - 35 %), дождевыми водами (10 - 20 %).

Почвы

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средние и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов. Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60 - 80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах сельсовета небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия для строительного освоения на большей части территории сельсовета благоприятные, грунтовые воды залегают на глубине 5 - 6 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0 - 5 м.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое и техническое осуществляется из подземных источников. В пределах сельсовета имеются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1) Воды современных аллювиальных отложений – используются шахтными колодцами сельских поселений, дебит около 0,1 л/сек. Горизонт не защищен с поверхности. Использование этих вод рекомендовано для технических нужд.

2) Воды палеогенового горизонта, заключенные в мелких песках, обладают низкой водоотдачей. Для водоснабжения горизонт может быть рекомендован только для использования шахтными колодцами.

3) Водоносный горизонт, заключенный в верхнемеловых отложениях сантонского яруса, является ближайшим к поверхности земли и наиболее мощным. На возвышенностях он менее водообилен, в долине к Полевой Снове водообильность увеличивается. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,1 - 0,8 до 25 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов 50 - 200 л/сек.

4) Сеноман-нижнемеловой водоносный горизонт распространен повсеместно. Кровля его от 100 до 150 м. Средняя мощность горизонта  30 - 40 м. Величина напора достигает 60 - 80 м. Удельные дебиты от 0,1 до 3,3 л/сек, достигая иногда 8,2 л/сек, дебиты одиночных скважин в среднем 10 - 15 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов  200 - 500 л/сек.

5) Юрско-девонский водоносный горизонт вскрывается на глубине 200 и более метров. Дебиты скважин могут достигать до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов не целесообразно ввиду очень глубокого задевания горизонта.

Для централизованного водоснабжения в сельсовете рекомендуются использование водоносных горизонтов как верхнемелового, так и сеноман-нижнемелового. Для крупного водопотребления рекомендуется их совместное использование, где возможен водоотбор до 1000 л/сек.

Воды всех горизонтов в целом удовлетворяют требованиям ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая».

Растительный мир

По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь.

Лесные ресурсы сосредоточены в северной и центральной части поселения. Лесов мало, леса Донского сельсовета представлены небольшими участками насаждений. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Луговые формации развиты по поймам рек, где господствуют злако-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории сельсовета характерны, представители средней полосы. Здесь встречаются лисы, белки; из птиц наиболее часты куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьев.

Геологическая характеристика

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300 - 370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

1) Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2 - 1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4 - 1,8 м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5 - 1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

2) Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15 - 25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2 - 5 м. обладают просадочностью первого типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

3) Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью      17 - 25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м, на поймах 7 - 15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м, на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Территория Донского сельсовета, как и всей Курской области, находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория поселения относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Лесные ресурсы сосредоточены в северной и центральной части поселения. Лесов мало, леса Донского сельсовета представлены небольшими насаждениями. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам. Площадь лесного фонда составляет 810,0 га (10,9 % – всей территории сельсовета) территории муниципального образования.

Рельеф

Донской сельсовет расположен в пределах Обоянской гряды на Среднерусской возвышенности. Микрорельеф на водоразделах выражен незначительно, на надпойменных террасах встречаются суффозионные просадки.

Пойма реки Снова ровная, широкая, поросшая луговой растительностью, камышом, осокой, со сложным микрорельефом (старицы, западины, потяжины, кочки). Абсолютные отметки 150 - 160 м.

Минерально-сырьевые ресурсы

Общераспространенные полезные ископаемые

Новокоронинская залежь

Залежь расположена в Золотухинском районе, в 12 км на северо-восток от пос. Золотухино, в 1,2 км к западу от х. Новокоронинские Выселки.

Выявлена в результате поисково-оценочных работ, проведенных в 1991 - 1993 годы. ГГП «Югозапгеология» по заявке КГО «Курскагропромстрой».

Полезная толща представлена четвертичными подпочвенными суглинками нерасчлененного комплекса отложений перигляциальной зоны. Мощность толщи колеблется от 1,7 м до 7,4 м, в среднем 4,4 м. Залегает на одновозрастных лессовидных суглинках, перекрывается почвенным слоем мощностью 0,2 - 1,0 м, в среднем 0,44 м.

Суглинки коричневые, желтовато-коричневые, карбонатизированные. По содержанию крупнозернистых включений (0,01 - 0,79 %) относятся к группе с низким содержанием с преобладанием мелких. Содержание карбонатов в суглинках колеблется 0,0 - 0,15 %. Суглинки низкодисперсны, содержание частиц менее 0,001 мм составляет 18,08 - 33,8 %, в среднем 27,9 %, в основном умереннопластичные, редко мало- и среднепластичные (5,8 - 16,2 ед.), легкоплавкие, относятся к группе кислого сырья.

Качественная характеристика их дана по результатам сокращенных физико-механических испытаний, проведенных в лаборатории ГГП «Югозапгеология».

В связи с прекращением финансирования геологоразведочные работы остались незавершенными, в основном, из-за недоизученности качества по испытаниям крупнообъемных проб для определения марки кирпича и технологии обработки сырья.

Подсчитанные авторские запасы по категории С2 – 5265 тыс. м3 рассмотрены на НТС Курского областного отдела геологии и использования недр (протокол №5 от 24.02.1994). Рекомендовано проведение детальной разведки.

Площадь залежи в границах разведанных запасов 1195,1 тыс. м2 (119,5 га).

Залежь не разрабатывалась.

Фентисово, участок

Участок расположен в Золотухинском районе, в 4 км к северу от пос. Золотухино, на правом борту долины р. Полевая Снова, в 200 м к юго-западу от с. Фентисово, в левом борту балки Долгая, примыкает с запада к песчаному карьеру.

Выявлен и предварительно оценён в результате проведения поисковых работ, выполненных в 1995 - 2001 годы. ООО НПП «Хорс» в соответствии с Программой геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Курской области по заданию Курского территориального управления геологии и использования недр (Комитета природных ресурсов по Курской области) за счёт ставок на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемых в области.

Полезная толща приурочена к необводнённым отложениям альбского яруса меловой системы. Пески кварцевые, тонко-мелкозернистые, неравномерно глинистые, серые, с включением желваков фосфоритов в виде прослоя 0,2 - 0,5 м. Мощность полезной толщи          7,6 - 7,9 м (принятая к подсчёту 7,75 м). Перекрываются отложения почвенно-растительным слоем и покровными суглинками четвертичного возраста. Общая мощность вскрыши 1,8 - 3,8 м, в среднем 2,8 м, в т.ч. почва 0,25 м. Пески полезной толщи подстилаются обводнёнными мелкозернистыми, кварцевыми, в различной степени глинистыми песками серого цвета аптского яруса.

Пески полезной толщи относятся ко II классу групп мелкого, очень мелкого и тонкого. Зерновой состав их характеризуется следующим: полный остаток на сите 0,63 мм – 0,84 - 22,75 %, среднее 6,78 %, полный остаток на сите 0,16 мм – 4,36 - 45,26 %, среднее 29,4 %, содержание частиц менее 0,16 мм – 41,05 - 57,66 %, среднее 48,16 %, глинистых примесей 7,16 – 17,57 %, среднее 14,55 %, модуль крупности 0,7 - 1,4 ед., средний 0,98 ед. Гравий отсутствует.

Коэффициент фильтрации изменяется от 4,12 до 3,66 м/сут. в рыхлом виде и 2,63 - 1,54 м/сут. в уплотнённом.

По всем показателям песок не удовлетворяет требованиям ГОСТ для строительных работ. Может применяться в строительных растворах, бетонах с предварительной корректурой зернового состава. Пригоден без ограничений для планировки строительных площадок, насыпей при дорожном строительстве.

Горнотехнические и гидрогеологические условия для открытой разработки благоприятные.

Запасы песка рассмотрены и приняты НТС ГУПР по Курской области (протокол от 19.03.2003) в количестве по категории С2 – 28,7 тыс. м3, площадь участка в границах оценённых запасов составила 3,7 тыс. м2 (0,37 га).

Боевский участок

Участок расположен в Золотухинском районе, в 1 км северо-восточнее пос. Золотухино, в 0,5 - 0,7 км к востоку от д. Боево, в правом борту балки Ольхов Верх, на левобережье р. Полевая Снова.

В юго-западной части участка разработан песчаный карьер размером 350 × 400 м. Карьер и участок находятся на землях СХПК «Заречье».

Выявлен и предварительно оценён в результате проведения поисковых работ, выполненных в 1995-2001 годы. ООО НПП «Хорс» в соответствии с Программой геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Курской области по заданию Курского территориального управления геологии и использования недр (Комитета природных ресурсов по Курской области) за счёт ставок на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемых в области.

Полезная толща приурочена к отложениям сеноманского, альбского и, частично, аптского ярусов меловой системы. Пески кварцевые, мелкозернистые, неравномерно глинистые, не обводнённые, серые с желтоватым и зеленоватым оттенками, в верхней части желто-коричневые с желваками фосфоритов. Мощность полезной толщи колеблется от 5 м до 25 м. Составляя в среднем 15,95 м. Перекрываются отложения почвенно-растительным слоем, супесью и суглинками четвертичного возраста общей мощностью 1,5 - 2,5 м, в среднем 2,0 м, в т.ч. почва 0,64 м. Пески полезной толщи подстилаются мелкозернистыми, кварцевыми, в различной степени глинистыми песками серого и белого цвета аптского яруса.

Пески полезной толщи относятся ко II классу групп мелкого, очень мелкого и тонкого. Зерновой состав их характеризуется следующим: полный остаток на сите 0,63 мм – 0,09 - 14,57 %, среднее 2,75 %, полный остаток на сите 0,16 мм – 12,78 - 64,01 %, среднее 38,11 %, содержание частиц менее 0,16 мм – 28,85 - 84,83 %, среднее 52,58 %, глинистых примесей 1,10 - 18,7 %, среднее 6,24 %, модуль крупности 0,3 - 1,6 ед., средний 0,76 ед. Гравий присутствует только в песках сеномана, его содержание в среднем на массу не превышает требований ГОСТа 8736-93.

Коэффициент фильтрации изменяется от 6,93 до 1,23 м/сут. в рыхлом виде и 0,8 - 4,35 м/сут. в уплотнённом.

По всем показателям песок не удовлетворяет требованиям ГОСТ для строительных работ. Может применяться в строительных растворах, бетонах с предварительной корректурой зернового состава. Пригоден без ограничений для планировки строительных площадок, насыпей при дорожном строительстве.

Горнотехнические и гидрогеологические условия для открытой разработки благоприятные.

Запасы песка рассмотрены и приняты НТС ГУПР по Курской области (протокол от 19.03.2003) в количестве по категории С2 – 1271,0 тыс. м3, площадь участка в границах оценённых запасов составила 79,7 тыс. м2 (7,97 га).

Участок разрабатывался с 1985 года сельскохозяйственным производственным кооперативом (СХПК) «Заречье», лицензия КРС 06623 ТР со сроком действия 22.09.1999 - 01.01.2010.  Лицензия аннулирована 19.02.2010 в связи с истечением срока действия. Статистическая отчётность о добыче предоставлялась недропользователем не регулярно.

Проведённым в процессе составления настоящего Сборника рекогносцировочным обследованием в октябре 2012 года установлено, что в восточной части карьера отмечены свежие следы интенсивной добычи песка, длина забоя около 70 м.

Учитывая вышеизложенное, на участке рекомендуется провести геолого-ревизионное обследование с целью определения точного остатка запасов песка.

Необщераспространенные полезные ископаемые

На территории Донского сельсовета месторождений полезных ископаемых (в т. ч. подземных вод), не относящихся к общераспространённых полезным ископаемым и состоящим на Государственном балансе запасов, не имеется.

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 2 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

Первая группа – территории неблагоприятные для строительства. Неблагоприятными для строительства в границах поселения являются территории транспортной и инженерной инфраструктуры, зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных зон объектов, водоохранных зон, а также другие земли, не подлежащие застройке.

Вторая группа – территории благоприятные для строительства. Это вся остальная территория Донского сельсовета. Гидрогеологические условия здесь благоприятны для строительства, так как подземные воды вскрываются на глубинах более 2 м. Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

По схематической карте климатического районирования для строительства на территории России, Донской сельсовет отнесен к району – II, подрайону – IIВ.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000                 № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (часть четвертая введена Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ).

Таким образом, при планировании зон градостроительного и промышленного освоения территории необходимо получить сведения об отсутствии месторождений полезных ископаемых в Отделе геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям департамента по недропользованию по ЦФО.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Донского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Донского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2022 год составит 2661 человек (минус 7,5 % по отношению к исходному 2016 году), а к 2042 году число жителей сельсовета составит 2463 человек (минус 19,1 %). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия – это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2022 год 2815 человек (сокращение численности населения на 2,2 %), а к 2042 году число жителей сельсовета составит 3013 человек (уменьшение населения на 7,8 %). Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из стабилизационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития Донского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2003 № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Схемы территориального планирования Курской области;

Схемы территориального планирования муниципального образования «Золотухинский район» Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации стабилизационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Федеральные программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»;

«Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 - 2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@, от 26.12.2019 № 35@, от 14.12.2020 № 11@).

Областные целевые программы

«Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир)»;

«Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»;

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

«Развитие культуры в Курской области»;

«Развитие физической культуры и спорта в Курской области»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»;

«Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года»;

«Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»;

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области»;

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на     2019 - 2023 годы»;

«Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2035 годы»;

«Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020 - 2022 годы»;

«Территориальная схема обращения с отходами Курской области»;

«Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

Районные целевые программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Создание условий для развития торговли малого и среднего предпринимательства в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Золотухинского района Курской области»;

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения»;

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Золотухинском районе Курской области»;

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Золотухинского района Курской области».

Муниципальные целевые программы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет» Золотухинского района   Курской области»;

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы»;

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016 - 2023 годы»;

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2017 - 2023 годы»;

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Территорию Донского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Золотухинского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Донского сельсовета сложилась исторически вдоль дорожных планировочных осей, таких как р. Снова, р. Полевая Снова, р. Мокрость, а также сетью небольших местных автодорог.

Дорожные планировочные оси дополнены региональной автотрассой «Курск – Поныри» и железной дорогой «Москва – Курск – Харьков».

В системе расселения Золотухинского района Донской сельсовет имеет тесную связь с областным центром (в 53,7 км) – г. Курск.

Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на местном дорожном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (дорожной) с современной (транспортной) – автотрасса «Курск – Поныри». Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (остальные населенные пункты, не перечисленные выше).

Таким образом, основными планировочными осями территории сельсовета являются, автомобильная дорога регионального значения и основные улицы:

1. Главная планировочная ось образована автомобильной дорогой «Курск – Поныри».

Основной планировочный центр располагается в селе Донское.

Планировочный центр в центре села носит административно-деловой характер с торгово-досуговыми функциями. Здесь расположены здания Администрации, почты, торговые объекты и иные объекты общественно бытового назначения.

Второстепенные планировочные центры на территории поселка не выделяются.

Донской сельсовет обладает целостной структурой. Территория сельсовета расположена в северной части Золотухинского района. Основной градостроительный потенциал территории расположен в крупных населённых пунктах сельсовета. Административный центр сельсовета п. Золотухино расположено в центре, вокруг села находится заболоченная пойма с неиспользуемыми небольшими сельскохозяйственными угодьями, перемежающимися огородами и не может быть вовлечена в градостроительную деятельность.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с карты функционального зонирования) представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Баланс земель на 1 января 2022 г.

| Территориальные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Территории жилого назначения | 1064,14 |
| Территория, занятая индивидуальными жилыми домами | 1064,14 |
| Территории объектов общественно-делового назначения | 6,7 |
| Территория размещения объектов многофункционального общественно-делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения | 6,7 |
| Территории объектов коммунально-складского назначения | 1,068 |
| Территория размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйству, объектов транспорта, объектов оптовой торговли | 1,068 |
| Территории размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 14200,95 |
| Территория, занятая сельскохозяйственными угодьями | 11475,44 |
| Территория, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 139,8 |
| Природно-ландшафтная территория | 2458,87 |
| Территория сельскохозяйственного использования | 126,84 |
| Территория объектов рекреационного назначения | 1256,35 |
| Территория городских парков, лесопарков, скверов, бульваров, зеленых насаждений общего пользования, объектов активного отдыха, учреждений и объектов рекреационного назначения | 352,97 |
| Территория лесов (ЛФ) | 903,38 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 164,85 |
| Территория улично-дорожной сети | 19,86 |
| Территория инженерной инфраструктуры | 1,75 |
| Территория транспортной инфраструктуры | 143,24 |
| Территории объектов специального назначения | 28,8 |
| Территория кладбищ | 28,79 |
| Территория складирования и захоронения отходов | 0,01 |
| Территория, занятая водными объектами | 173,75 |
| ВСЕГО | 16896,61 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 16896,61 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают территории сельскохозяйственного назначения – 14200,95 га (84,05 %) и территории рекреационного назначения 1256,35 га (7,44 %).

## 2.3 Экономическая база муниципального образования

Промышленный и агропромышленный комплекс

Донской сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет овощеводческую специализацию.

На территории сельсовета расположены:

ИП Маслов Ю.Н.;

ИП «Янтарное»;

ИП Заболоцкий В.И.;

ООО «Курск Агро»;

ООО «Авангард Агро Курск».

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Проектные предложения

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства ячменя, как для производства солода, так и для кормовых целей. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье КРС молочного и мясного направления. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов. Однако уже сегодня необходимы меры по повышению надоев на 1 корову (соотношение между валовыми надоями молока и надоями на 1 корову во всех категориях хозяйств Золотухинского района составляет в среднем 4000 кг).

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. Сдерживающими фактором развития малого предпринимательства становятся территориальные диспропорции: 80 % предпринимателей действуют в Курске, Обояне и Пристени и всего 20 % на всей остальной территории области. По Золотухинскому району этот показатель не превышает 2 %.

Генеральным планом на I очередь строительства предусматриваются:

увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Золотухинского района, как и в Донском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Определяющей сферой экономики Донского сельсовета на период планирования (до 2042 года) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов Российской Федерации.

Генеральным планом на I очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Золотухинского района;

проведение мероприятий по выявлению и учёту бесхозяйных недвижимых вещей;

определение порядка признания недвижимых вещей бесхозяйными;

определение порядка принятия выморочного и бесхозяйного имущества в муниципальную собственность сельсовета и распоряжение им;

оформления документов на выморочные и бесхозяйные жилые помещения, земельные участки, переходящие в порядке наследования муниципальному образованию;

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Донском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 2.3.1

Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. | Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; развивать объекты инфраструктуры; обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; оказание консультационной помощи через «горячую линию»; организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2. | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования. | увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3. | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; изменение отношения к предпринимательской деятельности: 1. содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; 2. пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; 3. стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете – социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007          № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации Донского сельсовета предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.4 Население

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х годов в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990 - 2017 годов число жителей области сократилось на 15,4 % (более чем на 200 тыс. чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Золотухинский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.

тыс. чел. (обл.)

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

тыс. чел. (район)

Золотухинский район

Курская обл.

Рис. 2.4.1. Динамика численности населения Золотухинского района и Курской области

Донской сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Золотухинского района, характеризуется небольшим приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» – «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

низкие показатели продолжительности жизни населения;

приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Донского сельсовета.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

сокращение уровня младенческой смертности;

сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

сокращение миграционного прироста;

умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке 2.4.2.

Рис. 2.4.2. Динамика важнейших демографических показателей Российской Федерации в динамике до 2022 года (по оценке ЦМАКП)

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2022 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

сокращение численности населения;

низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

постепенный рост удельного веса населения;

сохраняющаяся миграционная убыль;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Донском сельсовете, составляет 2738 человека или 10 % жителей Золотухинского района. Средний состав семьи – 3 человека.

На момент проектирования демографическая ситуация в Донском сельсовете, как и в Золотухинском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся.

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2015 по 2017 годы колебался от 21,3 до 10,4 % и в среднем составил 17,3 %. Однако величина данного показателя по-прежнему существенно выше среднего значения общего коэффициента смертности по Курской области, который за тот же период составил 10,1 - 11,1 %. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

Тенденции последних лет свидетельствуют об улучшении демографических показателей, что проявляется в росте рождаемости и снижении смертности. Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Возрастная структура населения Донского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,8 раз (на начало 2017 года).

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0 - 15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в населенных пунктах в 2017 году составил 790, что превышает данный показатель по Курской области.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20 - 29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (сельсовет расположен в 65,0 км от областного центра – г. Курск). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на одну женщину;

нестабильность экономики;

социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2015 года) в сельсовете наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседние Белгородскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с районным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований Золотухинского района в Донской сельсовет.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Выводы:

1) В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2) Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3) В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4) Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Донском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Проектные предложения (Прогноз численности населения)

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Донском сельсовете – падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2042 года) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2022 год (первая очередь генерального плана) и 2042 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2042 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р + М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 2.4.1

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения на момент проектирования, чел | 2738 |
|  | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
|  | Срок первой очереди, лет | 5 |
|  | Расчетный срок, лет | 20 |
|  | Ожидаемая численность населения в 2022 году, чел | 2661 |
|  | Ожидаемая численность населения в 2042 году, чел. | 2463 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 7,5 %. В 2042 году число жителей сельсовета достигнет 2546 человек (минус 19,1 % к уровню 2017 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2042 году сокращение численности населения к уровню 2017 года составит 7,8 %, на первую очередь данный показатель составляет 2,2 %.

Таблица 2.4.2

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения на момент проектирования, чел | 2738 |
|  | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
|  | Срок первой очереди, лет | 5 |
|  | Расчетный срок, лет | 20 |
|  | Ожидаемая численность населения в 2022 году, чел | 2815 |
|  | Ожидаемая численность населения в 2042 году, чел. | 3013 |

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Донского сельсовета к 2022 году составит 2815 человека. На перспективу развития (2042 год), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 3013 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Донского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

улучшением жилищных условий;

обеспечения занятости населения;

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

созданием более комфортной и экологически чистой среды;

созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## 2.5 Жилищный фонд

Общее число дворов составляет 1149 дворов. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек – кирпич, пиломатериалы и железобетон. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в Донском сельсовете имеют износ от 70 до 80 %. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Донском сельсовете на 1 января 2017 г. составляла 66 тыс. м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 24,12 м2.

Таблица 2.5.1

Общая характеристика жилищного фонда на 1 января 2017 г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
|  | д. Батуровка | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | с. Боево | 100 | - | - | 82 | 18 | - |
|  | д. Букреевка | 100 | - | - | 80 | 20 | - |
|  | д. Буклята | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | с. Донское | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Загатное | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | с. Коронино | 100 | - | - | 99 | 1 | - |
|  | д. Косогор | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Лиман | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Матвеевка | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Михайловка | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Некрасово | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Нижнее Упалое | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | с. Николаевка | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | х. Новокоронинские выселки | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | х Петровский | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Революционное | 100 | - | - | 57 | 43 | - |
|  | д. Реутово | 100 | - | - | 95 | 5 | - |
|  | х Степь | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Тишино | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | с. Фентисово | 100 | - | - | 80 | 12 | 8 |
|  | д. Хутарка | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Халтурино | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Чаплыгино | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  | д. Щурово | 100 | - | - | 95 | 5 | - |

Большинство жилых помещений в Донского сельсовета имеют износ от 30 до 60 %.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, при этом газификация сельсовета составляет 100 %.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

упорядочение существующей планировочной структуры;

функциональное зонирование;

выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2042 году предлагается:

довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на 1000 человек;

снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

осуществить строительство нового жилья на свободных и брошенных территориях;

расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

подготовить документацию по переводу земель из одной категории в другую, с учетом составления карта-плана территории и координации границ населенных пунктов;

подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1) Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов в населенных пунктах Донского сельсовета;

2) Реконструкция муниципальной жилой застройки.

Расчет объемов нового строительства

1) Существующий жилищный фонд – 66 тыс. м2 общей площади.

2) Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 66 тыс. м2 общей площади.

3) Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

3013 × 40 = 120520 м2 общей площади

где: 3013 – численность населения на 1 января 2042 г., 40 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

4) Объем нового жилищного строительства:

66000 - 9120520 = -54520 м2 общей площади.

Жилищный фонд

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 1 января 2017 г. составляет 24,12 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 2.5.2

Движение жилищного фонда Донского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2017 | I очередь (2017-2022 г.) | 2022-2042 г. | Всего за период с 2017 по 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность постоянного населения | чел. | 2738 | 2815 | 3013 | х |
|  | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 24,12 | 32 | 40 | х |
|  | Жилищный фонд на 01.01.2017 | м2 | 66000 | х | х | х |
|  | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 0 | 0 | 0 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 66000 | 90080 | х |
|  | Объемы нового строительства | м2 | х | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 90080 | 120520 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60 % на 1 января 2017 г. отсутствует в общем объеме жилья муниципального образования. Переселение жителей из ветхих и аварийных домов не планируется.

Генеральным планом в I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации первой очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2022 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер необходимого жилищного фонда на конец первой очереди составит 900880 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 28 м2/чел. На исходный срок объем жилищного фонда составляет 66000 тыс. м2, что превышает необходимую площадь до 2042 года и таким образом в настоящее время в сельсовете нет потребности в новом строительстве.

Генеральным планом на расчетный срок

Объемы необходимого строительства за 2022 - 2042 годы (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 90080 м2. Площадь жилищного фонда к 2042 году составит 120520 м2, обеспеченность жильем – 40 м2/чел. Новое строительство не требуется.

## 2.6 Система культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального обслуживания Донского сельсовета Золотухинского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 2.6.1

Перечень объектов социальной инфраструктуры Донского сельсовета

| Наименование учреждений обслуживания | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Обеспеченность, % |
| Детские дошкольные учреждения, мест | Отсутствует |  |
| Общеобразовательные школы, мест | 70 | - |
| Спортивные залы при школах, м 2 площ. зала | Отсутствует |  |
| Плоскостные спортивные сооружения, га | Отсутствует |  |
| Фельдшерский или фельдшерско- акушерский пункт, объект | 4 | - |
| Клубы сельских поселений, мест | 130 | - |
| Киноустановки (в ДК), объект | Отсутствует |  |
| Сельские библиотеки, тыс. единиц хранения | 15500 | - |
| Магазины, в том числе: |  |  |
| Магазины продовольственных товаров, м2 торг.площ. | 128 | - |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, м2/мест | Отсутствует |  |
| Отделения связи, объект | 3 | - |

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли (30,7 % обеспеченности от нормативной емкости). Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям и нуждающихся в замене.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

дошкольных образовательных учреждений;

общеобразовательных школьных учебных заведений.

Дошкольное образование

Согласно сведениям, предоставленных Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области, дошкольные учреждения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

В сельсовете функционирует общеобразовательная школа, общей проектной мощностью 70 мест.

Таблица 2.6.2

Перечень объектов образования с указанием основных характеристик Донского сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Фентисовская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области | муниципальный район | 16/10 | 60 |

С учетом высокой степени износа объектов образования генеральным планом предлагается реконструкция здания и его капитальный ремонт.

Дополнительное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей учреждений дополнительного образования.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах. ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2 - 5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек. Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях.

Система здравоохранения Донского сельсовета Золотухинского района представлена фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).

Таблица 2.6.3

Учреждения системы здравоохранения

| № п/п | Наименование | Количество мест (проектное) | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБУЗ «Фентисовский ФАП» Золотухинского района Курской области | - | с. Фентисово |
| 2. | ОБУЗ «Матвеевский ФАП» Золотухинского района Курской области | - | д. Матвеевка |
| 3. | ОБУЗ «Революционный ФАП» Золотухинского района Курской области | - | д. Революционное |
| 4. | ОБУЗ «Донской ФАП» Золотухинского района | - | с. Донское |

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В сельсовете действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (количество обслуживаемых человек – 28).

Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Учреждения культуры

Главной целью отрасли культуры на территории Донского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории Донского сельсовета свою деятельность осуществляет 3 сельских дома культуры и три филиала межпоселенческой библиотеки.

Таблица 2.6.4

1Перечень объектов культурно-досуговой деятельности сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Место расположения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУК «Фентисовский сельский Дом культуры» | 50 | 50 | с. Фентисово, 58 | 1967 |
| 2. | Филиал МКУК «Фентисовский сельский Дом культуры» - Николаевский СДК | 40 | 40 | д. Революционное, 2 | - |
| 3. | Филиал МКУК «Фентисовский сельский Дом культуры» - Донской СДК | 40 | 40 | с. Донское | - |
| 4. | Филиал Золотухинской межпоселенческой библиотеки | - | - | с. Боево | - |
| 5. | Филиал Золотухинской межпоселенческой библиотеки | - | - | с. Фентисово | - |
| 6. | Филиал Золотухинской межпоселенческой библиотеки | - | - | с. Революционное | - |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13390.2011.

Спортивные сооружения и спортивные площадки

На территории Донского сельсовета спортивные сооружения и спортивные площадки отсутствуют.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие спортивных сооружений;

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера представлена предприятиями розничной торговли. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

Таблица 2.6.5

Перечень учреждений торговли Донского сельсовета

| № п/п | Наименование | Местоположение | Торговая площадь, м.кв. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПО Луч | с. Донское | 20 | - |
| 2. | ПО Луч | с. Фентисово | 50 | - |
| 3. | ПО Луч | с. Боево | 16 | - |
| 4. | ИП Боева О.В. | с. Фентисово | 30 | - |
| 5. | ИП Кобзев | д. Революционное | 12 | - |

Общая площадь объектов торговли составляет порядка 130 м2. Обеспеченность населения учреждения бытового обслуживания не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13390.2011.

Административно-деловые учреждения

На территории Донского сельсовета расположены следующие административно-деловые и коммунальные учреждения:

Таблица 2.6.6

Административно-деловые и коммунальные объекты Донского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Место расположения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание Администрации Донского сельсовета | - | - | с. Фентисово | - |
| 2. | ОПС Фентисово | - | - | с. Фентисово | - |
| 3. | ОПС Донское | - | - | с. Донское | - |
| 4. | ОПС Революционное | - | - | д. Революционное | - |

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

Генеральным планом на I очередь предлагается:

предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

Для реализации в сельсовете принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

реструктуризация сети образовательных учреждений Донского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельсовете на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;

более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация программы по обеспечения базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из дома в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов, а также из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад – школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

Дополнительное образование

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

организация кружков и секций в общеобразовательных школах.

Учреждения здравоохранения

Согласно произведенным расчетам, Донской сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном центре – п. Золотухино.

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

проведение текущих ремонтов здания ФАП в с. Фентисово;

строительство нового здания ФАПа в д. Революционное;

организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Физкультурно-спортивные сооружения

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

строительство спортивного ядра в д. Фентисово;

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

проведение ремонта зданий библиотек в с. Донское, с. Фентисово с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли развита широко, чего нельзя сказать о сфере общественного питания и бытового обслуживания. Предприятия общественного питания планировать на территории сельсовета экономически не целесообразно, так как население проживает в индивидуальных домах с подворьями, то большая часть пищи производится непосредственно на своих участках.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предлагается:

реконструкция и ремонт всех торговых точек сельсовета.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## 2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

### 2.7.1 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Донского сельсовета осуществляются в основном автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

Все дороги регионального и местного значения связывают сельсовет с районным центром. Так же имеется сеть полевых дорог с грунтовым покрытием.

Таблица 2.7.1.1

Перечень автодорог и мостов на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области

| №п/п | Наименование автомобильных дорог | ДОРОГИ, км |  |  |  |  |  |  |  |  | МОСТЫ, шт/п.м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, всего км | В т.ч. по типам покрытий |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Железобетон |  |
|  |  |  | а/б | грунт | Категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II | III |  | IV | V |  | шт |  | п.м. | шт | п.м. |
| Автомобильные дороги регионального значения (собственность Курской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Курск – Поныри» | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 24 | 1 | 24 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения (собственность Курской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Курск – Поныри» – Солнечный – «Курск – Поныри» | 8,2 | 8,2 | - | - | - | 8,2 |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 3. | «Курск – Поныри» – Солнечный – «Курск – Поныри» – Донское | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 2,8 |  | - | 1 |  | 24 |  | 1 | 24 |
| 4. | «Золотухино – Казанка» | 12,4 | 12,4 | - | - | - |  | 12,4 | - |  | 1 |  | 24 | 1 | 24 |
| 5. | «Золотухино – Казанка» – Николаевка – Седмиховка | 7,8 | 7,8 | - | - | - |  | 7,8 | - |  | 1 |  | 12 | 1 | 12 |
| 6. | «Золотухино – Казанка» – Сергеевка | 5 | 5 | - | - | - |  | 5 | - |  | 1 |  | 24 | 1 | 24 |
| 7. | «Золотухино – Боево» | 2,1 | 2,1 | - | - | - |  | 2,1 | - |  | - |  | - | - | - |
| 8. | «Курск – Поныри» – Фентисово | 3 | 3 | - | - | - |  | 3 | - |  | - |  | - | - | - |
| 9. | «Курск – Поныри» – 1-е Скородное» – Лиман | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | 1,1 | - |  | 1 |  | 12 | 1 | 12 |
| 10. | «Золотухино – Казанка» – Сергеевка» – Матвеевка | 1,6 | 1,6 | - | - | - |  | 1,6 | - |  | - |  | - | - | - |
| 11. | «Курск – Поныри» – 1-е Скородное | 1,4 | 1,4 | - | - | - |  | 1,4 | - |  | - |  | - | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения (муниципальная собственность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Автодорога к с. Коронино | 2,04 | 2,04 | - | - | - |  | - | 2,04 |  | - |  | - | - | - |
| 13. | Автодорога к д. Буклята | 0,92 | 0,92 | - | - | - |  | - | 0,92 |  | - |  | - | - | - |
| 14. | Автодорога к д. Халтурино | 1,76 | 1,76 | - | - | - |  | - | 1,76 |  | - |  | - | - | - |
| 15. | Автодорога к д. Хутарка | 0,96 | 0,96 | - | - | - |  | - | 0,96 |  | - |  | - | - | - |
| 16. | Автодорога по с. Донское | 1,68 | 1,68 | - | - | - |  | - | 1,68 |  | - |  | - | - | - |
| 17. | Автомобильная дорога по д. Щурово | 0,290 | 0,290 | - | - | - |  | - | 0,290 |  | - |  | - | - | - |
| 18. | Автомобильная дорога по с. Фентисово | 0,442 | 0,442 | - | - | - |  | - | 0,442 |  | - |  | - | - | - |
| 19. | Проезд по с. Боева | 0,225 | 0,225 | - | - | - |  | - | 0,225 |  | - |  | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 68,347 | 68,347 | - | - | 16 |  | 44 | 8,342 |  | 6 |  | 120 | 6 | 120 |

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов Донского сельсовета дает оптимистический прогноз на социально-экономическое развитие данной территории в ближайшие годы.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом. Кроме того, к организации автобусного сообщения привлекаются индивидуальные предприниматели.

Внутри населенных пунктов Донского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Донского сельсовета постов ГИБДД нет.

Проектные предложения

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

1) Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

2) Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

3) Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### 2.7.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Донского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 2.7.2.1

Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2. | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3. | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4. | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов Донского сельсовета.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов;

нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5 - 7 %.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

строительство автодороги по д. Матвеевка –2 км;

строительство автодороги по д. Щурово – 2,5 км;

строительство автодороги по д. Буклята – 1,6 км;

строительство автодороги по д. Букреевка – 2 км;

строительство автодороги по д. Загатное – 1 км;

строительство автодороги по д. Лиман – 1 км;

строительство автодороги по д. Революционное – 3 км;

строительство автодороги по д. Реутово – 2 км;

строительство автодороги по д. Тишино – 3 км;

строительство автодороги по с. Боево – 1,5 км;

строительство автодороги по с. Николаевка – 1 км;

строительство автодороги по д. Косогор – 1 км;

строительство автодороги по с. Фентисово – 2 км;

строительство автодороги по д. Батуровка – 1 км.

2.8 Инженерное оборудование территории

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории, ее привлекательности для инвестиций.

Основными стратегическими задачами развития инженерных систем сельских поселений Донского сельсовета должны стать:

100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

оборудование населенных пунктов системой канализации, устройство очистных сооружений, обеспечение 100 % очистки сточных вод до нормативных требований;

надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

### 2.8.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод (артезианских скважин). Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6 - 28 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Износ водопроводных сетей – 45 - 75 %.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Донского сельсовета являются подземные воды альбсеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью                 25 - 40 м3/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. м3/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. м3/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и ОГУ «Межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Золотухинском районе Курской области», в п. Золотухино, вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1, 2 и 3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Таблица 2.8.1.1

Характеристика системы водоснабжения сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт | Протяженность сетей, км | Кол-во водонапорных башен, шт | Кол-во водоразборных колонок, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Щурово | 2 | 3,120 | 2 | 4 |
|  | д. Реутово | 1 | 2,820 | 1 | 2 |
|  | с. Боево | 1 | 3,375 | 1 | 3 |
|  | д. Матвеевка | 2 | 2,540 | 2 | 5 |
|  | д. Революционное | 1 | 2,180 | 1 | 5 |
|  | с. Николаевка | 1 | 0,126 | 1 | 1 |
|  | с. Фентисово | 1 | 3,146 | 1 | 5 |
|  | д. Букреевка | 1 | 1,357 | 1 | 3 |
|  | Итого по сельсовету: | 10 | 18,664 | 10 | 28 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 45 - 75 %. Протяженность водопроводных сетей, требующих замены (ремонта) составляет 2,5 км.

Противопожарное водоснабжение поселения

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в сельсовет – нет.

Подъезд к водотокам для заправки пожарных автомобилей имеется в 9 населённых пунктах (с. Боево, с. Донское, д. Лиман, д. Матвеевка, д. Реутово, х. Степь, д. Тишино, д. Хутарка, д. Чаплыгино).

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 10 водонапорных башен 6 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 110 мм, давление 1 - 5 кг/см2, расход воды до 25 л/с, установлен 1 пожарный гидрант (д. Матвеевка).

Таблица 2.8.1.2

Наружное противопожарное водоснабжение*

| Наименование населённого пункта | Количество пожарных гидрантов, шт | Количество искусственных пожарных водоёмов, шт | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды | Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ (ОППО, ДПК), её наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пожарная часть Золотухинского района ОКУ «Противопожарная служба» Курской области ПЧ-27 |
| д. Батуровка | - | - | - | - | 11,5 |
| с. Боево | 1 | - | - | - | 4,5 |
| д. Букреевка | - | - | - | 1 | 13 |
| д. Буклята | - | - | - | - | 4 |
| с. Донское | - | - | - | - | 7 |
| д. Загатное | - | - | - | - | 12,5 |
| с. Коронино | - | - | - | - | 11,5 |
| д. Косогор | - | - | - | - | 15 |
| д. Лиман | - | - | - | - | 3,5 |
| д. Матвеевка | 1 | - | - | 1 | 7 |
| д. Михайловка | - | - | - | - | 13 |
| д. Некрасово | - | - | - | - | 8 |
| д. Нижнее Упалое | - | - | - | - | 15 |
| с. Николаевка | - | - | - | - | 10,5 |
| х. Новокоронинские Выселки | - | - | - | - | 11 |
| х Петровский | - | - | - | - | 15 |
| д. Революционное | - | - | - | 1 | 7 |
| д. Реутово | - | - | - | 1 | 6 |
| х. Степь | - | - | - | - | 7 |
| д. Тишино | - | - | - | - | 3,5 |
| с. Фентисово | 2 | - | - | 1 | 9 |
| д. Хутарка | - | - | - | - | 4 |
| д. Халтурино | - | - | - | - | 11 |
| д. Чаплыгино | - | - | - | - | 9 |
| д. Щурово | - | - | - | 1 | 3 |

*Примечание: Сведения составляются с участием территориальных представителей МЧС.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Донского сельсовета генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2022 год) и расчетный срок (2042 год) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области № 577-па от 15.11.2011) на первую очередь в объеме 73 л/сутки, на расчетный срок – 78 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 2815 и 3013 человек, соответственно.

Таблица 2.8.1.3

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь

и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.2016 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 2738 | 4 720,5 | 2815 | 3013 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10 % общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 2815 | 3013 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Таблица 2.8.1.4

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

замену изношенных водопроводных сетей – 2,5 км;

замена водонапорных башен д. Букреевка, с. Фентисово, д. Реутова;

обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 250 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100 %;

прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (250 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### 2.8.2 Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Донского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 2.8.2.1

Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 2815 | 3013 | 73 | 78 | 94,8 | 95 |
| Неучтённые расходы (5 % от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 99,5 | 100 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 100 м3/сутки (I очередь 99,5 м3/сутки).

Таблица 2.8.2.2

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточный расход | м3/сут | 99,5 | 100 |
| 2. | Среднечасовой расход | м3/час | 4,1 | 4,15 |
| 3. | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4. | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,43 | 9,55 |
| 5. | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,62 | 2,65 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 230 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на областные канализационно-очистные сооружения.

### 2.8.3 Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100 % переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменениями и дополнениями)).

### 2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение Донского сельсовета осуществляется от следующих источников: «Газопровод межпоселковый п. Золотухино – д. Тишино – с. Боево – д. Революционное Золотухинского района Курской области», «Газоснабжение д. Щурово Золотухинского района Курской области».

Система газоснабжения Донского сельсовета включает в себя 38 газораспределительных пунктов и 94,965 км газовых сетей. На территории Донского сельсовета по состоянию на 30 марта 2022 г. газифицированы 20 населенных пунктов. Количество газифицированных абонентов – 801.

Таблица 2.8.4.1

Список газифицированных населенных пунктов Донского сельсовета по состоянию на 30 марта 2022 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность газовых сетей, м | Количество абонентов (население и ком.быт.предприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Боево | 5172,8 | 131 |
|  | д. Бутаровка | 8496,3 | 10 |
|  | д. Букреевка |  | 9 |
|  | д. Коронино |  | 18 |
|  | д. Буклята | 4132,6 | 39 |
|  | д. Донское | 7422 | 64 |
|  | д. Революционное | 12199,7 | 44 |
|  | д. Загатное |  | 1 |
|  | д. Косогор |  | 7 |
|  | х. Петровский |  | 2 |
|  | д. Нижнее Упалое |  | 3 |
|  | д. Лиман | 3919,3 | 41 |
|  | д. Матвеевка | 3090 | 17 |
|  | д. Николаевка | 6689,6 | 14 |
|  | д. Халтурино |  | 14 |
|  | д. Реутово | 14198,6 | 80 |
|  | д. Тишино | 5463,2 | 70 |
|  | д. Фентисово | 13555,2 | 113 |
|  | д. Хутарка | 1867 | 16 |
|  | д. Щурово | 8758,4 | 108 |
| ВСЕГО: |  | 94964,7 | 801 |

Таблица 2.8.4.2

Характеристики ГРПШ, расположенных на территории Донского сельсовета

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, м3 | Эксплуатационная мощность, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРПБ №9 д. Тишино | 12.08.2008 | 5450 | 3500 | 70 |
|  | ГРПШ № 101 д. Лиман | 16.09.2009 | 1000 | 900 | 50 |
|  | ГРПШ № 102 д. Лиман | 16.09.2009 | 300 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 103 д. Боево | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 135 д. Хутарка | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 70 |
|  | ГРПШ № 104 д. Тишино | 16.10.2008 | 240 | 240 | 50 |
|  | ГРПШ № 105 д. Тишино | 16.10.2008 | 500 | 500 | 50 |
|  | ГРПШ № 106 д. Тишино | 16.10.2008 | 800 | 600 | 50 |
|  | ГРПШ № 107 с. Фентисово | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 108 с. Фентисово | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 109 с. Фентисово | 08.10.2008 | 90 | до 50 | 50 |
|  | ГРПШ № 110 с. Фентисово | 08.10.2008 | 250 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 111 с. Фентисово | 08.10.2008 | 300 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 178 с. Фентисово (2-я очередь строительства д. Протасово) | 01.08.2017 | 240 | 240 | 30 |
|  | ГРПШ № 112 д. Николаевка | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 113 д. Николаевка | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 114 д. Николаевка | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 115 д. Николаевка | 12.08.2008 | 3840 | 3500 | 50 |
|  | ГРПШ № 35 д. Щурово | 18.10.2005 | 6500 | 2100 | 70 |
|  | ГРПШ № 36 д. Щурово | 18.10.2005 | 250 | 250 | 70 |
|  | ГРПШ № 37 д. Щурово | 30.11.2006 | 6500 | 5200 | 70 |
|  | ГРПШ № 38 д. Щурово | 14.10.2005 | 250 | 250 | 70 |
|  | ГРПШ № 39 д. Щурово | 18.10.2005 | 6500 | 2100 | 70 |
|  | ГРПШ № 40 д. Щурово | 13.08.2007 | 250 | 240 | 70 |
|  | ГРПШ № 131 д. Щурово (Кудлатовка) | 19.12.2011 | 400 | 400 | 50 |
|  | ГРПШ № 190 д. Щурово (СТО Куслап) | 26.10.2018 | 90 | до 50 | 20 |
|  | ГРПШ № 142 д. Коронино | 28.09.2012 | 250 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 143 д. Бутаровка | 28.09.2012 | 250 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 153 д. Матвеевка | 29.05.2013 | 300 | 300 | 50 |
|  | ГРПШ № 154 д. Косогор | 25.06.2013 | 600 | 600 | 50 |
|  | ГРПШ № 155 д. Загатное | 25.06.2013 | 250 | 250 | 50 |
|  | ГРПШ № 14 д. Реутово (1-я очередь строительства) | 05.02.2013 | 170 | 170 | 40 |
|  | ГРПШ № 161 д. Реутово (2-я очередь строительства) | 27.09.2013 | 300 | 300 | 40 |
|  | ГРПШ № 162 д. Реутово (2-я очередь строительства) | 27.09.2013 | 300 | 300 | 40 |
|  | ГРПШ № 163 д. Реутово (2-я очередь строительства) | 27.09.2013 | 90 | до 50 | 40 |
|  | ГРПШ № 164 д. Реутово (2-я очередь строительства) | 27.09.2013 | 90 | до 50 | 40 |
|  | ГРПШ №169 д. Донское | 18.12.2013 | 270 | 270 | 40 |
|  | ГРПШ №130 д. Буклята | 19.01.2011 | 300 | 300 | 50 |

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области разработанной в 2006 году (в настоящее время проводится ее актуализация) и региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2019 - 2023 годы.

Реализация программных мероприятий позволит:

газифицировать полностью все домовладения сельсовета;

повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

газоснабжение д. Некрасово Донского сельсовета Золотухинского района Курской области;

прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах;

подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки не подключённых ранее.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### 2.8.5 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Донского сельсовета Золотухинского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго». Протяженность электрических линий по сельсовету составляет 233,5 км напряжением 04-110 кВ, 55 трансформаторных подстанций и одна подстанция 35кВ- «Фентисово».

Таблица 2.8.5.1

Перечень подстанций Донского сельсовета

| № п/п | Диспетчерское наименование центра питания | Классы напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Установленная мощность существующих трансформаторов, МВА |  | Максимальная нагрузка за последние 3 года., МВА | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1Т | 2Т |  |  |
| 1. | ПС 35кВ Фентисово | 35/10 | 1983 | удовлетворительное | 1,6 | - | 0,177 | 1,547 |

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач, общей протяженностью 20,81 км.

Таблица 2.8.5.2

Перечень ЛЭП 35-110 кВ Донского сельсовета

| № п/п | Наименование линии электропередач (ЛЭП) | Напряжение, кВ | Протяженность общая, км | Протяженность по Донскому с/с, км | Год ввода | Техническое состояние | Марка и сечение провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Золотухино-Возы | 110 | 17,95 | 11,35 | 1959, 1991 | Удовлетворительное | АС-150, С -50 |
|  | ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка | 110 | 53,1 | 9,46 | 1959, 1991 | Удовлетворительное | АС-150, С -50 |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 35кВ Золотухино-Фентисово | 35 | 7,05 | 4,35 | 1983 | Удовлетворительное | АС-95, С-50 |
|  | ВЛ 35кВ Фентисово-Маяк | 35 | 35,51 | 6,47 | 1988 | Удовлетворительное | АС-70, АС-95, С-50 |

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4 - 10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты Донского сельсовета от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле2).

Телевидение, радиовещание

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

«Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24», «Россия К», «НТВ», «Пятый канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦентр», «РЕН-ТВ», «СПАС», «Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Спорт Плюс», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ»;

Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

отделение почтовой связи с. Фентисовское;

отделение почтовой связи с. Революционное;

отделение почтовой связи с. Донское.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100 % телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7 % телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

1) Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2042 год составит 3013 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 966 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 966 единицам:

3013 ÷ 3=1004 – телефонных номеров жилищного сектора,

где:

3013 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

3 – прогнозный средний размер семьи.

2) Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7 % от числа телефонных номеров населения):

1004 × 0,07 = 70 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

3) Количество телефонов-автоматов:

3013 ÷ 1000 × 4 = 12 – потребность в телефонах-автоматах.

4) Общее количество телефонных номеров:

1004 + 70 + 12 = 1086 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы установлены по одному на каждый населённый пункт.

Для развития системы телефонной связи генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

обеспечение населения телефонной связью, общей мощностью действующей АТС до 1086 номеров;

установка 12-х таксофонов на территории сельсовета;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Объекты культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Донского сельсовета Золотухинского района Курской области включает объекты – памятники истории и архитектуры, которые нуждается в особой государственной заботе. Утвержденные зоны охраны и границы территории объектов культурного наследия в Донском сельсовете – отсутствуют.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области по состоянию на 1 января 2022 г., приведен в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

Перечень объектов культурного наследия сельсовета на 1 января 2022 г.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на государственной охране |  |  |  |  |
|  | Памятники истории |  |  |  |
| 1 | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года», 1943г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов № 382 от 14.06.1979, регистрационный № 461711274310005 | Курская область, Золотухинский район, село Коронино | Р. 382 |
|  | Памятники архитектуры |  |  |  |
| 2 | «Церковь Зачатия Анны», 1896г. | Постановление Губернатора Курской области, № 840 от 12.11.2001, регистрационный № 461510407670005 | Курская область, Золотухинский район, с. Донское |  |
| 3 | «Церковь Дмитрия Солунского», 1912г. | Постановление Губернатора Курской области № 566 от 30.10.1998, регистрационный № 461610556630005 | Курская область, Золотухинский район, с. Фентисово |  |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |
|  | Памятники истории |  |  |  |
| 4 | Братская могила погибших в годы ВОВ |  | д. Матвеевка |  |
| 5 | Памятник «Солдат» |  | д. Матвеевка |  |

В соответствии с п. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом до принятия решения о включении его в Единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, либо об отказе во включении его в Единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

На основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002            № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, распространяются защитные зоны. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр объектов памятникам  и ансамблям, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количество этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с п. 1-3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана Донской сельсовет.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

1) Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

2) Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

3) Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

1) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

2) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

3) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Донского сельсовета в расчетном периоде при условии выполнения комплекса мероприятий по формированию зелёных насаждений, будет приходиться 14,0 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений – 12 м2 на 1 человека, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Экологическая политика в регионе реализуется исполнительными органами государственной власти Курской области путем учета экологических приоритетов при подготовке правовых актов, а также путем разработки, принятия и реализации в установленном порядке программ в области охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха, организации природоохранных работ и мероприятий. Работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды ведется на постоянной основе.

Территориальная схема обращения с отходами Курской области разработана для достижения основной цели – снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации экономически эффективной и экологически безопасной региональной системы обращения с отходами и вторичными ресурсами. Территориальная схема разработана на десять лет и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Курской области, утвержденной приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 08.05.2020 № 68, по состоянию на начало 2022 года в таблице 2.12.1 отражено расчетное количество ТКО от населения и объектов инфраструктуры и потребления на территории Донского сельсовета Золотухинского района.

Таблица 2.12.1

Расчетное количество ТКО от населения и объектов инфраструктуры (т/год, м3/год) по состоянию на 8 августа 2020 г.

| Муниципальное образование | Объем ТКО |  |  | Масса ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКО от населения, м3/год | ТКО от организаций, м3/год | Суммарное количество ТКО от населения и организаций, м3/год | ТКО от населения, т/год | ТКО от организаций, т/год | Суммарное количество ТКО от населения и организаций, т/год |
| Всего по Курской области | 2152758 | 522335 | 2675092 | 288402 | 87609 | 376011 |
| Северо-восточная зона | 1270947 | 323312 | 1594259 | 171840 | 54063 | 225904 |
| Донской сельсовет Золотухинский район | 4410,8 | 746,6 | 5157,3 | 560,9 | 128,5 | 689,4 |

На территории Донского сельсовета сбор ТКО осуществляется бесконтейнерным способом. Бесконтейнерная система – это вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Сбор ТКО осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Боево, д. Лиман, с. Николаевка, д. Тишино, с. Фентисово, д. Халтурино, д. Щурово.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 6 026 м3.

Таблица 2.12.2

Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год, м3 |  | Общее накопление за год, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный период | I Очередь | расчётный период | I очередь | расчётный период |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2815 | 3013 | 1,97 | 1,97 | 5545 | 5936 |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | 5545 | 5936 |

#### При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

5936 ÷ 365 × 1 = 16,26 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

16,26 × 2 ≈ 33 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 33 контейнера.

В соответствии п. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998           № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

6026 × 25 ÷ 10 = 15065 м2 или 1,5 га

где: 25 – расчетный период, лет;

6026 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2042 года, требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 1,5 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 33 контейнеров.

Таблица 2.12.3

Перечень необходимых контейнеров

для накопления ТКО на территории Донского сельсовета

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донской сельсовет | д. Батуровка | 1 |
|  |  | с. Боево | 5 |
|  |  | д. Буклята | 1 |
|  |  | д. Букреевка | 1 |
|  |  | с. Донское | 2 |
|  |  | д. Загатное | - |
|  |  | с. Коронино | 1 |
|  |  | д. Косогор | - |
|  |  | д. Лиман | 1 |
|  |  | д. Матвеевка | 1 |
|  |  | д. Михайловка | - |
|  |  | д. Некрасово | - |
|  |  | д. Нижнее Упалое | - |
|  |  | с. Николаевка | 1 |
|  |  | х. Новокоронинские Выселки | - |
|  |  | х. Петровский | - |
|  |  | д. Революционное | 2 |
|  |  | д. Реутово | 3 |
|  |  | х. Степь | - |
|  |  | д. Тишино | 3 |
|  |  | с. Фентисово | 5 |
|  |  | д. Халтурино | 1 |
|  |  | д. Хутарка | 1 |
|  |  | д. Чаплыгино | - |
|  |  | д. Щурово | 4 |
| Итого: |  |  | 33 |

Размещение кладбищ

По состоянию на 1 января 2022 г. на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области находится 7 кладбищ традиционного захоронения общей площадью 27,36 га, свободная площадь – 13,58 га.

Таблица 2.12.4

Характеристика мест захоронения умерших

| № п/п | Адрес местоположения | Площадь используемая, га | Площадь свободная, га | Конфессиональная принадлежность | Состояние подъездных путей (асфальт, грунт) | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Щурово | 4,5 | 9 | православное | асфальт | нет |
| 2 | с. Фентисово | 4 | 0 | Православное | асфальт | нет |
| 3 | с. Коронино | 0,5 | 0,6 | Православное | грунт | нет |
| 4 | д. Матвеевка | 0,23 | 0,28 | Православное | грунт | нет |
| 5 | с. Николаевка | 2,3 | 2,5 | Православное | асфальт | нет |
| 6 | с. Донское | 2 | 0,5 | Православное | асфальт | нет |
| 7 | д. Тишино | 0,25 | 0,7 | Православное | грунт | нет |
| Всего |  | 27,36 га |  |  |  |  |

В соответствии с градостроительными нормативами, утвержденными СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональным нормативам градостроительного проектирования Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 3013 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,69 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 27,36 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 10 лет.

## 2.13 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Современное состояние и проектные предложения

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Донской сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. По результатам исследований атмосферного воздуха в Донском сельсовета Золотухинского района, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

отсутствие системы очистки сточных вод;

захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Донского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Донской сельсовет расположен в не зоны возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курчатовской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона Российской Федерации «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

организация очистки сточных вод;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

разработка схемы обращения с отходами;

улучшение качества дорожных покрытий;

организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

2.14 Зоны с особыми условиями использования территории

Планировочные решения градостроительного развития Донского сельсовета Золотухинского района Курской области разработаны с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований и направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии территории сельсовета.

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Проектные решения выполнены с учетом комплексного эколого-градостроительного анализа состояния окружающей среды сельского поселения, определены экологически проблемные территории, разработаны градостроительные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14.1 Охранные зоны

В Генеральном плане Донского сельсовета Золотухинского района Курской области планировочные решения принимаются с учетом охранных зон от транспортных и инженерных коммуникаций, автомагистралей; от магистральных газопроводов в целях их безопасного функционирования и эксплуатации.

На территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области выделяются следующие охранные зоны:

электросетевого хозяйства;

транспортных магистралей;

систем газоснабжения;

магистральных трубопроводов.

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями).

Общая протяженность линий электропередач сельсовета составляет 233,495 км.

В соответствии с «Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями), Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м от проекций крайних проводов на землю;

35 кВ – 15 м от проекций крайних проводов на землю;

110 кВ – 20 м от проекций крайних проводов на землю;

220 кВ – 25 м от проекций крайних проводов на землю.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего перечня, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» автомобильные дороги с твердым покрытием Донского сельсовета Золотухнского района относятся к автодорогам регионального и межмуниципального значения III - IV категории.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

75 метров для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров для автомобильных дорог III и IV категории;

25 метров для автомобильных дорог V категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

- Охранные зоны магистральных трубопроводов

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (минимальные санитарные разрывы).

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9, СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». Они введены в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Земельные участки, которые входят в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны магистральных трубопроводов».

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на введение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с последующими изменениями), вокруг отдельно стоящих ГРП и вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны – 10 м от границ ГРП и 2 м от газопроводов в обе стороны.

Минимальные санитарные разрывы от наземных магистральных газопроводов и трубопроводов принимаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». Минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Указанные расстояния приведены в таблице 2.14.1.1.

Таблица 2.14.1.1

Минимальные расстояния от подземных и наземных трубопроводов

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния, м, от оси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |  |  |  |
|  | класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  | IV | III | II | I |
|  | зависимости от номинального диаметра DN* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | св. 300 | 300 и менее | св. 300 до 500 | св. 500 до 1000 | св. 1000 до 1200 |
| Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни), телевизионные башни и сооружения линий связи операторов связи - владельцев коммуникаций | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 |
| Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги категорий IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог категорий III, IV с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению) | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, установок очистки и осушки газа | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов | 50 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| При прокладке подводных переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выше по течению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от мостов железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий и гидротехнических сооружений | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 500 |
| от пристаней и речных вокзалов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| от водозаборов | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Территории ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) городов; населенных пунктов; предприятий; отдельных зданий и сооружений; других потребителей | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 50 | 75 | - | - | - | - |
| б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов и т.д.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| Автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; блок-контейнеры, обеспечивающие функционирование магистрального трубопровода: пунктов контроля и управления линейной телемеханикой и автоматикой (ПКУ); связи | Не менее 15 от крайней нитки (но не менее 25 м от взрывоопасной зоны при наличии трансформатора в ПКУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; станции и водозаборные сооружения оросительных систем | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов | В соответствии с требованиями документов в области технического регулирования и по согласованию с владельцами указанных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом; открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более | В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Кабели междугородной связи и силовые электрокабели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мачты (башни) и сооружения технологической связи трубопроводов, термоэлектрогенераторы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вдольтрассовые проезды, предназначенные только для обслуживания трубопроводов | Не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимально-допустимые расстояния от объектов газораспределительной системы до зданий и сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями).

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими изменениями).

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями), на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па (в ред. Постановления Администрации Курской области от 24.05.2021 № 533-па) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года» на территории Донского сельсовета Золотухинского района памятники природы отсутствуют.

2.14.2 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»                        (с последующими изменениями) и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ).

СЗЗ отделяют промышленно-коммунальные территории от жилой застройки и предназначены для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых санитарно-гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами,

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

В зависимости от вида деятельности и объемов производства СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливают следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

объекты и производства I класса – 1000 м;

объекты и производства II класса – 500 м;

объекты и производства III класса – 300 м;

объекты и производства IV класса – 100 м;

объекты и производства V класса – 50 м.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. В случае отсутствия утвержденных СЗЗ, принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Генеральным планом предлагается на основании                          СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработать и установить:

в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I-II классов опасности;

в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV-V классов опасности.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

На территории Донского сельсовета размещается 7 кладбищ.

Классификация кладбищ устанавливается в соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га относятся по классификатору к IV классу с санитарно-защитной зоной 100 м, сельские кладбища к V классу с санитарно-защитной зоной 50 м. В сельсовете имеется 7 кладбищ, которые являются сельскими и относятся к V классу.

Таблица 2.14.2.1

Сведения о размещении кладбищ на территории Донского сельсовета

| № п/п | Адрес местоположения | Площадь используемая, га | Площадь свободная, га | Класс опасности | Ориентировочные размеры ССЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Щурово | 4,5 | 9 | V | 50 |
| 2 | с. Фентисово | 4 | 0 | V | 50 |
| 3 | с. Коронино | 0,5 | 0,6 | V | 50 |
| 4 | д. Матвеевка | 0,23 | 0,28 | V | 50 |
| 5 | с. Николаевка | 2,3 | 2,5 | V | 50 |
| 6 | с. Донское | 2 | 0,5 | V | 50 |
| 7 | д. Тишино | 0,25 | 0,7 | V | 50 |
| Всего |  | 27,36 га |  |  |  |

Размещение скотомогильников регулируется «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утвержденными приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 г. № 626 (с последующими изменениями).

В соответствии с разделом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2007 № 74, скотомогильники с захоронением в ямах относятся к I классу, с размером санитарно-защитной зоны 1000 м, скотомогильники с биологическими камерами – II классу, с размером санитарно-защитной зоны 500 м

На территории Донского сельсовета Золотухинского района скотомогильники отсутствуют.

2.14.3 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранные зоны призваны обеспечить сохранность памятника и благоприятное зрительное восприятие его, сохранение пространственной среды, близкой к той, на которую памятник первоначально был рассчитан.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности –территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Перечни объектов культурного наследия Донского сельсовета, их характеристики приведены в разделе 2.9 Объекты культурного наследия.

На территории сельсовета до настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия.

В соответствии с ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) для объектов культурного наследия не имеющих утвержденных зон охраны, устанавливаются защитные зоны в установленном законом порядке.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

2.14.4 Водоохранные зоны и водные объекты общего пользования

Водоохранные зоны

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I           «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Водного кодекса Российской Федерации, информация о водных объектах, ширине водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы содержится в Государственном водном реестре (ГВР).

Ведение государственного водного реестра осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (часть 10 статьи 31 Водного кодекса Российской Федерации).

На территории Курской области территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), является отдел водных ресурсов по Курской и Белгородской областям Донского бассейного водного управления.

Параметры береговых полос, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов определены в соответствии с требованиями статей: части 6 статьи 6, части 11 статьи 65, части 13 статьи 65, части 4 статьи 65, части 5 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Ограничения на использование данной территории регламентированы частью 8 статьи 6; статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Работы по определению месторасположения земельных участков относительно водных объектов с необходимой точностью могут выполнить специализированные организации, имеющие высокоточное геодезическое оборудование и регистрацию в государственном реестре, осуществляющих кадастровую деятельность.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Водные объекты общего пользования

1) Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

2) Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3) Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

4) На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

5) Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 г. Федеральным законом от 14 июля 2008 г.    № 118-ФЗ, – см. предыдущую редакцию).

6) Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7) Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

8) Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.14.5 Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») (с последующими изменениями) границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Таблица 2.14.5.1

Сведения о зонах затопления на территории Донского сельсовета внесенных в ЕГРН на 1 января 2022 г.

| № п/п | Наименование района, муниципального образования | Зоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учетный номер ЕГРН по зонам затопления | % Обеспеченность | Дата внесения в ЕГРН | Водный объект |
| Золотухинский район |  |  |  |  |  |
| 1 | Донской сельсовет | 46.07.2.110 | 1 % | 15.01.2020 | р. Снова |
|  |  | 46.07.2.111 | 3 % | 15.01.2020 |  |
|  |  | 46.07.2.112 | 5 % | 15.01.2020 |  |
|  |  | 46.07.2.113 | 10 % | 15.01.2020 |  |
|  |  | 46.07.2.115 | 25 % | 16.01.2020 |  |
|  |  | 46.07.2.117 | 50 % | 16.01.2020 |  |

Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость раз в сто лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Зоны подтопления Донского сельсовета Золотухинского района представлены в таблице 2.14.5.2.

Таблица 2.14.5.2

Сведения о зонах подтопления на территории Донского сельсовета внесенных в ЕГРН на 1 января 2022 г.

| № п/п | Наименование региона | Вид (наименование) по документу | Реестровый (учетный) номер | Дата внесения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донской сельсовет | Зона умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области (д. Реутово, с. Донское) при половодьях и паводках реки Снова 1 % обеспеченности | 46:07-6.256 46:07-6.262 | 28.01.2021 |
|  |  | Зона слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области (д. Реутово, д. Щурово, с. Донское) при половодьях и паводках реки Снова 1 % обеспеченности | 46:07-6.263 46:07-6.266 46:07-6.269 | 28.01.2021 03.03.2021 31.03.2021 |

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с настоящим Кодексом, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

2.14.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Данные по границам зон санитарной охраны первого пояса водозаборов и по эксплуатации этих зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» не предоставлены. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Проектом предлагается

Установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

I пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для установления границ II и III пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности, а так же проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах I пояса санитарной охраны запрещаются:

1) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

2) спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах II пояса санитарной охраны запрещаются:

1) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) применение удобрений и ядохимикатов;

4) рубка леса главного пользования и реконструкции;

5) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

# 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основополагающими для развития территории Донского сельсовета являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана Донского сельсовета Золотухинского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице 3.1.

Таблица 3.1

Проектные предложения генерального плана Донского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения | - | - | Экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2. | Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов | х | х |  |
| 3. | Организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы. | - | - | Оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 4. | Проведение текущих ремонтов зданий ФАП в с.Фентисово Строительство нового здания ФАПа в д. Революционное; | объект объект | 1 1 |  |
| 5. | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | - | - |  |
| 6. | Предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии. | - | - |  |
| 7. | Проведение ремонта зданий библиотек в с. Донское, с. Фентисово | объект | 2 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | Ι очередь | - | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 32 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 2. | Нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 3. | Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 4. | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 5. | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 6. | при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7 %. | х | х | Обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 250 м3/сутки | объект | 1 | Повышение комфортности проживания |
| 2. | Замену изношенных водопроводных сетей | км | 2,5 | Повышение комфортности проживания |
| 3. | Замену водонапорных башен | шт | 3 | Повышение комфортности проживания |
| 4. | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | - | Повышение комфортности проживания |
| 5. | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (250 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | Повышение комфортности проживания |
| 6. | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на областные канализационно-очистные сооружения. | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 7. | газоснабжение д. Некрасово Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | объект | 1 | Повышение комфортности проживания |
| 8. | прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах | х | - | Повышение комфортности проживания |
| 9. | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | км | 6,5 км | Повышение комфортности проживания |
| 10. | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | х | - | Повышение комфортности проживания |
| 11. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | Повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | х | х | Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2. | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | х | х | Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3. | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 33 контейнеров | х | х | Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1. | Организация очистки сточных вод | х | - | Улучшение экологического состояния поселения |
| 2. | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | Улучшение экологического состояния поселения |
| 3. | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | Улучшение экологического состояния поселения |
| 4. | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 5. | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | Улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | Предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания. | х | х | Оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2. | Реструктуризация сети образовательных учреждений Донского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения | х | х |  |
| 3. | Всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах; | х | х |  |
| 4. | Создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельсовете на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся; | х | х |  |
| 5. | Стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе; | х | х |  |
| 6. | Более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах. | х | х |  |
| 7. | Реконструкция и ремонт всех торговых точек сельсовета. | х | х |  |
| 8. | Строительство спортивного ядра в с. Фентисово | шт | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | расчетный срок | 48 184,0 м2 | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 40 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автодорог по Донскому сельсовету | км | 24,6 | Повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 2. | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 3. | Обеспечение населения телефонной связью | номеров | 1086 | Повышение комфортности проживания |
| 4. | Установка таксофонов | единиц | 12 | Повышение комфортности проживания |
| 5. | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | х | х | Повышение комфортности проживания |
| 6. | Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды; | х | х | Инженерная подготовка и благоустройство территории |
| 7. | Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке; | х | х | Инженерная подготовка и благоустройство территории |
| 8. | Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета. | х | х | Инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала Донского сельсовета – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗОЛОТУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Золотухинского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся Донского сельсовета:

Предложения в сфере образования:

реструктуризация образовательных учреждений Донского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования Донского сельсовета на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

среднее профессиональное и высшее образование население района должно получать в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация программы по обеспечения школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из дома в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов, а также из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям. Более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад – школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

# Предложения в сфере здравоохранения

строительство Донского ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Золотухинская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области;

строительство Матвеевского ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Золотухинская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области;

строительство Революционного ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Золотухинская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области;

строительство Фентисовского ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Золотухинская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области.

Предложения в сфере агропромышленного комплекса

С целью вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий необходимо:

1. провести полную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения: выявить невостребованные земельные доли и земельные участки, собственники которых не используют их в течение трёх и более лет (в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области» (в ред. Законов Курской области от 02.05.2012 № 46-ЗКО, от 17.08.2012 № 80-ЗКО);

2. изъятие в судебном порядке неиспользуемых земельных участков.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

Вместе с тем, наиболее благоприятны перспективы комплексного развития промышленности п. Золотухино как центра, расположенного между существующих и проектируемых транспортно-коммуникационных коридоров развития, достаточно удаленного от города Курска и занимающего выгодное транзитное положение на направлении Курск – Поныри.

Предложения по транспортной инфраструктуре

Основные принципы развития транспортного комплекса Золотухинского района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих и строительство новых дорог, а также мероприятия по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог района для принятия их в сеть дорог общего пользования.

Первая очередь строительства:

восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных и неасфальтированных автомобильных дорог общего пользования (около 6,2 км);

восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных и грунтово-щебеночных улицах сельсовета (около 20,5 км);

строительство станции технического обслуживания (СТО).

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

Первая очередь строительства:

1) паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей населенных пунктов;

2) строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

3) предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

4) 100 % газификация всех домовладений Донского сельсовета;

5) реконструкция объектов электроснабжения муниципального образования.

Расчетный срок:

1) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

Расчетный срок:

1) реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь предусмотрены мероприятия по изменению границ Донского сельсовета, запланировано изменение границ населенных пунктов, входящих в состав Донского сельсовета, планируется изменение территориальных зон, с переводом из одной в другую территориальную зону.

В результате изменения границ муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района, площадь земель в границах сельсовета увеличилась с 144,32 км2 до 168,96 км2.

Однако в случае перевода земель из одной категории в другую, то данная процедура должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации. Перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов осуществляется путем изменения границ населенного пункта.

Статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации изменение границ населенных пунктов выполняется либо проектом генерального плана, либо внесением изменений в генеральный план поселения, куда входит такой населенный пункт.

В силу статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Согласно п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета следующие документы:

Выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

Предусматривается исключение из границ сельского поселения следующих земельных участков:

1. Земельного участка, расположенного в юго-западной части муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района. Участок имеет прямоугольную форму и вытянут с юго-запада к северо-востоку. Земельный участок не замежёван и не стоит на кадастровом учёте. На севере, северо-западе и западе граница земельного участка проходит по границе с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района). На юге, юго-востоке и востоке участок ни с чем не граничит. Данный участок отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения.

2. Земельного участка, расположенного в южной части муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района. Участок имеет вытянутую форму с направлением с севера на юг. Земельный участок не замежёван и не стоит на кадастровом учёте. Северная, восточная и южная граница земельного участка проходит по границе кадастровых кварталов с номерами 46:07:170101 и 46:07:100202. Западная граница земельного участка проходит по границе с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района). Данный участок отнесен к категории земель населенных пунктов.

Предусматривается включение в границы сельского поселения следующих земельных участков:

1. Земельного участка, расположенного в южной части муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района. Участок имеет вытянутую форму с направлением с запада на восток. Земельный участок не замежёван и не стоит на кадастровом учёте. На западе граница участка проходит по границе с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района). Южная часть проходит по границам земельных участков с кадастровыми номерами 46:07:170101:2870, 46:07:000000:372/1, 46:07:170101:1071, 46:07:170101:1007, 46:07:170101:568, 46:07:170101:936, 46:07:170101:39, 46:07:170101:667 и далее идет по ул. Молодежная до южной границы земельного участка с кадастровым номером 46:07:100202:19. На востоке и северо-востоке граница земельного участка пролегает по границе с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района) и сворачивает в южном направлении в районе съезда в деревню Реутово с дороги с кадастровым номером 46:07:000000:613. Проходя по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 46:07:170101:2816, сворачивает на юго-запад, сначала проходя вдоль северной, потом вдоль юго-западной границы участка с кадастровым номером 46:07:170101:2932, огибая с южной стороны земельные участки с кадастровыми номерами 46:07:170101:3194/1, 46:07:170101:3724, 46:07:170101:3753, после чего проходит по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 46:07:170101:3398 и снова сворачивает в юго-западном направлении, проходя между земельных участков с кадастровыми номерами 46:07:170101:72, 46:07:170101:683, 46:07:100201:9, 46:07:170101:58, проходя по южной, а потом и юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 46:07:170101:2664, доходит до границы с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района). Данный участок отнесен к категории земель населенных пунктов.

2. Земельного участка, расположенного в центральной части муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района. Земельный участок не замежёван и не стоит на кадастровом учёте. С северо-востока граница земельного участка проходит по границе с кадастровым номером 46:00-3.169 (граница муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района). С юго-востока граница идет по ул. Королева. С юго-западной стороны граница земельного участка идет вдоль ул. Полевой. С северо-запада граница участка проходит по границе кадастрового квартала с кадастровым номером 46:07:100703. Данный участок отнесен к категории земель населенных пунктов.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изменениями и дополнениями);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.            № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г.                № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1                   «О недрах» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008) «О государственной границе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями) (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 31 октября 2006 г. № 76-ЗКО (с изменениями и дополнениями);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями и дополнениями));

- ГОСТ 17.0.0.01-76 (с изменениями) Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения;

- ГОСТ 17.1.1.04-80 (с изменениями) Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования;

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями и дополнениями) отменяется с 25 июня 2021 г. Взамен утвержден и вводится в действие СП 131.13330.2020 Строительная климатология;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с изменениями и дополнениями));

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с изменениями и дополнениями));

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменениями и дополнениями));

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями и дополнениями));

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменениями и дополнениями));

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области», утверждены постановление Администрации Курской области от 28 апреля 2021 г. № 442-па.

- Интернет-сайты:

http://adm.rkursk.ru/

http://rkursk.ru/

http://fgis.minregion.ru/

http://gis46.rkursk.ru/

https://kurskstat.gks.ru/

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst38

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 год, 2017 год).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2017 год.