ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГНЕУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 1

г. Курск 2021 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГНЕУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2021 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	7

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	10

1.4 Инженерно-строительная характеристика	13

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	14

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	15

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	16

2.3	Экономическая база муниципального образования	17

2.4	Население	19

2.5	Жилищный  фонд	23

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	25

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	33

2.7.1	Внешний транспорт	33

2.7.2	Улично-дорожная сеть	36

2.8	Инженерное оборудование территории	37

2.9	Инженерная подготовка территории	44

2.10	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	45

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	46

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	48

2.12.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	48

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	50

2.12.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	54

2.12.4	Санитарно-защитные зоны	60

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	65

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЫЛЬСКОГО РАЙОНА	68

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	69

6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	70

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	74

- СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. Том I | Переплет | 1 |  |
| 2 | Пояснительная записка. Том II | Переплет | 1 |  |
| 3 | Пояснительная записка. Том III | Переплет | 1 |  |
| 4 | Графические материалы в составе: | - | - |  |
| 4.1. | Карта современного использования территории муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.2. | Карта функциональных зон территории муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.3. | Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.4. | Карта транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.5. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.6 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |
| 4.7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования | Бумага компьютерная графика | 1 |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заказчиком выступает Администрация Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области. В процессе разработки Генерального плана Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области в 2014 году было определено функциональное зонирование сельсовета, однако характер использования земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам для строительства изменился, вследствие чего функциональное назначение некоторых территорий, согласно утвержденному Генеральному плану сельсовета не отвечает направлению их фактического развития, а также в части реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства. Проект внесения изменений в генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального образования, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области:

  - программа социально-экономического развития Курской области;

  - стратегия социально-экономического развития Курской области;

  - схема территориального планирования Курской области;

  - схема территориального планирования муниципального образования «Рыльский район» Курской области.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

-I этап -5 лет - первая очередь;

-II этап -20 лет - расчетный срок. Этап графически отражается в территориях функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) территориальной организации сельсовета.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Генеральный план муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1;

- Графические материалы:

                - Карта планируемого размещения объектов местного значения (Масштаб 1:25000);

                - Карта функциональных зон (Масштаб 1: 25000).

Прилагаемые к Генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2, том 3.

                - Карта современного использования территории (М 1: 25000);

                - Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1: 25000);

                - Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (М 1: 25000);

                - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 25000)/

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Малогнеушевский сельсовет расположен в юго-восточной части Рыльского района. На севере он граничит с Березниковским сельсоветом, на востоке с Октябрьским сельсоветом Рыльского района, на юге с Некрасовским сельсоветом, на западе с Никольским сельсоветом и г. Рыльском. Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от 30 мая 2005 года №48.

Площадь Малогнеушевского сельсовета Рыльского района составляет 41,86 км2. Численность населения сельсовета на 01.01.2020 г. составила 1619 человек.

В состав Малогнеушевского сельсовета входят 4 населенных пункта. Административным центром муниципального образования является деревня Малогнеушево с численностью населения 538 человека.

Таблица - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
|  | д.Малогнеушево | 9 | центр | 240 | 538 |
|  | д.Износково | 14 | 5 | 168 | 271 |
|  | п.им.Куйбышева | 13 | 4 | 399 | 791 |
|  | д. Кукарековка | 14 | 8 | 15 | 19 |
| Итого: |  |  |  | 822 | 1619 |

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение. В северной части Малогнеушевского сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной», по всей территории сельсовета проходит автодорога регионального значения «Рыльск-Коренево-Суджа», также с северо-запада на юго-восток муниципальное образование пересекает однопутная железнодорожная линия «Хутор-Михайловский - Ворожба», в юго-восточной части на небольшом протяжении проходит однопутная тупиковая железнодорожная линия «Коренево-Рыльск».

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Малогнеушевский сельсовет – административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в Рыльском районе Курской области. Структуру органа местного самоуправления администрации Малогнеушевского сельсовета составляют:

-  представительный орган муниципального образования - Собрание депутатов;

- глава администрации муниципального образования;

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования);

-контрольный орган муниципального образования - ревизионная комиссия сельсовета.

Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от 30 мая 2005 года №48.

Границы муниципального образования

Рисунок 1-Границы муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «Малогнеушевский сельсовет» граничит с Пригородненским сельсоветом Рыльского района.

От литеры Б до литеры В сельсовет граничит с Октябрьским сельсоветом Рыльского района.

От литеры В до литеры Г Малогнеушевский сельсовет граничит с Кореневским районом Курской области.

От литеры Г до литеры Д муниципальное образование граничит с МО «Некрасовский сельсовет» Рыльского района.

От литеры Д до литеры Е сельское поселение граничит с МО «Пригородненский сельсовет» Рыльского района.

От литеры Е до литеры А Малогнеушевский сельсовет граничит с МО «город Рыльск» Курской области.

    - Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Климат местности умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года, характеризуется продолжительным теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Зимой снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –5○С, –9○С, ночью до –12○С, морозы до –23○С, –24○С, абсолютный минимум до –37○С. Летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +38○С. Среднегодовая температура +5,7°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм, максимальное в июле – 75 мм.

В целом, климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного использования и развития территории.

Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть сельсовета представлена рекой Сейм, протяженность по территории сельсовета 13 км), прудами и мелкими ручьями и озерами.

По характеру режима водные объекты сельсовета относятся к равнинному типу преимущественно снегового питания.

Замерзание водных объектов сельсовета происходит в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 40-50см. Вскрытие рек происходит в основном в период с 26 марта до 2 апреля, весенний ледостав длится 2-5 дней.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение осуществляется преимущественно из подземных источников – водоносных горизонтов верхнего и нижнего мела юрско-среднедевонского комплекса.

Гидрологический режим подземных вод обусловлен геологическим строением местности. Глубина залегания грунтовых вод является одной из причин развития определенного типа почвообразования.

Многие днища балки имеют выходы грунтовых вод в виде родников, которые дают начало постоянным и временным водотокам. Грунтовые воды обычно слабо минерализованы, пригодны для питья и орошения. Уровень грунтовых вод в поймах колеблется от 30 до 200 см, часто они выходят на дневную поверхность, способствуя формированию болотных почв. Поэтому в условиях поймы грунтовые воды принимают самое непосредственное участие в почвообразовании. В условиях днищ балок уровень грунтовых вод часто понижается до 4-5 см и глубже, и поэтому они непосредственно в почвообразовании не участвуют.

В условиях надпойменной террасы уровень грунтовых вод находится на глубине10-15 метров и участие в почвообразовании они не принимают.

Рельеф, почвы

На всей территории муниципального образования характерны сильно волнистый рельеф и значительное расчленение густой сетью оврагов и балок. На водоразделе преобладают покатые и крупные склоны, которые обусловливают развитие водной эрозии. Абсолютные отметки снижаются к югу 138,8-155,6 м, уклоны 1-5%.

Наиболее характерной особенностью Малогнеушевского является преобладание в почвенном покрове наиболее ценных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв.

В структуре почвенного покрова Малогнеушевского сельсовета наибольший удельный вес имеют темно-серые и серые лесные почвы, черноземные, пойменные луговые, болотные, почвы балочных склонов. По механическому составу наибольшее распространение получили среднесуглинистые почвы и легкосуглинистые и тяжелосуглинистые

Пологие и покатые склоны водоразделов подвергаются смыву, в связи с этим выделены слабо, средне и сильно смытые почвы.

По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых частично болотных почв пойм и дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

Агроклиматические факторы, определяющие условия роста и развития растений, а также биологические возможности возделываемых культур, при идеальных условиях позволяют получать высокую урожайность зерновых и сахарной свеклы.

Геологическая характеристика

Территория сельсовета расположена на Среднерусской возвышенности, в центрально-черноземной лесостепной зоне, в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающей массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям.

Территория не является сейсмоактивной.

Лесное хозяйство

По характеру растительности поселение относится к лесостепной зоне. Из древесных пород преобладают лиственные: дуб, клен, ясень, береза, вяз.

Леса по территории муниципального образования расположены неравномерно. Восточная, юго-западная, западная окраины района почти безлесны.

Полезные ископаемые

На территории муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» имеются участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые:

- Боровское месторождение песка с балансовыми запасами по категории С1- 1098 тыс.м3, С2-  4446 тыс.м3, в том числе сухих песков по категории С1 в количестве 1098 тыс.м3, обводненных песков по категории С2-4446 тыс. м2, расположенное в 2,5 км восточнее железнодорожной станции Рыльск, в 100 м севернее автотрассы «Рыльск - Курск».

- Малогнеушевское месторождение песка с балансовым запасами по категории С2 – 357 тыс. м3, расположенное в 3 км к югу от железнодорожной станции Рыльск, в 750 м к северо-западу от с. Малогнеушево, в 2,5 км к западу от автомобильной и железной дорог Рыльск – Коренево;

- Малогнеушевский участок строительных песков категории С2-105 тыс. м3, расположен в 2-х км к юго-востоку от Рыльска (участок принят на баланс; не эксплуатируется).

    - Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. К территориям благоприятным для строительства относится незастроенные территории, имеющие спокойный рельеф и находящиеся в границах населенных пунктов.

2. К выборочно благоприятным территориям относятся участки земель сельхозназначения не предназначенные для нужд растениеводства.

3. К территории, не подлежащим застройке, относятся сельхозугодия, поймы рек, леса, территории с высокой овражной эрозией.

  - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2046 году должна будет составить 2020 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета, численность которого к 2046 году должна будет составлять 2220 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития Малогнеушевского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Рыльского района» Курской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

    - Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

  - Областная целевая программа «Социальное развитие села».

  - Областная целевая программа «Жилище».

    - Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Муниципальное образование «Малогнеушевский сельсовет» расположен в юго-восточной части Рыльского района. В состав сельсовета входят 4 населенных пункта, связанных между собой железными и автомобильными дорогами.

Каркас поселения исторически сформирован вдоль природно-ландшафтных осей. Природно-ландшафтные оси Малогнеушевского сельсовета представлены рекой Сейм.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами. Таким образом, на современном этапе основной урбанизированной панировочной осью Малогнеушевского сельсовета является автомобильная дорога регионального значения «Рыльск-Коренево-Суджа».

По своим масштабам и сложности система расселения Малогнеушевского сельсовета относится к нижнему уровню и является составной частью системы расселения Рыльского района.

Центр поселения село Малогнеушево выполняет преимущественно функции в сфере управления.

В остальных населенных пунктах преобладает занятость в аграрной сфере, они относятся к сельскохозяйственному типу населенных пунктов.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель представлены следующей в таблице.

Таблица - Баланс земель по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Категории / виды использования земель | Общая площадь, га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли жилой застройки | 550,0 |
| 2 | Земли специального назначения | 0,3 |
| 3 | Земли инженерной и транспортной инфраструктур | 164,4 |
| 4 | Земли рекреационного назначения | 520,0 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 2500,4 |
| 7 | Земли производственного назначения | 348,7 |
| Итого земель поселения |  | 4186,1 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4186,1га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного использования 2500,4 га (60,7%).

В пределах населенных пунктов сельсовета площадь земель занимает 550 га.

  - Экономическая база муниципального образования

Малогнеушевский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главным хозяйствующим субъектом Малогнеушевского сельсовета является ООО «Промсахар». Так же на территории сельсовета расположен ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица – Перечень сельскохозяйственных предприятий Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование, орг-правовая форма | Адрес | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Промсахар» | пос.им.Куйбышева | 447 |
| 2. | ООО «Благодатенское» | д.Малогнеушево | 100 |
| 3. | ООО «Промзерно» | пос.им.Куйбышева | 20 |
| 4. | ЗАО Агрофирма «Южная» | пос.им.Куйбышева | 76 |

Основным сельскохозяйственным объектом Малогнеушевского сельсовета является ООО «Промсахар». Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Помимо сельского хозяйства на территории Малогнеушевского сельсовета функционируют объекты торговли.

Таблица – Перечень магазинов Малогнеуцшевского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 2 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 3 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 2 |
| 4 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 5 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 6 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 7 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 2 |
| 8 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 2 |
| 9 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 1 |
| 10 | ларек | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 11 | ларек | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» на период планирования (до 2046 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений Курских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Одним из приоритетных направлений должно экономического развития сельского поселения, должно стать развитий малого предпринимательства. Мероприятия по развитию малого предпринимательства основаны на:

- финансировании инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (АПК, малое промышленное производство, малая строительная индустрия, информационный сервис, народные художественные промыслы, индустрия туризма и т.д.);

- ускоренном освоении новых кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;

-  развитии эффективной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

-  устранении административных барьеров, совершенствовании информационного, образовательного, консультативного, правового обеспечения предпринимательства.

Кроме того, речь идет об оказании имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, размещении государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- строительство промышленного предприятии по разработке строительных материалов;

- разработка программы по развитию малого бизнеса;

- повышение эффективности использования сельхозугодий.

Генеральным планом на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство промышленного предприятия.

Экономическое развитие Малогнеушевского сельсовета повышается за счет строительства в северной части сельсовета сельскохозяйственного предприятия по разделке мяса.

  - Население

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал территории.

Таблица - Динамика численности населения Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. | 2012 г. | 2021 г. |
| 1 | д.Малогнеушево | 674 | 630 | 632 | 538 |
| 2 | д.Износково | 435 | 419 | 380 | 271 |
| 3 | п.им.Куйбышева | 1027 | 956 | 973 | 791 |
| 4 | д.Кукарековка | 48 | 39 | 22 | 19 |
| Итого |  | 2184 | 2044 | 2007 | 1619 |

Общая численность населения Малогнеушевского сельсовета по данным администрации муниципального образования на 2021 год составляет 1619 человек.

С 1989 года численность населения сельсовета, в сравнении с настоящим временем уменьшилась незначительно. Разность составляет 177 человек.

Таблица -Динамика демографических показателей

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 20108 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Численность постоянного населения ( на конец года) | чел. | 2004 | 1987 | 1973 | 1981 | 1983 | 1986 |
| 2 | Из общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -мужчины | чел. | 954 | 942 | 933 | 938 | 931 | 936 |
|  | -женщины | чел. | 1050 | 1045 | 1040 | 1043 | 1032 | 1050 |
| 3 | Из общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -население в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 238 | 235 | 232 | 227 | 230 | 234 |
|  | - из них: детей в возрасте 1-6 лет | чел. | 150 | 153 | 151 | 145 | 150 | 160 |
|  | - в трудоспособном возрасте | чел. | 1296 | 1277 | 1271 | 1277 | 1273 | 1267 |
|  | - в возрасте старше трудоспособного | чел. | 470 | 475 | 470 | 477 | 480 | 485 |
| 4 | Число родившихся | чел. | 15 | 21 | 17 | 18 | 11 | 15 |
| 5 | Число умерших | чел. | 40 | 44 | 39 | 27 | 40 | 35 |
| 6 | Естественный пророст(+), убыль(-) | чел. | -25 | -23 | -22 | -11 | -29 | -20 |
|  |  |  | -1,25% | -1,16% | -1,12% | -0,56% | -1,46% | -1,1% |
| 7 | миграция | чел. | 8 | 9 | 30 | 13 | 32 | 41 |
|  |  |  | 0,40% | 0,45% | 0,52% | 0,66% | 1,61% | 2,06% |

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- социально-бытовые условия.

Смертность в сельсовете на протяжении последних лет находится на не стабильном уровне и колебалась в пределах от 22,1 чел./тыс. населения до 17,6 чел./тыс. населения. Так в 2021 году смертность составила 35 человек или 22,1 чел./тыс. населения.

На протяжении 2006-2020 гг. в муниципальном образовании наблюдался не стабильный уровень миграционного прироста. В 2020году наблюдалась основная миграционная убыль населения, что составила 41 человек.

Вследствие наличия демографических волн возрастная структура населения меняется, так с 2006 по 2020 годы произошли следующие изменения в возрастной структуре жителей Малогнеушевского сельсовета:

- возросла доля населения моложе трудоспособного возраста (с 11,8% до 11,7% от общей численности населения);

- уменьшилась доля  трудоспособного населения (с 64,6% до 63,8%);

- увеличилось число жителей старше трудоспособного возраста (с 23,4% до 24,4%).

Таблица - Численность населения Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, чел. | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Малогнеушево | 632 | 151 | 349 | 132 |
|  | д.Износково | 380 | 54 | 198 | 128 |
|  | п.им.Куйбышева | 973 | 182 | 577 | 214 |
|  | д. Кукарековка | 22 | 4 | 12 | 6 |
| Итого: |  | 2007 | 391 | 1136 | 480 |

Трудоспособное население на 01.01.2012 г. составило 56,6 % от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 19,5 %, старше трудоспособного возраста – 23,9 %.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2046 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2026 год (I очередь генерального плана) и 2046 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения муниципального образования  за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в Малогнеушевском сельсовете, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2046 года.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в муниципальном образовании, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где  Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице ниже.

Таблица - Данные для расчета ожидаемой численности населения Малогнеушевского сельсовета и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2007 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,09 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 1,12 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2026 году, чел | 2010 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2046 году, чел. | 2020 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей муниципального образования  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличения миграционного притока населения.

Таблица - Данные для расчета ожидаемой численности населения Малогнеушевского сельсовета и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2007 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,70 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 1,21 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2026 году, чел | 2060 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2046 году, чел. | 2220 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Малогнеушевского сельсовета к 2046 году составит 2220 человек, на 1 очередь (2026 г.) – 2060 человек.

Таблица – Существующая и перспективная возрастная структура

|  | 2010 |  | 2026 |  | 2046 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 2007 | 100% | 2060 | 100% | 2220 | 100% |
| моложе трудоспособного возраста | 391 | 19% | 412 | 20% | 494 | 21% |
| трудоспособный возраст | 1136 | 57% | 1051 | 51% | 990 | 49% |
| старше трудоспособного возраста | 480 | 24% | 597 | 29% | 606 | 30% |

Перспективы демографического развития Малогнеушевского сельсовета будут определяться:

- обеспечения занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

  - Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Малогнеушевского сельсовете на 01.01.2021 г. составляла 44,9 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 22,3 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 618 индивидуальных домовладений, 23 из них оформлено в частную собственность.

Таблица – Общая характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 618 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 618 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 44,9 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 47,1% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 55% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Малогнеушевского сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2021 г. составляет 2 тыс.м2 или 4,5% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 47,1% домовладений, газифицировано 55%  домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2046 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 25 м2 общей площади на  человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 44,9 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

44900 – 2000 = 42 900 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

2220 х 23,5 = 52170 м2 общей площади

где: 2220 – численность населения на 01.01.2046 г., человек;

23,5 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

52170 – 42900 = 9270м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2021 г. составляет 22,3 м2 на человека. Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица - Движение жилищного фонда Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование | ед. изм. | На 01.01.2021г. | I очередь (2021-2026 г.) | Расчетный срок 2026-2046 г. | Всего за период с 2021 по 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2007 | 2060 | 2220 | x |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 22,4 | 22,4 | 23,5 | x |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 44900 | x | x | x |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | x | 2000 | x | 2000 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | x | 42900 | 46140 | x |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | x | 660 | 8610 | 9270 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | x | 46144 | 52170 | x |

Проектные предложения

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается в дальнейшем развивать малоэтажную индивидуальную застройку усадебного типа, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Объем нового жилищного фонда на конец I очереди составит 660 м2 общей площади, обеспеченность населения жилой площадью оставить прежней- 22,4 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового жилищного строительства на 2026-2046 гг. составит 8610 м2 общей площади, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 23,5 м2/чел.

Площадь жилищного фонда к 2046 году составит 52170 м2.

  - Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, и представлена следующими объектами.

Социальная сфера Малогнеушевского сельсовета включает в себя 1 детский сад, 2 школы, 2 библиотеки, 2 досуговых учреждений, 1 врачебная амбулатория, 1 ФАП, 2 отделения связи, 5 магазинов.

Таблица - Объекты социального и культурно-бытового назначения Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 38 | 59 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 610 | 349 | 2 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 240 | 85 | 2 |
| 4 | Врачебная амбулатория | мест | 20 | 69 | 1 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | - | 1 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 350 | 100 | 2 |
| 7 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 15 | 100 | 2 |
| 8 | Магазины, в том числе: | м2 торг. площ. | 206 | 20 | 11 |
| 9 | Отделения связи | объект | 2 | 200 | 2 |

В ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом обеспеченности населения основными учреждениями социального и культурно-бытового назначения соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым в своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» (СП 42.13330.2016).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Малогнеушевского сельсовета расположен детский сад «Родничок» емкостью 38 мест, который посещают 49 воспитанников.

Таблица - Перечень детских дошкольных учреждений Малогнеушевского сельсовета

| Наименование объекта | местоположения | этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, мест | К-во смен | собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад «Родничок» | пос.им. Куйбышева | 1 | 461 | - | 38 | 49 | 1 | МО |

Обеспеченность сельсовета детскими дошкольными учреждениями составляет 59%

Общеобразовательные школы

В сельсовете действуют три школы, две средне образовательные  в пос.им Куйбышева  и д.Малогнеушево. Общая проектная мощность школ составляет 610 учеников, фактическая загрузка составила 199 учащийся или 33%.

Таблица – Перечень объектов образования Малогнеушевского сельсовета

| Наименование объекта | местоположения | этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, мест | К-во смен | собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Куйбышевская СОШ | пос.им. Куйбышева | 2 | 1454 | 2454 | 450 | 151 | 1 | МО |
| МОУ Малогнеушевская СОШ | д.Малогнеушево | 1 | 958 | 2200 | 160 | 48 | 1 | МО |

Школы работают в односменном режиме. Здания построены в середине прошлого века и имеют высокий процент износа.

Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями составляет 349%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Малогнеушевского сельсовета представлена 1 врачебной амбулаторией и 1 фельдшерско-акушерским пунктом.

Таблица -Перечень объектов здравоохранения Малогнеушевского обеспечения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Площадь застройки | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Емкость (факт/проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевская врачебная амбулатория | пос.им.Куйбышева ул.Лесная д.9б | 340 | областная | 12/9 | 22 места |
| 2 | Малогнеушевский ФАП | д.Малогнеушево ул.Набережная д.22б | 96 | МО | 2 | 20 чел/день |

Первую медицинскую помощь население Малогнеушевского сельсовета получает в своих фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

На территории сельсовета расположен дом пенсионеров.

Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется 5 спортивных объектов, 3 из которых  спортивные площадки и 2 спортивных зала, общей площадью 240 м2.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств. Учреждения культуры Малогнеушевского сельсовета представлены 2 объектами культурно-досугового типа и 2 библиотеками. Дом культуры в д.Малогнеушево не функционирует. Здание нуждается в капитальном ремонте.

Таблица – Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Вид собственности | Штатная численность сотрудников | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |
| 1 | УК «Дом культуры п.им.Куйбышева» | пос.им.Куйбышева | муниципальная | 5/1 | 200 |
| 2 | МУ «Малогнеушевский СДК» | д.Малогнеушево | ЗАО «Рыльское» | 3/1 | 150 |
| Итого |  | х | х | 8 | 350 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | д.Малогнеушево | муниципальная | 1 | 6,5 тыс.томов |
| 2 | Библиотека | пос.им.Куйбышева | муниципальная | 1 | 5,5 тыс.томов |
| Итого |  | х | х | 2 | 21 тыс.томов |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2016.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера представлена предприятиями розничной торговли, в сельсовете функционируют 9 магазинов и 2 ларька.

Таблица – Перечень магазинов Малогнеушевского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 2 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 3 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 2 |
| 4 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 5 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 6 | Магазин | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 7 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 2 |
| 8 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 2 |
| 9 | Магазин | д.Малогнеушево | Частная | 1 |
| 10 | ларек | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |
| 11 | ларек | пос.им.Куйбышева | Частная | 1 |

Общая площадь магазинов составляет 206 м2, что составляет 44% от рекомендуемых нормативов.

Рынки и предприятия бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют. В целом обеспеченность населения объектами торговли и бытового обслуживания ниже нормативов рекомендуемых в СП 42.13330.2016.

Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования в д.Малогнеушево;

- Отделение связи в д.Малогнеушево;

- Отделение связи в пос.им.Куйбышева;

- МУ « Служба заказчика по ЖКУ Малогнеушевского сельсовета» в пос.им. Куйбышева.

- Операционная касса внекассового узла № 3891/02 в пос.им.Куйбышева;

- Пожарное депо в пос.Куйбышева.

Таблица - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 64 | 38 | 59,2 | 26 | 40,8 | - | реконструкция существующего детского сада |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 175 | 610 | 349,4 | (435) | -249,4 | капитальный ремонт существующих школ | Строительство пристройка к школе |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 17 | - | 0,0 | 17 | 100 | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 29 | 20 | 68,6 | 9 | 31,4 | капитальный ремонт амбулатории |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | капитальный ремонт существующего ФАПа | - |
| 3 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 24 | 16 | 66,2 | 8 | 34 | - | Капитальный ремонт существующего объекта |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 1,4 | 1,5 | 106,8 | -0,1 | -6,8 | организация детской спортивной площадки | - |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 1,4 | на 1 ученика | 281 | 240 | 85,4 | 41,1 | 14,6 | - | Строительство спортивного ядра |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 350 | 100,0 | - | - | - | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 15 | 15 | 99,7 | 0 | 0 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 993 | 560 | 56,4 | 433 | 44 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 151 | на 1 тыс. чел. | 303 | 560 | х | х | х | - | Строительство магазина самообслуживания площадью 200м2 |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 344 | на 1 тыс. чел. | 690 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 14 | 2 | 14,2 | 12 | 86 | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 80 | 152 | 189,3 | (72) | -89 | - |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 14 | 15 | 106,8 | (1) | -7 |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 2 | 200 | (1) | (100) | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0 | - | - |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  | - | 1 | - | - | -! | - | - |

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

Для доведения обеспеченности населения Малогнеушевского сельсовета в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов, рекомендуемых в «Региональных нормативы градостроительного проектирования Курской области» Генеральным планов предлагается:

на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт существующих зданий школ;

- капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения;

- капитальный ремонт спортивных залов;

- капитальный ремонт учреждений культуры;

- капитальный ремонт существующих магазинов;

- капитальный ремонт существующих отделений связи;

- организация детской спортивной площадки;

- муниципальной программой предусматривается капитальный ремонт и открытие дома культуры в д.Малогнеушево.

на расчетный срок:

- строительство пристройки к детскому саду на 32 места;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы;

- строительство спортивного ядра;

- строительство пристройки к школе;

- строительство торгового центра совмещенного с КБО в пос.им.Куйбышева.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Малогнеушевского сельсовета осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с районным и областным административными центрами.

В северной части Малогнеушевского сельсовета проходит 2 автомобильные дороги регионального значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» III категории, имеющая асфальтобетонное покрытие, протяженность которой по территории сельсовета составляет 2,5 км и автодорога «Рыльск-Коренево-Суджа», относящаяся к IV категории протяженностью по территории муниципального образования 7,5 км.

Таблица – Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения проходящих по территории Малогнеушевского сельсовета

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |
| Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной | III | а/бетон | 2,5 | 15 |
| Рыльск-Коренево-Суджа | IV | а/бетон | 7,5 | 15 |
| Итого дорог регионального значения |  |  | 10,0 | х |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| «Рыльс-Коренево-Суджа» -Малогнеушево-п.им.Куйбышева-Семеново с подъездом к Износково | IV | а/бетон | 3,2 | 15 |
| Итого дорог межмуниципального значения |  |  | 3,2 | х |
| ВСЕГО дорог муниципального образования |  |  | 13,2 | х |

Помимо автодорог с асфальтобетонным покрытием на территории сельсовета имеются дороги хозяйствующих субъектов, которые в основном имеют грунтовое покрытие.

Железнодорожный транспорт

С северо-запада на юго-восток муниципальное образование пересекает однопутная железнодорожная линия «Хутор-Михайловский - Ворожба», в юго-восточной части на небольшом протяжении проходит однопутная тупиковая железнодорожная линия «Коренево-Рыльск». Промышленные предприятия используют железную дорогу, как для получения сырья, так и для отправки готовой продукции.

Пассажирские и грузовые перевозки

Грузовые перевозки осуществляются железнодорожным транспортом и автотранспортом предприятий, и частными предпринимателями.

Транспортное сообщение с районным центром осуществляется автобусными (периодичность 1 раз в день) и маршрутными (периодичность 4 раз в день) перевозками.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет ОГУП «Рыльская автоколонна 1772».

Общественный пассажирский транспорт в населенных пунктах сельсовета отсутствует.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2026 г.) строительства предлагается:

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- комитетом дорожного строительства Курской области запланирована реконструкция автомобильной дороги «Рыльск - д.Малогнеушево – пос.им.Куйбышева – д.Семеново» со строительством автомобильного моста через реку Сейм сметной стоимостью 130 млн.руб.

В соответствии со стратегией развития Курской области до 2020г. на территории Рыльского района планируется проведение следующих мероприятий:

- реконструкция автотрассы Курск-Льгов-Рыльск до границы с Украиной, со строительством объезда г.Рыльск по территорию Малогнеушевского сельсовета.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица – Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 72 км, в том числе протяженность освещенных частей улиц составляет 3 км или 4,2% от общей протяженности дорог муниципального образования.

Остальные улицы в населенных пунктах Малогнеушевского сельсовета классифицировались как «Улицы в жилой застройке». Общая протяженность улиц в жилой застройке составила 14 км, в том числе с твердым покрытием 5 км или 36 % от общей протяженности муниципальных дорог.

Основной проблемой улично-дорожной сети Малогнеушевского сельсовета является низкий уровень ее благоустройства, большинство улиц необходимо асфальтировать, оборудовать пешеходные тротуары, установить уличное освещение.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование порядка 9 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий асфальтированных улиц населенных пунктов;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- оборудование 11 км улиц уличным освещением.

  - Инженерное оборудование территории

Водоснабжение и водоотведение

Источниками водоснабжения населения сельсовета служат подземные воды. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, с накоплением в башнях Рожновского, с подачей потребителям по магистральным сетям, в том числе и на водонапорные колонки.

Система водоснабжения Малогнеушевского сельсовета включает 3 водозаборных скважины, 10 колодцев, 50 водозаборных колонок, водопроводные сети протяженностью 10 км. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 47,1%.

Таблица – Характеристика системы водоснабжения Малогнеушевского сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Всего |
| --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 10 | 10 |
| Число водонапорных скважин | 3 | 3 |
| Число водозаборных колонок | 50 | 50 |
| Другие электрические и механические источники | - | - |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 10 | 10 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей, требующих замены (ремонта) составляет 10 км.

Центральная канализация в населенных пунктах Малогнеушевского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от жилых домов и учреждений осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Расчет водопотребления

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок и 1 очередь производились в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета среднесуточного водопотребления в Малогнеушевском сельсовете были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;

- жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации – 85 л/сут.

С учетом численности населения на 1 очередь строительства среднесуточное водопотребление в Малогнеушевском сельсовете составит 475 м3/сут, на расчетный срок с численностью населения в 2220 человек среднесуточное водопотребление составит 540 м3/сут.

Проектные предложения

Водоснабжение Малогнеушевского сельсовета будет базироваться на подземных источниках.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров и индивидуальных скважин.

Создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- строительство новых скважин для обеспечения производительности водозаборных сооружений сельсовета не менее 540  м3/сутки;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (10 км водопроводных труб);

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервных емкости для целей противопожарной безопасности (50 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах.

на расчетный срок:

- строительство новых скважин для обеспечения производительности водозаборных сооружений сельсовета не менее 600 м3/сутки;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий в Малогнеушевском сельсовете отсутствует. В сельсовете функционируют 3 котельные, которыми отапливаются школы. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Большинство объектов культурно-бытового и социального назначения, жилищный фонд отапливаются от индивидуальных теплоисточников. 45% жилищного фонда имеет печное отопление, отапливается углем, 55% жилищного фонда отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы).

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Газоснабжение

По территории района проходят магистральный газопровод - отвод от Елец-Курск-Диканька, межпоселковые газопроводы высокого давления, имеется газораспределительные станции - АГРС Рыльск, АГРС Марьино.

Газоснабжение Малогнеушевского сельсовета, так же, как и всего Рыльского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа. Подача природного газа производится по магистральному газопроводу - отвод от Елец-Курск-Диканька, межпоселковому газопроводы высокого давления, от ГРС Малогнеушево, ГРС п.им.Куйбышева и ГРС д.Износково. Протяженность газопровода по территории сельсовета составляет 23,3 км.

Из 4 населенных пунктов Малогнеушевского сельсовета 1 не газифицирован.  К газопроводу подключены следующие населенные пункты – д.Износково, пос.им.Куйбышева, д.Малогнеушево.

Газификация жилищного фонда в сельсовете составляет 95% (348 домовладений: д.Малогнеушево- 95, пос.им.Куйбышева- 176, д.Износково- 72 .).

Дальнейшее развитие система газоснабжения позволит обеспечить потребности сельсовета в энергоносителях для устойчивого развития поселения до 2046 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено дальнейшее развитие системы газоснабжения в рамках программы газификации Курской области.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- прокладка сетей газоснабжения среднего давления и подключение к системе газоснабжения не газифицированного населенного пункта - д. Кукарековка.

- прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 35/10  «Малогнеушево» и ПС 35/6 «Сах-завод».

Таблица - Характеристика электроподстанций, расположенных на территории сельсовета

| № п/п | Наименование подстанций | U ном., кВ | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износацию) | Мощность и количество тр-ров, шт/МВА | Максимум загрузки в зимний период 2010 МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Малогнеушево» | 35/10 | 1977 | 70% | 01/4 | 0,702 | 17,55 |
| 2 | ПС 35/6кВ «Сах-завод» | 35/6 | - | 75% | 2/3,6 | 0,059 | 0,02 |

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Таблица - Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)

| № п/п | Местоположения | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный номер ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Мощность линии электропередач | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малогнеушево | КТП | 2251-01-160 | 160 | 1987 | - | 100 |
| 2 | д.Малогнеушево | КТП | 2251-02-250 | 250 | 1980 | - | 100 |
| 3 | д.Малогнеушево | КТП | 2251-03-60 | 60 | 1974 | - | 100 |
| 4 | д.Малогнеушево | КТПН | 2251-04-250 | 250 | 1980 | - | 100 |
| 5 | с.Износково | КТП | 2258-06-100 | 100 | 1991 | - | 100 |
| 6 | с.Износково | КТП | 2258-05-100 | 100 | 1991 | - | 100 |
| 7 | п.им.Куйбышева | КТП | 2259-01-160 | 160 | 2006 | - | 67 |
| 8 | п.им.Куйбышева | КТП | 2259-02-250 | 250 | 2006 | - | 70 |
| 9 | п.им.Куйбышева | КТПН | 2259-03-400 | 400 | 2006 | - | 72 |
| 10 | п.им.Куйбышева | КТПН | 2259-04-250 | 250 | 2006 | - | 75 |
| 11 | п.им.Куйбышева | КТПН | 2259-05-160 | 160 | 2006 | - | 75 |
| 12 | п.им.Куйбышева | ЗТП | 2259-06-250 | 250 | 2006 | - | 76 |
| 13 | п.им.Куйбышева | МТП | 2259-07-250 | 250 | 2006 | - | 80 |
| 14 | п.им.Куйбышева | МТП | 2259-08-60 | 60 | 2006 | - | 64 |
| 15 | д.Кукарековка | КТП | 2259-09-100 | 100 | 2006 | - | 100 |
| 16 | п.им.Куйбышева | КТП | 2258-03-160 | 160 | 2009 | - | 63 |

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Таблица - Характеристика линий  электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| № п/п | Наименование линии электропередач (ЛЭП) | Напряжение, кВ | Протяженность по территории МО,км | Год ввода в эксплуатацию | Тип и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ с.Малогнеушево 2251-01-160 | 0,4 | 1,6 | 1980 | А-25 | - | 4м |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ с.Малогнеушево 2251-02-250 | 0,4 | 0,6 | 1985 | А-25 | - | 4м |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ с.Малогнеушево 2251-03-60 | 0,4 | 0,7 | 1999 | А-25 | - | 4м |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ с.Малогнеушево 2251-04-250 | 0,4 | 0,72 | 2009 | А-35,СИП | - | 4м |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ с.Износково 2258-06-100 | 0,4 | 2,7 | 1991 | А-25 | - | 4м |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ с.Износково 2258-06-100 | 0,4 | 1,6 | 1991 | А-25 | - | 4м |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-01-160 | 0,4 | 1,2 | 2006 | А-25 | - | 4м |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-02-250 | 0,4 | 0,8 | 2009 | А-25 | - | 4м |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-03-400 | 0,4 | 0,4 | 2003 | А-25 | - | 4м |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-04-250 | 0,4 | 1,1 | 2006 | А-25 | - | 4м |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-05-160 | 0,4 | 1,8 | 2005 | А-25 | - | 4м |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-06-250 | 0,4 | 1,3 | 2006 | А-25 | - | 4м |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-07-250 | 0,4 | 1,4 | 2005 | А-25 | - | 4м |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2259-08-60 | 0,4 | 0,7 | 2005 | А-25 | - | 4м |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ д.Кукарековка 2259-09-100 | 0,4 | 1,2 | 2002 | А-25 | - | 4м |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ п.им.Куйбышева 2258-03-160 | 0,4 | 1,1 | 2009 | СИП-2А | - | 4м |
| ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-10 № 2251 | 10 | 5,2 | 1977 | АС-35 | - | 10 |
| 18 | ВЛ-10 № 2258 | 10 | 8,0 | 1987 | АС-35 | - | 10 |
| 19 | ВЛ-10 № 2259 | 10 | 9,2 | 2006 | АС-35 | - | 10 |

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения.

Связь. Радиовещание. Телевидение

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» от районного узла связи (г.Рыльск).

В д. Малогнеушево и пос.им. Куйбышева расположены отделения связи, оказывающие населению почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета. Все отделения связи, оснащенные автоматическими телефонными станциями АТСК 50/200.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проектные предложения

Для развития в сельсовете различных видов связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью в соответствии с требованиями Н.П.2.008-7-85;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- установка таксофонов на территории населенных пунктов.

  - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно- гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. Актуальность проблемы обращения с отходами связана с тем, что она охватывает все сферы жизнедеятельности населения и отрасли экономики. Успешное решение проблемы обращения с отходами требует единого подхода, научно-обоснованной и объективной оценки состояния обращения с ТКО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В соответствии с п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

На территории Малогнеушевского сельсовета осуществляется смешанный (контейнерный и без контейнерный) способ сбора твердых коммунальных отходов.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых коммунальных отходов. Организация, оказывающая услуги по сбору и транспортированию ТКО - региональный оператор ООО «Экопол» в Юго-Западной зоне деятельности. На территории Рыльского района имеется территория (полигон) временного складирования и хранения ТКО, данный полигон находится в х.Звягин Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области, обсуживает данный полигон УМП «СУР», адрес нахождения УМП «СУР» - г. Рыльск, ул. Энгельса, д.6.

Таблица – Объемы накопления коммунальных отходов

| Коммунальные отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год, кг |  | Общее накопление за год, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок |  |  | I очередь | расчётный срок |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2 060 | 2 200 | 1,97 | 1,97 | 4058,20 | 4334,00 |

Сбор твердых коммунальных отходов предусматривается в пластиковые (металлические) контейнеры объемом от 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов. Расчет среднесуточного накопления ТКО производился из расчета использования контейнера объемом 1 м3, таким образом, среднесуточное накопление отходов составит:

4334: 365 х 1=11,873 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

11,873  х 2 ≈ 24 шт.

Перечень населенных пунктов где необходима организация контейнерных площадок и установка контейнеров:

1. д.Малогнеушево – 8 контейнеров;

2. д.Износково – 4 контейнера;

3. п.им.Куйбышева – 12 контейнеров.

Расстановка контейнеров по улицам и организация контейнерных площадок будет организовано в соответствии схемой обращения с ТКО. Твердые коммунальные отходы будут вывозиться на созданную площадку перегруза с мусоросортировочным комплексом в х. Звягин Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области. График вывоз отходов два раза в неделю – понедельник, четверг.

В населенном пункте д. Кукарековка, ввиду его малочисленности сбор мусора у населения организован бесконтейнерным сбором на придомовых территориях (еженедельно, по вторникам и пятницам).

В муниципальном образовании расположено 3 кладбища общей площадью 1,4 га.

Таблица – Перечень кладбищ, расположенных на территории муниципального образования

| Объект | Место расположения | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | д.Малогнушево | 0,6 | 5 | 50 |
|  | д.Износково | 0,3 | 5 | 50 |
|  | пос.им.Куйбышева | 0,5 | 5 | 50 |
| Итого |  | 1,4 | х | х |

Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов согласно №86-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Генеральным планом предлагается:

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 24 мусорных контейнеров, объемом 1 м3.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Рыльском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Малогнеушевский сельсовет не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и не расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории сельсовета выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета. В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

В муниципальном образовании насчитывается 9 памятников истории и культуры, из них: археологии − 7, истории − 2. Зоны охраны объектов культурного наследия и режимы их использования в сельсовете установлены на 8 памятников из 9.

Таблица – Общая сводная таблица памятников истории и культуры Малогнеушевского с/с

| Всего | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | археологии | архитектуры | истории | искусства |
| 8 | 7 | - | 2 | - |
|  | Памятники, стоящие на государственной охране |  |  |  |
| 8 | 7 | - | 2 | - |
|  | Выявленные памятники |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - |

Таблица – Перечень памятников историко-культурного наследия Малонеушевского с/с

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1. | Поселение «Малогнеушево-2» | д. Малогнеушево, в 40 м от села | Р. 608 |
| 2. | Поселение «Малогнеушево-3» | д. Малогнеушево, в 200 м к югу от посел.- 2 | Р. 608 |
| 3. | Поселение «Малогнеушево-4» | д. Малогнеушево, в 200 м к юго-востоку от посел.- 3 | Р. 608 |
| 4. | Поселение «Малогнеушево-5» | д. Малогнеушево, рядом с посел.- 4 | Р. 608 |
| 5. | Поселение «Малогнеушево-6» | д. Малогнеушево, в 200 м к западу от центра | Р. 608 |
| 6. | Поселение «Малогнеушево-7» | д. Малогнеушево, в 2 км к югу от села | Р. 608 |
| 7. | Селище Малогнеушево-1 | д. Малогнеушево | Выявленный |
| Памятники истории |  |  |  |
| 8. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено и установлено фамилий на 132 чел. Скульптура установлена в 1961 г. | сахзавод им. Куйбышева, центр поселения | Р. 382 |
| 9. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 53 чел., установлено фамилий на 19 чел. Скульптура установлена в 1953 г. | д. Малогнеушево, центр | Р. 382 |

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Курской области «Об объектах культурного наследия Курской области», для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Территорией объекта культурного наследия является земельный участок, непосредственно занимаемый объектом наследия и связанный с ним исторически и функционально.

Границы территорий объектов культурного наследия утверждаются нормативными правовыми актами соответствующих органов государственной власти в соответствии с законодательством. В документы территориального планирования, документы по планировке территорий (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков) включаются утвержденные границы территорий объектов культурного наследия и правовые режимы использования этих территорий и объектов наследия.

Организацию разработки границ и правового режима использования территории объекта культурного наследия осуществляет уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия орган исполнительной власти Курской области.

Границы территории культурных объектов и режим их использования в Курской области устанавливается на основании регионального норматива градостроительного проектирования «Расчетные показатели определения границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения для внесения их в документы территориального планирования и проекты планировки территорий».

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

    - Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Малогнеушевского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

    - Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица – Перечень предприятий и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Класс опасности | Санитарно-защитная (охранная) зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Промсахар» | сущ. | II | 500 |
| 2 | ООО «Благодатенское» | сущ. | IV | 100 |
| 3 | ООО «Промзерно» | сущ. | IV | 100 |
| 4 | ЗАО Агрофирма «Южная» | сущ. | IV | 100 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено 6 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Таблица – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| Объект | Место расположения | Количество, ед. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Малогнушево | 1 | 0,6 | 5 | 50 |
|  | д.Износково | 1 | 0,3 | 5 | 50 |
|  | пос.им.Куйбышева | 1 | 0,5 | 5 | 50 |
| Итого |  | 3 | 1,4 | х | х |

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07  устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог  определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица – Ориентировочные размеры придорожных полос автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной | - | III – IV категория | 50 |
| 2 | Рыльск-Коренево-Суджа | - | III – IV категория | 50 |
| 3 | «Рыльс-Коренево-Суджа» -Малогнеушево-п.им.Куйбышева-Семеново с подъездом к Износково | - | III – IV категория | 50 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| магистральный газопровод - отвод от Елец-Курск-Диканька | 720-1020 | 300 |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица  – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Рыльского района. | х | х | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2 | Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов | х | х |  |
| 2 | Реконструкция детского сада | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 3 | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 |  |
| 4 | Проведение текущих ремонтов зданий ФАП | объект | 4 |  |
| 5 | Проведение текущего ремонта школ | объект | 2 |  |
| 6 | Проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов | объект | 5 |  |
| 7 | Проведение ремонта зданий клубов; | объект | 2 |  |
| 8 | Проведение ремонта зданий библиотек с последующем обновлением и расширением книжного фонда. | объект | 2 |  |
| 9 | Строительство магазина самообслуживания торговой площадью 200 м2 | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | Ι очередь | 3244 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 23,5 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция твердого покрытия улиц поселения | км | - | повышение комфортности проживания |
| 2 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 9 | повышение комфортности проживания |
| 3 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | х | х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| 4 | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | х | х | повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 350 м3/сутки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 2 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | - | повышение комфортности проживания |
| 3 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 5 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 6 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | х | - | повышение комфортности проживания |
| 7 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | расчетный срок | 6026 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 34 м2 |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | расчетный срок | х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

  - МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся Малогнеушевского сельсовета:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной», примерный объем инвестиций – 12 540 млн. руб.

- Реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа», примерный объем инвестиций – 300 млн. руб.

- Перевод ПС 35кВ «Коренево» на напряжение 110 кВ и строительство ВЛ 110 кВ Суджа – Коренево и Коренево – Рыльск.

- Реконструкция АГРС в Рыльском районе.

Схемой территориального планирования Рыльского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся сельсовета:

- Реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа» (до 2026 г).

- Реконструкция ВЛ 35 кВ Рыльск-Коренево с отп. на Малогнеушево и на Пушкарное до 2020 г.

- Реконструкция ПС 35кВ «Малогнеушево» до 2015 г.

- Переоснащение автобусного парка ОГУП «Рыльская автоколонна 1772».

  - ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь не предусмотрены мероприятия по изменению границы населенных пунктов, входящих в состав Малогнеушевского сельсовета.

Однако в случае перевода земель из одной категории в другую, то данная процедура должна осуществляться по следующему алгоритму. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов осуществляется путем изменения границ населенного пункта.

Статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации изменение границ населенных пунктов выполняется либо проектом генерального плана, либо внесением изменений в генеральный план поселения, куда входит такой населенный пункт.

В силу статьи 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица - Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 4118,8 | 4118,8 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 550,0 | 550,0 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 308,6 | 321,6 |
| - | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
| - | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
| - | зона индивидуальной жилой застройки | га | 308,6 | 321,6 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 11,5 | 11,9 |
|  | в т.ч. административно-деловая зона многофункционального назначения | га | 11,5 | 11,9 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 63,0 | 62,6 |
| - | зона промышленности | га | 63,0 | 62,6 |
| - | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 61,5 | 61,5 |
| - | зона автомобильного транспорта | га | 61,5 | 61,5 |
| - | зона железнодорожного транспорта | га | - | - |
| - | зона воздушного транспорта | га | - | - |
| - | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
| - | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 46,3 | 33,3 |
| - | зона сельскохозяйственных угодий | га | 46,3 | 33,3 |
| - | зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,0 | 8,0 |
| - | зона мест общего пользования | га | - | - |
| - | зона природных территорий | га | - | - |
| - | зона лессов и лесопарков | га | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 1,1 | 1,1 |
| - | зона ритуального назначения | га | 1,1 | 1,1 |
| - | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
| - | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
| - | иные зоны специального назначения | га | - | - |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 383,7 | 383,7 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 164,4 | 262,1 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2500,4 | 2402,7 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 520,0 | 520,0 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 2007 | 2 020 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 100,6 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 2,18 | 2,16 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 391 | 424 |
|  |  | % | 19 | 21 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1136 | 990 |
|  |  | % | 57 | 49 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 480 | 606 |
|  |  | % | 24 | 30 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 22,4 | 23,5 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 44 900 | 52 170 |
|  |  | кол-во домов | 618 | 711 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 44 900 | 52 170 |
|  |  | кол-во домов | 618 | 711 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 500 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,9 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 9270 |
|  |  | кол-во домов | - | 93 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 2 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 20 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 3,8 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 2 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 20 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 3,8 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 44 900 | 51 670 |
|  |  | кол-во домов | 618 | 691 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100,0 | 99,1 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 51 670 |
|  |  | кол-во домов |  | 691 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда |  | 99,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 658 | 680 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 206 | 406 |
| 4.6 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | - |
| 4.7 | организации и учреждения управления | объект | - | - |
| 4.8 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.9 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 |
| 4.10 | объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 4.11 | объекты специального назначения |  | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 19,4 | 19,4 |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 72,0 | 72,0 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 3,0 | 3,0 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 14,0 | 14,0 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 36,0 | 36,0 |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 4,5/1,4 | 4,5/1,4 |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | 9,9 | 9,9 |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки |  | 540,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 17,0 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 10,0 | 10,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | - |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | - | - |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 17,0 | 17,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 55 | 100,0 |
| 6.5.2 | источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 17,6 | 17,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100,0 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Рыльский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2020г. Курск, 2020;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2020г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.