УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов

Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Курской области

от 17.12.2014 № 84,

(в редакции решения комитета

архитектуры и градостроительства

Курской области

от «____» августа 2024 года № 01-12/_____)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2024 г.

(раздел «Авторский коллектив» исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(раздел «Состав проекта» исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Общие сведения о муниципальном образовании «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области	6

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	6

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	7

1.3. Природные условия и ресурсы	11

1.3.1. Географическое положение	11

1.3.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод	12

1.3.3. Рельеф	14

1.3.4. Климат	15

1.3.5. Почвы	19

1.3.6. Лесные ресурсы	21

2. Комплекный анализ территории сельсовета, проблем и направлений его развития	24

2.1 Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	24

2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы	25

2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.	30

2.4 Основные направления развития территории сельсовета.	37

2.5 Земельный фонд и категории земель.	43

2.5.1 Жилищный  фонд	45

2.6 Объекты местного значения.	49

2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания	49

2.6.2  Транспортная  инфраструктура	51

2.6.3  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории	53

2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета	55

2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	55

2.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	55

2.7.3. Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	57

2.7.4. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	58

2.7.5 Зоны охраны объектов культурного наследия	61

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	64

3.1 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием	64

3.1.1 Водоснабжение	64

3.1.2 Газоснабжение и теплоснабжение	68

3.1.3 Электроснабжение	69

3.1.4 Связь. Радиовещание. Телевидение	70

3.1.5 Зеленый фонд муниципального образования	71

3.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	73

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации планируемые для размещения объекты федерального значения	74

(«Содержание» изложено в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан с учетом требований статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2034 года.

При разработке Генерального плана учтены:

документы территориального планирования регионального и федерального уровня, муниципальные программы муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области;

результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области;

документация по планировке территории;

статистические данные;

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области;

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области;

сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом Генерального плана и его копиями на бумажном носителе (1 экземпляр).

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положение о территориальном планировании»:

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию в целях размещения объектов местного значения.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

Карта функциональных зон;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области.

2. Комплексный анализ территории сельсовета, проблем и направлений его развития

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации планируемые для размещения объекты федерального значения.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта современного использования территории;

Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(раздел «Введение» изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование раздела 1 дополнено в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

«Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области – 18 объединенных общей территорией сельских населенных пункта - д.Верхний Хотемль, с.1-е Рождественское, с.2-е Рождественское, х.Веселый, д.Дмитриевка, д.Доброхотово, д.Косилово, д.Крюково, х.Ларинские Выселки, х.Ленина, д.Милаковка, д.Миролюбово, д.Озерки, х.Пещеры, д.Умские дворы, д.Федоровка, х.Чернышевский, х.Яковлевский, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Официальным документом, фиксирующим границы Верхнехотемльского сельсовета, является схема Верхнехотемльского сельсовета, разработанная в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, и описание границ Верхнехотемльского сельсовета. Площадь Верхнехотемльского сельсовета составляет 9014,01 га.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Административным центром Верхнехотемльского сельсовета является д.Верхний Хотемль.

Численность населения Верхнехотемльского сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 1218 человек.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Удаленность(км) |  |  | Число дворов | Общее число жителей, человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районногоцента |  | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д.Верхний Хотемль | 10 |  | Центр МО | 34 | 235 |
| 2 | х.Веселый | 13 |  | 3 | 5 | 33 |
| 3 | д.Дмитриевка | 12 |  | 2 | 9 | 38 |
| 4 | д.Доброхотово | 16 |  | 6 | 15 | 40 |
| 5 | д.Косилово | 15 |  | 5 | 20 | 59 |
| 6 | д.Крюково | 11 |  | 1 | 19 | 92 |
| 7 | х.Ларинские Выселки, | 14 |  | 3 | 6 | 11 |
| 8 | х.Ленина | 13 |  | 3 | 4 | 41 |
| 9 | д.Милаковка | 10 |  | 5 | 20 | 55 |
| 10 | д.Миролюбово | 9 |  | 6 | 144 | 345 |
| 11 | д.Озерки | 14 |  | 5 | 8 | 13 |
| 12 | х.Пещеры | 12 |  | 2 | 5 | 25 |
| 13 | с.1-е Рождественское | 11 |  | 1 | 13 | 62 |
| 14 | с.2-е Рождественское | 13 |  | 3 | 15 | 25 |
| 15 | д.Умские дворы | 13 |  | 5 | 20 | 59 |
| 16 | д.Федоровка | 11 |  | 5 | 9 | 14 |
| 17 | х.Чернышевский, | 14 |  | 6 | 6 | 49 |
| 18 | х.Яковлевский | 12 | 5 |  | 7 | 22 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1218 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет   не плохое  место расположение и близость к районному центру.

С областным центром муниципальное образование связывает - дорога федерального значения: «Крым» и сеть дорог межмуниципального и местного значения по территории всего сельсовета.

Муниципальное образование газифицировано на 61%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

(подраздел 1.2 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- 1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

(наименование подраздела 1.3 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Статус, состав и границы Муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» установлены Законом Курской области от 1 декабря 2004 года № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» и Уставом муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, принятым решением Собрания депутатов Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области от 30 мая 2005 года № 11. В состав муниципального образования входит 18 населенных пунктов.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

В состав Верхнехотемльского сельсовета включено 18 населенных пунктов. Административным центром является д.Верхний Хотемль.

«Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области – 18 объединенных общей территорией сельских населенных пунктов - д.Верхний Хотемль, с.1-е Рождественское, с.2-е Рождественское, х.Веселый, д.Дмитриевка, д.Доброхотово, д.Косилово, д.Крюково, х.Ларинские Выселки, х.Ленина, д.Милаковка, д.Миролюбово, д.Озерки, х.Пещеры, д.Умские дворы, д.Федоровка, х.Чернышевский, х.Яковлевский в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Официальным документом, фиксирующим границы Верхнехотемльского сельсовета, является схема Верхнехотемльского сельсовета (рисунок 1) , разработанная в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, и описание границ Верхнехотемльского сельсовета.

Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» с северной стороны граничит с муниципальным образованием «Русановский сельсовет», с западной стороны с муниципальным образованием «Миленинский сельсовет», с южной и юго-восточной стороны с муниципальным образованием «Большежировский сельсовет», с западной и юго-западной стороны с муниципальным образованием «Солдатский сельсовет».

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

От точки А до точки Б муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Русановский сельсовет». Граница идет в северо-восточном направлении вдоль бровки балки далее по пахотным землям до реки Верхний Хотемль, затем идет в юго-восточном направлении вдоль русла реки Верхний Хотемль до лесополосы, поворачивает на северо-восток огибает балку, далее по пахотным землям еще 580 метров и граница поворачивает на юго-восток до государственного лесного фонда (далее – ГЛФ) ур. Бродное, в восточном направлении огибает урочище и пересекает автомобильную трассу федерального значения М2 «Крым», далее поворачивает на юго-восток и идет вдоль трассы регионального значения «Фатеж – Золотухино» до вершины балки, точки Б.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

От точки Б до точки В муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Миленинский сельсовет», граница идет в юго-западном направлении по пахотным землям плавно огибает против часовой стрелки ГЛФ ур. Кулешов Лог, далее в восточном направлении вдоль лесополосы до вершины балки, вдоль бровки балки сначала в южном направлении, затем в северо-восточном, далее граница поворачивает на восток до ГЛФ ур. Крутое Васильевское и огибает его в северо-восточном направлении до трассы регионального значения «Фатеж – Золотухино», затем на юго-восток вдоль трассы до точки В.

От точки В до точки Г муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Большежировский сельсовет», граница идет по балке в южном направлении до д. Доброхотово, далее поворачивает на запад вдоль ручья и огибает пруд до автомобильной дороги «Крым» - Косилово с подъездом к Доброхотово, затем на юго-запад до трассы федерального значения М2 «Крым», на северо-запад вдоль балки, далее на запад вдоль лесополосы до пересечения с р. Верхний Хотемль и в южном направлении по руслу реки вдоль населенного пункта Сетное до пруда, затем граница поворачивает на юго-запад по балке, далее вдоль ГЛФ ур. Махонький поворачивает на северо-запад по пахотным землям, далее на северо-восток вдоль ГЛФ ур. Прямой, поворачивает на северо-запад по лесополосе до ГЛФ ур. Малютино, до точки Г.

От точки Г до точки А муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Солдатский сельсовет», граница от точки Г идет на северо-запад вдоль ГЛФ ур. Малютино, далее на север 1,35 км вдоль лесополосы и на северо-запад по балке, затем на север пересекает балку и по пахотным землям 1 км до полевой дороги, далее граница поворачивает на северо-запад вдоль населенного пункта Завидный до реки Руда, до точки А.

Рисунок 1 – Схема муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области.

Описание границ:

От А до Б – земли муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

От Б до В – земли муниципального образования «Миленинский сельсовет» Фатежского района Курской области

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

От В до Г – земли муниципального образования «Большежировский сельсовет» Фатежского района Курской области

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

От Г до А – земли муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» составляет 9014,01 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Административным центром сельсовета является д.Верхний Хотемль.

- 1.3. Природные условия и ресурсы

(наименование подраздела 1.4 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Минерально-сырьевые ресурсы

По состоянию на 06.06.2024 согласно Государственному реестру участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренному статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О Недрах», в границах муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области лицензии на пользование недрами не зарегистрированы.

(подраздел «Развитие минерально-сырьевого комплекса» изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

1.3.1. Географическое положение

(наименование подраздела 1.4.1 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» занимает центральное месторасположение в Фатежском районе. С северной стороны граничит с муниципальным образованием «Русановский сельсовет», с восточной стороны с муниципальным образованием «Миленинский сельсовет», с южной и юго-восточной стороны с муниципальным образованием «Большежировский сельсовет», с западной и юго-западной стороны с муниципальным образованием «Солдатский сельсовет».

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области расположено на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины. Площадь Верхнехотемльского сельсовета — 9014,01 га.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Природно-климатические условия Верхнехотемльского сельсовета благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. В структуре почв 50,5% приходится на черноземы.

1.3.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

(наименование подраздела 1.4.2 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Из водных объектов, входящих в Государственный водный реестр, по территории Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района протекает река Верхний Хотемль, левый приток реки Усоржа, входящий в гидрографическую сеть бассейна реки Днепр.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(абзац 2 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Кроме того, в пределах Верхнехотемльского сельсовета в реку Верхний Хотемль впадают ручей Грязный слева у с.2-е Рождественское и ручей без названия слева у 
х. Пещеры. Сведения о протяженности указанных ручьев отсутствуют.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Из прудов, образованных гидротехническими сооружениями, на территории сельсовета находятся:

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

-пруд на реке Верхний Хотемль у д.Миролюбово, 1980 года постройки, с проектной площадью водного зеркала 122 га и объемом 2,95 млн.куб.м;

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- пруд на реке Верхний Хотемль у д.Доброхотово, 1951 года постройки, по параметрам после его реконструкции сведений нет.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Пойма используется в сельском хозяйстве как основной сенокосный фонд сельскохозяйственных угодий.

Питание рек и ручьев происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и периодически за счет поверхностных.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

В Курской области проводится определенная работа по сохранению малых рек, переносятся летние лагеря и загоны для животных за пределы прибрежной полосы и водоохранных зон, строятся хранилища для минеральных удобрений, навоза и ядохимикатов, реконструируются старые и строятся новые очистные сооружения.

Существует несколько видов очистки сточных вод. Механический способ очистки предусматривает удаление нерастворимых веществ из сточных вод через отстойники. При химическом способе в сточные воды добавляют вещества, которые вступают в реакции с растворами загрязнений и вызывают выпадение  их в осадок в отстойниках. Биологический метод заключается в использовании микроорганизмов для улавливания загрязнений, не выпадающих в осадок. Наиболее надёжным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. Уровень его в области в 2003 г. повышен по сравнению с 2002 г. на 2459 млн. куб. м в год. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения на многих предприятиях, в том числе маслозаводах, сахарозаводах. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Курского района.

Основным источником питания рек является поступление воды от таяния снегов, этим обусловливается значительная высота весеннего половодья. Подъем уровня на реках начинается во второй половине марта.

Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, отбор воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

В процессе обследования водозаборов отмечаются нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья не эксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

-отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

-отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

1.3.3. Рельеф

- (наименование подраздела 1.4.3 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области расположено на северо-западе Курской области в средних широтах умеренного пояса, в центре Восточно-Европейской равнины и входит в состав Черноземного центра. Такое географическое положение обуславливает умеренно-континентальный тип климата, приподнятый, расчлененный характер поверхности, сочетание черноземов с серыми лесными почвами, степной растительности с лесной, степных видов животных с лесными.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области представляет собой пологоволнистую эрозионную равнину, с небольшими зонами аллювиально-водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин. В зависимости от степени расчленённости, литологического состава четвертичных и коренных пород выделено восемь типов ландшафтов.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет сложные инженерно-геологические условия для строительства. В целом по муниципальному образованию «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области условия для крупного строительства можно оценить как среднее. Основные осложняющие аспекты территории являются: чередование в коренных породах слоёв закарствованных известняков и водоупорных глин, вертикальный дренаж подземных вод, интенсивная склоновая эрозия. При новом строительстве необходимо сохранять существующие лесные массивы и проводить противоэрозионные мероприятия.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

### 1.3.4. Климат

(наименование подраздела 1.4.4 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

В целом по муниципальному образованию «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Климатические условия характерны для северного агроклиматического района Курской области. По условиям теплообеспеченности растений муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к умеренному поясу, входящему в состав лиственно-лесной климатической области России. По данным метеостанции основные климатические показатели следующие: среднегодовая температура воздуха +5,0ºС, продолжительность безморозного периода 149 дней, гидротермический коэффициент – показатель влагообеспеченности – равен 1,2 (умеренное увлажнение). В целом климат характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Подобные климатические показатели позволяют успешно возделывать все районированные в лесостепной зоне сельскохозяйственные культуры.

(абзац 4 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

(абзац 6 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами в местах расположения автозаправочных станций, автобаз и предприятий.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(абзац 8 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Температура воздуха

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров обычно образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице 2 представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 2 Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 37 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 40 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные);  их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Таблица 3 Скорость ветра

| Скорость ветра возможна 1 раз: |  |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Растительность и животный мир

По ботанико-географическому районированию территория муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к подзоне типичной лесостепи, для которой характерно чередование лесной растительности со степной (травянистой).

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(абзац 2 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

В настоящее время естественная лесная растительность сохранилась отдельными небольшими участками, приуроченными в основном к балкам, и маленькими участками, приуроченными к заболоченным поймам рек и ручьев. Из искусственных лесных насаждений имеются лесополосы.

Лесные участки представлены в основном лиственными породами: дуб, липа, клен, береза, груша, ясень, тополь, осина; из кустарников распространены: лещина, крушина, терн, шиповник. Естественная лугово-степная растительность сохранилась лишь в балках и поймах.

Растительный покров кормовых угодий, расположенных на надпойменных террасах и пологих склонах водоразделов, представлен разнотравно-злаковыми группировками. Злаки в травостое составляют 20-30%, из них преобладают мятлик узколистный, полевица тонкая. Бобовые представлены клевером белым, люцерной желтой, лядвенцем рогатым. В травостое этих угодий доминирует разнотравье. Часто встречается спорыш, полынок, подорожник средний, подорожник плацентовидный, цикорий обыкновенный, тысячелистник обыкновенный. В небольших количествах встречается крапива двудомная, лопух большой,

Растительность в процессе почвообразования, как лесная, так и степная, травянистая и луговая при сочетании с другими факторами, накладывает специфический отпечаток на формирование почвенного покрова: под лиственными  лесами сформировались почвы серого лесного типа, под степной растительностью шло формирование черноземных почв, влаголюбивая луговая растительность способствовала развитию пойменных почв.

По лесорастительным условиям территория муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными берёзово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности. Для вторичных берёзовых и осиновых лесов в северной части характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лощина, местами – можжевельник, в травяном покрове преобладают осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены небольшими массивами.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.

Из животных, распространённых на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, характерны типичные представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах междуречий. Здесь встречаются кабан, лось, лиса, белка; из птиц наиболее распространены куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьиных.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Природные условия издавна благоприятствовали развитию сельского хозяйства, которое до настоящего времени является ведущей отраслью экономики.

### 1.3.5. Почвы

(наименование подраздела 1.4.5 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Преобладающие почвы - черноземы - 55,8 % и серые лесные - 27,3 %, почвы крутых балочных склонов составляют 5,8 %, пойменные и заболоченные по 2,7 %.

По механическому составу преобладающими являются среднесуглинистые - 69,3 % и тяжело-суглинистые - 28,7 %, легко-суглинистые составляют 1,9 %. Содержание гумуса колеблется от 0,6 до 13,8 %.

По характеру растительности муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к лесостепной зоне.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Древесная растительность располагается небольшими массивами по всей территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области и состоит главным образом из дуба, осины, березы.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Краткая характеристика почв муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области приводится по материалам почвенных обследований прошлых лет.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(абзац 6 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

I. Серые лесные почвы представлены двумя подтипами: серыми и темно-серыми, приурочены они к плато и слабопологим склонам различных экспозиций. Развились на лессовидных суглинках, иногда песках. Механический состав различный: от супесчаного до тяжелосуглинистого. Серые лесные почвы распространены отдельными массивами и пятнами среди других почв.

II. Черноземы распространены в значительной части территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области. Представлены они 6-ю подтипами с большим количеством разновидностей. Наибольшее распространение получили черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные, реже встречаются карбонатные солонцеватые и черноземовидные почвы.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Намытые почвы обычно приурочены к днищам оврагов, балок и лощин, имеют значительную мощность гумусового горизонта: 52 - 124 см и хорошую гумусированность.

### 1.3.6. Лесные ресурсы

(наименование подраздела 1.4.6 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Верхнехотемльский сельсовет расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Сельсовет относится к лесодефицитным районам Фатежского района Курской области. Земли лесного фонда составляют – 301,06 га.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Леса расположены по территории сельсовета неравномерно. Основная часть наиболее крупных лесных массивов сосредоточена на северо-восточной части. Остальные леса представлены преимущественно мелкими по площади отдельными урочищами, далеко разбросанными друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек.

Леса сельсовета служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

- Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

- Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 181 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

Леса муниципального образования «Верхнехотемльскийц сельсовет» Фатежского района Курской области относятся к участку: Золотухинского лесничество.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь. Лесной фонд на территории сельсовета представлен крайне небольшими участками лесных насаждений. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

(таблица 4 исключена в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

По ботанико-географическому районированию территория муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к подзоне Центральной лесостепи, для которой в прошлом было характерно чередование небольших массивов леса и площадей со степной травянистой растительностью. В местах, где преобладало влияние лесной растительности, сформировались почвы лесного типа почвообразования, травянистая растительность обусловила формирование черноземных почв. Естественная растительность сохранилась лишь по балкам и поймам.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

На склонах и в днищах балок травянистая растительность представлена разнотравно-злаковыми группировками с преобладанием злаков: мятлика узколистного, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной. Из бобовых произрастают клевер белый и луговой, лядвенец рогатый. Разнотравье представлено малопоедаемыми видами - тысячелистником, цикорием, полынком, подорожником.

Кормовые угодья, приуроченные к поймам среднего уровня, представлены пойменными лугами с разнотравно-злаковыми группировками. Из разнотравья преобладают лютик, одуванчик, подорожник, из злаков - овсяница луговая, мятлик, щучка, полевица. Растительный покров пойм представлен осокой, щучкой, хвощем, лютиком.

На пахотных землях культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами: пшеница, рожь, овес, ячмень, картофель, кормовые корнеплоды, кукуруза, подсолнечник. Степень засоренности высокая. Из сорняков преобладают сурепка, осот, мышей, молочай. В лесах произрастают дуб, клен, липа, береза, осина, дикая яблоня, груша, шиповник, малина, орешник, много лекарственных растений. Это ландыш майский, купена лекарственная, крапива двудомная, шиповник, малина, тысячелистник, одуванчик лекарственный и многие другие.

Животные: лось, кабан, косуля, ондатра, лиса, волк, куница, хорек, суслик и др.

(подраздел 1.5 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от  «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

# 2. КОМПЛЕКНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ

- 2.1 Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля

2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года».

3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020 № 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области».

14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020 № 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».

15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

16. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 15.07.2019 № 101 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы».

17. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области».

(подраздел 2.1 изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- 2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Верхнехотемльского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Верхнехотемльского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2019 г. составит 1242 человек (к 2034 г. число жителей сельсовета составит 1319 человек). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с поддержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в г. Курск и г. Москва), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2019 г.  1345 человека (к 2034 г. число жителей сельсовета составит 1808 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Инновационный вариант развития Верхнехотемльского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 года № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

(абзацы 9-11 изложены в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Фатежского района» Курской области.

Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегию социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Верхнехотемльском  сельсовете, составляет 1218 человека ( на период 2014г.).

Динамика численности населения приведена ниже в таблице 8.

Таблица 8 - Сведения о населении муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» в разрезе населенных пунктов на 01.01.2014г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проживающие в домах по типам жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | индивидуальная | Многоквартирная малоэтажная (1-2 эт) | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 эт) |
| 1 | д.Верхний Хотемль | 235 | 235 |  |  |
| 2 | х.Веселый | 33 | 33 |  |  |
| 3 | д.Дмитриевка | 38 | 38 |  |  |
| 4 | д.Доброхотово | 40 | 40 |  |  |
| 5 | д.Косилово | 59 | 59 |  |  |
| 6 | д.Крюково | 92 | 92 |  |  |
| 7 | х.Ларинские Выселки, | 11 | 11 |  |  |
| 8 | х.Ленина | 41 | 41 |  |  |
| 9 | д.Милаковка | 55 | 55 |  |  |
| 10 | д.Миролюбово | 345 | 299 | 46 (2 дома, 20 кв.) |  |
| 11 | д.Озерки | 13 | 13 |  |  |
| 12 | х.Пещеры | 25 | 25 |  |  |
| 13 | с.1-е Рождественское | 62 | 62 |  |  |
| 14 | с.2-е Рождественское | 25 | 25 |  |  |
| 15 | д.Умские дворы | 59 | 59 |  |  |
| 16 | д.Федоровка | 14 | 14 |  |  |
| 17 | х.Чернышевский | 49 | 49 |  |  |
| 18 | х.Яковлевский | 22 | 22 |  |  |
| Итого: |  | 1218 | 1172 | 46 | 0 |

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2014 г. составило – 572 чел. (47,0%) от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 22,3% старше трудоспособного возраста  30,7%.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Верхнехотемльском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

## 2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Верхнехотемльском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения, но в тоже время наблюдается  миграционный приток населения.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2034 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2019 год (первая очередь генерального плана) и 2034 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2034 года.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Расчет численности населения по инерционному сценарию.

Демографический прогноз численности населения выполнен  с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за 4 года (2010-2013гг), полученных согласно письменных запросов в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2010 -2013 году  =22 чел.

N -численность населения, в 2013 год –1218чел.( согласно статистическим данным)

Таким образом:  Кp = 22/1218х1000 = 0,018 х1000=18

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2010-2013 году =24 чел.

N  - численность населения, в 2013 год – 1218 чел.

Таким образом:  Ксм = 24/1218х1000 = 20

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2010-2013 году (89+100+57)/3=82 чел.

N -численность населения, в 2013 год –1218 чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 82/1218х1000 = 67

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2010-2013 году – 74 чел.

N  - численность населения, в 2013 год – 1218 чел.

Квыб= 74/1218 Х1000=61

Таким образом:  Квыб = 61

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = -2 +6 = 4

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Таблица 9 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1218 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | 4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 1242 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2034 году, чел. | 1319 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения очень понемногу, но увеличивается. За следующие 5 лет увеличение численности составит 2 %. В 2034 году число жителей сельсовета достигнет 1319 человек.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей  будет увеличиваться, но гораздо с большей скоростью, надежда на миграционный приток населения ( все показатели улучшаем на 10 % )

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2010 -2013 году 22 +10% = 22+2 =24чел.

N -численность населения, в 2013 год –1218чел.( согласно статистических данных)

Таким образом:  Кp = 24/1218х1000 = 0,019 х1000=19

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2010-2013 году =24 чел.-10%=24-2,4=22 чел.

N  - численность населения, в 2013 год – 1218 чел.

Таким образом:  Ксм = 22/1218х1000 = 18

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2010-2013 году (89+100+57)/2=82 чел. +10%=82+8,2 =90 чел.

N -численность населения, в 2013 год –1218чел.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Таким образом:  Кпр = 90/1218х1000 = 74

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2010-2013 году – 74 чел.-10%=74-7,4=67

N  - численность населения, в 2013 год – 1218 чел.

Квыб= 67/ 1218 Х1000=55

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = 1 +19= 20

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Таблица 10 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1218 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, коэф. | 20 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 1345 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2034 году, чел. | 1808 |

При инновационном сценарии число жителей будет увеличиваться, возможно заработают инвестиционные программы, которые позволят в значительной мере стимулировать процесс увеличения населения.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Верхнехотемльского сельсовета к 2034 году составит 1808 человека. На 1 очередь (2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит  1345  человека.

Первое направление стратегического развития территории Верхнехотемльского сельсовета связано с совершенствованием существующей транспортной инфраструктуры. Необходимо придать ей свойства оптимальной транспортной сети, обеспечивающей как внутреннее единство всех населенных пунктов сельсовета, так и внешнюю связность с районным центром городом Фатеж и областным центром городом Курск (контактность, проницаемость, степень открытости).

Взаимосвязанное развитие городских и сельских поселений определяет специфику демографического потенциала. С одной стороны, город работает как насос, перекачивающий трудовые ресурсы, учащуюся молодежь к местам приложения труда и получения образования. Это приводит к снижению численности населения и качества человеческого потенциала сельской местности, переселению наиболее конкурентоспособной его части в город. С другой стороны, в пригородной зоне сосредоточены наилучшие условия для жизни населения – сочетание экологически более благоприятной, чем в городе, природной среды с близостью городских благ, таких как разнообразные товары и услуги, рабочие места и т.п. Это привлекает в пригородную зону, наряду с наследниками сельских домовладений, наиболее обеспеченные слои населения, обустраивающего здесь, как правило, второе жилище.

При разработке демографической составляющей концепции развития территории необходимо учитывать, что она должна быть антропоцентричной, т.е. направленной на главное – на человека, население, условия его жизни и деятельности. Человек – мера вещей. В конечном счете, самым важным результатом любого вмешательства должна быть оценка того, как в результате проведенных действий изменились условия жизни, какие возможности получило население благодаря изменению статуса территории.

Демография – наиболее чуткий, объективный и надежный критерий всего того, что происходит в регионе. Население выражает свое отношение к процессам, дает им оценку своим демографическим поведением. Демографическое зеркало отражает реальную ситуацию. Важным аспектом является качество населения, в т.ч. его физическое и нравственное здоровье.

Поэтому вторым направлением стратегического развития территории Верхнехотемльсткого сельсовета должно стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление людей в пригородной зоне возможно путем создания, прежде всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, непроизводственной сферы.

Демографический потенциал Верхнехотемльсткого сельсовета довольно высокий. Хотя наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью, но территориальная привлекательность, обеспечивает устойчивый миграционный приток населения.

Наиболее демографически устойчивыми населенными пунктами являются д. Верхний Хотемль, д. Миролюбово, с. 1-е Рождественское, д. Крюково. Одна из главных задач – сохранить численность населения этих сел и деревень.

Поддержание стабильной численности населения, особенности его естественного и миграционного движения, структуры, расселения позволяют выйти на важнейшие вопросы устройства территории, его совершенствования и приведения в соответствие с задачами, возникшими перед регионом. Расселение – одна из важных интегральных составных частей территориальной структуры хозяйства, шире – территориальной организации жизни общества.

Изменения, происходящие в пригородных районах, прежде всего, сказываются на населении, вызывая через него цепную реакцию изменений во многих сферах жизни и людей, и территории. Начало изменений в расселении заключено в самом населении – его миграциях, демографическом поведении, образе жизни.

Население заселяет территорию, использует ее ресурсы, обеспечивает ее устройство. Оно сразу и непосредственно реагирует на происходящие изменения, стремится адаптироваться. И тогда можно наблюдать, как изменяется демографическое поведение, миграционная подвижность, проявляется избирательность по отношению к разным категориям населенных пунктов, учитывающая их возможности, положение, качество среды и т.п.

В ближайшей перспективе есть надежда на изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону увеличения численности населения. Ожидается пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью районного и областных центров, которые будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Третьим направлением стратегического развития Верхнехотемльского сельсовета должно стать насыщение его малыми, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье, предприятиями. На территории муниципального образования возникли отдельные агропромышленные очаги в виде предпринимательской деятельности. На территории Верхнехотемльского сельсовета планируется строительство мясоперерабатывающего комбината.

Четвертое направление может считаться одним из основных, обусловленных функциональной специализацией сельской местности. Единая стратегия развития агросектора, нацеленная на повышение экономических показателей сельского хозяйства, продуктивности земель и производительности труда может осуществляться в основных ареалах развития агропроизводства, а именно, в районах с более благоприятными природными условиями, в пригородах больших городов, а также в сельских районах, сохранивших демографический потенциал.

(абзацы 16-34 исключены в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

- 2.4 Основные направления развития территории сельсовета.

Промышленный и агропромышленный комплекс

Верхнехотемльский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Ниже в таблице представлены показатели эффективности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования.

Таблица 11 - Сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Отраслевая специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП глава КФК Зубков А.А. | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» | Растениеводства |
| 2 | ООО «Престиж» | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» | Растениеводства |
| 3 | ООО «Курск-Агро» | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» | Растениеводства |

(таблица 11 изложена в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Индустриальный (промышленный) парк

Также на территории муниицпального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области расположен индустриальный (промышленный) парк «Фатеж» в д. Миролюбово.

Таблица 11.1 – Индустриальный (промышленный) парк, расположенный на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный (промышленный) парк «Фатеж» | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» д. Миролюбово | Участок с кадастровым номером 46:25:060019:1, площадь 110,1116 га |

(подраздел «Индустриальный (промышленный) парк» добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Проектные предложения

Развитие растениеводства. На территории сельсовета основным направлением хозяйственной деятельности предприятий является производство продукции растениеводства, выращивают в основном зерновые культуры, так же в небольшом количестве подсолнечник, кукуруза, рапс. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция крестьянского (фермерского) хозяйства возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. В сельсовете животноводство не развито.  Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса. Поэтому в среднесрочной перспективе планируется строительство комплекса по первичной переработке скота.

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Фатежского района, как и в Верхнехотемльском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

(абзац 3 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(таблица 12 исключена в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» на период планирования (до 2034 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов Российской Федерации.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в схеме территориального планирования «Курский район» Курской области.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на расчетный срок (до 2034 г.) предлагается:

строительство комплекса по первичной переработке скота в д. Миролюбово.

(абзацы 7-8 добавлены в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Верхнехотемльском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 13 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- 2.5 Земельный фонд и категории земель.

Территорию Верхнехотемльского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Фатежского муниципального района Курской области.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной (д. Верхний Хотемль, д.Миролюбово, 1-е Рождественское, д. Крюково, д. Косилово, д. Доброхотово, д. Умские Дворы).

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (д. Озерки, д. Федоровка, х. Пещеры, с. 2-е Рождественское и др.).

Планировочным центром Верхнехотемльского сельсовета является его административный центр – д. Верхний Хотемль, расположенное в 40 км от областного центра – г.Курска. Основной въезд на территорию д. Верхний Хотемль осуществляется по  дороге«Крым» - Верхний Хотемль.

В основу архитектурно – планировочной структуры Верхнехотемльского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Интегральная оценка по уровню развитости инфраструктуры, проведенная с учетом названных частных оценок, позволила выделить группы территорий, отличающихся по степени благоприятности для капитального строительства.

При обосновании зон размещения объектов капитального строительства обеспеченность территории производственной и социальной инфраструктурой имеет приоритетное значение. Объекты капитального строительства преимущественно будут размещаться в сложившихся инфраструктурных центрах, либо вблизи них (в складывающихся промышленных и общественно-деловых зонах).

Благоприятными для капитального строительства по инфраструктурной обеспеченности являются территории примыкающие к дорогам межмуниципального значения д. Верхний Хотемль, д. Миролюбово, д. Косилово, д. Доброхотово также территории, непосредственно примыкающие: к федеральной автомобильной дороге М2 «Крым»;

Четко проявляются процессы субурбанизации: в последние годы (в связи с ростом доходов населения) растет численность жителей поселений наиболее близких к областному центру, в т.ч. и Верхнехотемльского сельсовета и напротив сокращается численность населения удаленных поселений. И только в некоторых муниципальных образованиях численность населения достаточно стабильна.

Численность населения сельсовета сокращалась как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока.

В период между 1989, 2002 (года, когда проходили последние переписи населения) и 2008 годами, в Курской области значительно возросли доля и численность населения, проживающего в крупных сельских населенных пунктах (далее с.н.п.) с численностью населения более 1000 человек.

В то же время сократилось количество, численность и доля населения, проживающего в средних (от 250 до 1000 жителей) и малых (от 100 до 250 жителей) с.н.п.

Населенные пункты подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для данных населенных пунктов характерен значительный миграционный отток, что приводит к ухудшению демографической ситуации и росту естественной убыли населения.

Чаще всего, в малых с.н.п., проживает преимущественно население пенсионного возраста, в результате чего к ним необходимо особое внимание со стороны систем социального обслуживания, в особенности – здравоохранения.

Анализ динамики численности населения по отдельным населенным пунктам существенно затруднен вследствие невысокого уровня доверия данным о численности населения отдельных населенных пунктов.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице.

Таблица – Баланс земель на 1 сентября 2024 года

| Функциональные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) | 451,60 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 30,88 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур I - V класс опасности объекта | 118,37 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 7832,45 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 6919,6 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 52,22 |
| Зона природно-ландшафтной территории | 809,45 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 48,02 |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения | 3,16 |
| Зоны рекреационного назначения | 423,10 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 7,54 |
| Контура зон лесных участков в картографических материалах соответствуют сведениям по Золотухинскому лесничеству, внесенных в ЕГРН с реестровым номером 46:00-15.6 | 301,06 |
| Зона акваторий (водный фонд) | 114,50 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 149,72 |
| Зона улично-дорожной сети | 23,20 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 5,96 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 120,56 |
| Зона кладбищ | 7,89 |
| ВСЕГО | 9014,01 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области составляет 9014,01 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 7832,45 га (86 %).

(подраздел «Баланс земель» изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.5.1 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.5.1 Жилищный фонд

(наименование подраздела 2.5.2 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Общая площадь жилых помещений Верхнехотемльского сельсовете на 01.01.2013 г. составляет 30400 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладает одноэтажные здания (индивидуальная застройка), материал построек в основном кирпич и пиломатериалы, имеются так же и многоквартирные жилые дома малой этажности до 3 этажей. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится  359                индивидуальных домовладений, 359 участков поставлено на кадастровый учет (имеется ввиду и вновь выделяемые под ИЖС).

Таблица 17 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов |  |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 393 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 2 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  |  |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | м2 общей площади | 30400 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 35,00% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 55,0% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« |  |
|  | - электроснабжением | «-« | 100,00% |

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является средней, так как в сельсовете не достаточно развиты системы водоснабжения, водоотведения, газификация на 55%. Всего 20,5 км протяженность водопроводных сетей.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на  человека;

  - провести учет ветхого и аварийного жилищного фонда;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 30,4 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 30,40 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на I очередь:

30400 – 700 = 29700 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на расчетный срок:

29700 – 300 = 29400 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на I очередь:

1345 х 30 = 40350 м2 общей площади

где: 1345 – численность населения на 01.01.2019 г., человек; 30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на I очередь:

40350 – 29700= 10650 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1808 х 35 = 63280 м2 общей площади

где: 1808 – численность населения на 01.01.2034 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на расчетный срок:

63280 – 29400= 33880 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2013 г. составляет 25 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 18  - Движение жилищного фонда Верхнехотемльского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014 г. | I очередь (2014-2019 г.) | 2019-2034 г. | Всего за период с 2019 по 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1218 | 1345 | 1808 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 25 | 30,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 30400 | 40350 | 63280 | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 700 | 300 | 1000 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 29700 | 29400 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 10650 | 33880 | 44530 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 40350 | 63280 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. В д. Миролюбово – 99,0  га.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 65% на 01.01.2013 г.. Ведется планомерная замена изношенного жилищного фонда, на I очередь - 700 м2 или 2,3% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить постепенное переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё (хозрасчетным способом).

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 300 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит  10650 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 30 м2/чел.

На расчетный срок строительства

Важнейшими задачами реализации на расчетный срок жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2034 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на расчетный срок составит  33880 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35м2/чел.

(подраздел 2.5.3 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.5.4 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.5.5 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.5.6 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.5.7 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

## 2.6 Объекты местного значения

2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения и уровня развития транспортной сети.

Образование и воспитание

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

Дошкольные образовательные организации

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области отсутствуют дошкольные образовательные организации.

Общеобразовательные организации

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области находится одна общеобразовательная организация – МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» в д. Миролюбово.

Таблица – Перечень общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование организации | Местонахождение организации | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | 150 | 39 |

Объекты здравоохранения

Система здравоохранения муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом (далее – ФАП) – Миролюбовский ФАП в д. Миролюбово.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия, и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица – Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Верхнехотемльский СДК» | 100 | 100 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | 1964 |
| 2 | МКОУ «Миролюбовская сельская Библиотека» | 35 | 35 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | 1964 |

Административно-общественное и бытовое обслуживание

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области находятся два отделения почты – Миролюбовское отделение «Почта России» в д. Миролюбово и Верхнехотемльское отделение «Почта России» в д. Верхний Хотемль.

Проектные предложения

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области по состоянию на 01.01.2024 находится 1 общеобразовательная организация проектной мощностью 150 мест.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 27 мест, общеобразовательными организациями на 47 мест.

Генеральным планом предлагается размещение 1 дошкольной образовательной организации на 30 мест.

(подраздел 2.6.1 изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.6.2 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.6.2 Транспортная инфраструктура

(наименование подраздела 2.6.3  в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Через территорию Верхнехотемльского сельсовета проходит автодорога федерального значения Е105 М2 «Крым», автодорога регионального значения 38 ОП РЗ 38К-039 Фатеж – Золотухино. Так же по территории сельсовета проходят автодороги межмуниципального значения 38 ОП МЗ 38Н-181 – «Крым» - Верхний Хотемль, 38 ОП МЗ 38Н- 224 – «Крым» - Миролюбово и автодорога «Крым» - Косилово с подъездом к Доброхотово.

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Водный и воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует – река Верхний Хотемль не судоходна.

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Таблица 21 - Транспортное обеспечение Верхнехотемльского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность муниципальных дорог | 95 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 0,5/0.52 |
| Протяженность дорог федерального значения | 8,9 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 8,9 /100% |
| Протяженность дорог регионального значения | 2,9 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 2,9 /100% |
| Протяженность дорог межмуниципального значения | 8,57 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 8,57/100% |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Верхнехотемльского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые автодороги регионального значения и межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к проектируемым жилым микрорайонам. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета.

В перспективе развития сельсовета необходимо улучшение качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

(таблица 22 исключена  в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

(абзацы 2-6 исключены в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.6.4 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.6.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

(наименование подраздела 2.6.5 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

1. Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

2. При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»);

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

3. При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

4. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- Мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений.

Мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

## 2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета

(абзац исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории Верхнехотемльского сельсовета это зоны:

- придорожных полос автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранных зон магистральных газопроводов;

- охранных зон воздушных линий электропередач;

По территории сельсовета проходят: федеральная автодорога Е105 М2 «Крым», с придорожной полосой – 100 м, региональная дорога (38К-039) Фатеж - Золотухино (ширина придорожной полосы -50 м), межмуниципальные автомобильные дороги третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м).

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы: ЛЭП 330 кВ – 30 м, ЛЭП 110 кВ — 20 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м от проекции крайних проводов, ЛЭП 10 кВ — 10 м.

2.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории Верхнехотемльского сельсовета это:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- границы зон охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В таблице 23 представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зонах.

Таблица № 23 - Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Название предприятия | Размер утвержденной СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скотомогильник | 1000 |
| 2. | АЗС | 100 |
| 3. | Зерносклады | 50 |
| 4. | Частные фермерские хозяйства | 50 |
| 5. | Кладбища | 50 |

(таблица 23 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод, зоны охраны второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

По состоянию на 06.06.2024 в границах муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области отсутствуют установленные ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Генеральным планом предлагается установить ЗСО для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзацы 3-4 добавлены в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.7.3 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

В комплекс мероприятий по санитарной очистке муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области входит сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией отходов производства и потребления.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) предусматривается в металлические контейнеры, которые устанавливаются на специальных площадках, не более 5 контейнеров на площадку для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО ООО «Экопол» в муниципальное образование «Большедолженковский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

Размещение кладбищ

На территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области расположено 3 места захоронения площадью 7,89 га.

(подраздел 2.7.3 добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.7.4 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Гидрографическая сеть муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области представлена р. Верхний Хотемль. Протяженность р. Верхний Хотемль в границах муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области составляет 15,2 км.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Верхний Хотемль – 50 м.

В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, предусмотрены дополнительные ограничения в соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о прибрежно-защитной полосе р. Верхний Хотемль.

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Верхний Хотемль шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о прибрежной защитной полосе и о водоохранной зоне р. Верхний Хотемль.

Проектные предложения

В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области следует установить границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны р. Верхний Хотемль.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(подраздел 2.7.4 добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

2.7.5 Зоны охраны объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия, находящиеся на государственной охране, памятники истории и архитектуры, расположенные на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области представлены в таблице.

Таблица – Объекты культурного наследия муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государствен-ную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименова-ние и реквизиты нормативно-правового акта органа государ-ственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия | Наименова-ние и реквизиты нормативно-правового акта органа государ-ственной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия региональ-ного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 200 человек, установлено фамилий на 181 человека. Скульптура установлена в 1963 году», 1941–1945 гг., 1963 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461410171390005 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Доброхотово | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 28.03.2022 № 05.4-08/251 | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 01.11.2022 № 05.4-08/1191 |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 150 человек, установлено фамилий на 26 человек. Скульптурная группа установлена в 1963 году», 1963 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461410171620005 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 28.03.2022 № 05.4-08/253 | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 01.11.2022 № 05.4-08/1190 |
|  | «Церковь Рождества Христова», 1763 г. | Постановление Губернатора Курской области от 30.10.1998 г. № 566 Рег. № 461510433890005 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», с. 2-е Рождественское | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 26.09.2023 № 05.3-08/669 | - |
| Объекты культурного наследия, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
|  | Склеп князя Мещерского, кон. XIX в. | - | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | - |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
|  | Место усадьбы кн. Мещерских, кон. XVIII - нач. XX вв. | - | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | - | - |
|  | Ледник, кон. XIX в. |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |
|  | Ансамбль крахмалопаточ-ного завода кн. Мещерских, 1911 г. |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |
|  | Заводской корпус |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |
|  | Дом управляющего |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |
|  | Склад |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |
|  | Здание земской школы, кон. XIX - нач. XX вв. |  | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово |  |  |

(подраздел 2.7.5 добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

(подраздел 3.1 исключен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- 3.1 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием

(наименование подраздела 3.2 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

3.1.1 Водоснабжение

(наименование подраздела 3.2.1 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с  передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система хозяйственно-питьевого водопровода (далее – ХПВ) объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах Верхнехотемльского сельсовета около 98%.

На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требуют срочной замены.

Только около 50 % площади жилищного фонда Верхнехотемльского сельсовета подключена к водопроводным сетям. Еще 9 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 41 % населения  Верхнехотемльского сельсовета получают воду из колодцев.

При размещении на территории сельсовета населения в случае эвакуации при чрезвычайных ситуациях военного времени, обеспеченность водой на ХПВ составит до 65%.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Таблица 25– Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 4 |  | 4 |
| Число водонапорных скважин | 8 |  | 8 |
| Число водозаборных колонок | 38 | - | 38 |
| Другие электрические и механические источники | 4 | - | 4 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 20,5 | - | 20,5 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Верхнехотемльского сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство

- водозаборов (артезианских скважин) – 1 ед.

- водонапорных установок (водонапорных башен) – 1 ед.

- распределительного водопровода -  4.1 км.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2019 г.) и расчетный срок (2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Минимально допустимый объем водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 99 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

(подраздел «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 9 водонапорных башен 3 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения  тупиковая на магистрали 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2 , расход воды до 37л/с,  установлены 5 гидрантов (в н.п. В. Хотемль и Доброхотово).

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 4 населённых пунктов.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению наружных источников ) не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 11 водонапорных башен  4 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей –6,52 км или 40 %;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 250 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки – 4,2 км;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

3.1.2 Газоснабжение и теплоснабжение

(наименование подраздела 3.2.2 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 55 % жилищного фонда населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета.

Система газоснабжения включает  распределительные пункты и газовые сети 2-й категории.

Существующая система газоснабжения не вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом будет обеспечено 61% жилищного фонда населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета.

- Строительство распределительных газовых сетей – 6,1 км.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов Верхнехотемльского сельсовета: д.Крюково, х.Ларинские Выселки, с.2-е Рождественское

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

Система теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

3.1.3 Электроснабжение

(наименование подраздела 3.2.3 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Фатежских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

На территории сельсовета имеется 21 трансформаторная подстанция (ПС 35/10кВ и КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0.4 – 20кВ (до 45км).

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 330кВ протяженностью по территории сельсовета около 9,5 км, ЛЭП 110кВ, протяженностью по территории сельсовета около 9,5 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

3.1.4 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Телефонизировано муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург – 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и др.

Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Проектные предложения

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(подраздел 3.2.4 изложен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

3.1.5 Зеленый фонд муниципального образования

(нименование подраздела 3.2.5 в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 0,374 га зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Верхнехотемльского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 0,233 га зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 12 м2 на 1 человека).

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 28 – Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 1808 | 1345 |  |  |  |  |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 2,2 | 1,6 |  |  |  |  |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2013 г. - всего | га | 420,4 | 502,3 |  |  |  |  |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 2325 | 3735 |  |  |  |  |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -2313 | -3723 |  |  |  |  |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | - | - |  |  |  |  |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

3.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Таблица – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты местного значения в области промышленного и агропромышленного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс по первичной переработки скота (строительство) | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет», д. Миролюбово | Производительность 110 голов в смену | До 2027 года | Размещение на территории с учетом обеспечения требований технических регламентов | Обеспечение муниципального образования рабочими местами |

(подраздел 3.2 добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения запланирована реконструкция объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, указанного в таблице ниже.

# Таблица – Планируемые объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения на территории муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) | Курская область, г. Курск, Курский район, Обоянский район, Медвенский район, Фатежский район | Реконструкция |

(раздел 4 добавлен в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(приложение 1 исключено в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

(приложение 2 исключено в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

(абзац в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от «___» августа 2024 года № 01-12/_____)